0 Cluster 输入 Pin 与采样规则

方向以 Cluster 为视角。i_cmd=cmd_i；表内 wgt_raddr=cmd_i.weight_cim_raddr，属于 descriptor 字段。cmd_ready_o 为 Command 接受反馈，ACT 仅有 act_data_i 数据输入。

| 输入 pin | 位宽 | 有效采样 | 具体含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| clock | 1 | 上升沿 | Cluster 时钟 |
| reset | 1 | 高有效、异步置位 | 清除控制/Fusion/Psum 有效状态；不清除 Weight SRAM 内容 |
| cmd_i | CTRL_W | cmd_valid_i && cmd_ready_o | 每次计算发射的完整 descriptor；包含当拍共享权重读地址，字段见下表 |
| cmd_valid_i | 1 | 与 cmd_ready_o 同为 1 | 每个计算 phase 一条 Command；AS 复用 ACT 的拍也提交有效 Command。 |
| act_data_i | 1024 | cmd_fire；AS 仅 Ctx0 采样 | 一个 Plane，256 个 4-bit digit；bit[4*k+:4] 是 digit k。无独立握手；AS 后续 Context 复用内部保存值。 |
| out_ready_i | 1 | out_valid_o && out_ready_i | 与 raw 整向量输出握手；被消费前保持输出数据和有效 mask。 |
| weight_wen_i | 8 | 写入上升沿 | 预加载写使能：bit m 写 Macro m 的完整 1024-bit 权重行。 |
| weight_waddr_i | 8 | 与 weight_wen_i 同拍 | TB preload 写行号，独立于计算 descriptor 的读行号 |
| weight_wdata_i | 8192 | 与 weight_wen_i 同拍 | TB preload：[1024*m+:1024] 写 Macro m；写后按 Macro 协议排空再计算 |

0.1 cmd_i 的字段

| 字段 | 位宽 | 本版采用的定义 |
| --- | --- | --- |
| os_cnt / ws_cnt / as_cnt | 各 16（当前 TB） | 三个 count 均 ≥1。os_cnt 是每 Context 的完整 K Tile 数；ws/as 是复用 Context 数。ws>1、as=1 为 WS，as>1、ws=1 为 AS，ws=as=1 为单 Context；当前不定义 ws/as 同时 >1。 |
| reduce_split_mask | 7 | bit0 为根；未访问后代必须为 0，共 26 种规范树 |
| macro_en_mask | 8 | bit m 使能 Macro m；每组有效 K 由使能成员数决定 |
| macro_oc_mask | 32 | bit 4*m+c 使能 Macro m 的 OC c，共 32 bit。 |
| weight_cim_raddr | 8 | 共享行号 0～255，广播到 8 个 Macro；无自动递增 |
| act_slot_sel | 24 | [3*m+:3] 为 Macro m 的 slot；slot×K_row 给出 Plane 起点 |
| precision | 3 | 0=W2A4，1=W2A8，2=W4A4，3=W4A8，4=W4A16，5=W8A8，6=W8A16；7 保留 |
| signed_en | 1 | 0=UINT×UINT；1=INT×INT；只对完整整数最高 digit 作 signed 解释 |

当前三个 count 均为 16 bit，CTRL_W=131，且最小为 1。每个有效计算拍都有 cmd_fire；等待 ready 时保持 payload。ws/as 为复用 Context 数，os 为每 Context 的完整 K Tile 数。os=1 在 tmp 内完成融合后直接输出，不写 Psum buffer。

0.2 输入与计算规则

| 项目 | 定义与行为 |
| --- | --- |
| 七种精度、符号与 slot | precision 0..6 为 W2A4/W2A8/W4A4/W4A8/W4A16/W8A8/W8A16；signed_en 选择 INT×INT 或 UINT×UINT。标准 EN 为55/33/0F，每组 K=128。 |
| Command 采样 | cmd_fire=cmd_valid_i&&cmd_ready_o。每个 phase 一条 Command，首拍可同时提供 ACT 与地址；实际发射与 Command 接受同沿发生。 |
| 共享读地址与 OC mask | weight_cim_raddr 为八个 Macro 共用的 8-bit 权重读地址；macro_oc_mask 为 32 bit，bit 4*m+c 对应 Macro m 的 OC c。 |
| Context 与 K Tile | 每 Context 独立处理 K Tile。os=1 在 tmp 完成，不写 Psum；os>1 的 WS/AS 按第七章更新。每 Tile K=128。 |
| 时延与输入接收 | 归约终点写 tmp 为叶子/pair 2T、quad 3T、root 4T；下一拍运算写回，完整 raw 为 3T/4T/5T。等待另计。 |
| raw 输出 | psum_data_o 输出32个 signed32 channel，psum_lane_valid_o 标记有效 channel，out_valid_o/out_ready_i 消费整个向量。未包含 requant。 |
| ACT 采样与复用 | ACT 无独立握手。WS/单 Context 随 cmd_fire 采样；AS 每个 phase 在 Ctx0 采样，后续 Context 复用内部值。输入有256个 digit；本例低128个有效，高512 bit 补零。 |
| 权重保持与实现状态 | 参考 adapter 支持 tmp、WS/AS 路由、输入隔离和提前一拍 ICG。1368 个默认 case、208 个树门控 case 通过；未综合或运行 STA/功耗分析。 |

weight_cim_raddr 为八个 Macro 共用的 8-bit 地址，macro_oc_mask 为 32 bit。归约终点写 tmp，下一拍进行 fusion/acc 并写回；标准 W2/W4/W8 的末输入到 raw 完成为 3T/4T/5T。未包含 requant。

0.3 Cluster 内每个 Macro 的输入连接

| Macro 输入 pin | 位宽 | 由 Cluster 连接或派生的值 |
| --- | --- | --- |
| clock / reset | 各 1 | Cluster 时钟与高有效异步复位；Macro 没有输入 ready |
| cim_ren | 1 | 本拍实际发射且 macro_en_mask[m]=1、该 Macro 至少一个 OC 有效时置 1 |
| cim_idata | 512 | 从当前 Plane 的 slot[m]×K_row 起取 K_row 个 digit，放入低位；W4 高 256 bit、W8 高 384 bit 补零 |
| cim_raddr | 8 | 成功发射 Command 的 weight_cim_raddr，八个 Macro 共享；支持首拍与 ACT 同拍采样，不使用未接受的下一条 Command。 |
| cim_station | 1 | 1=刷新 SRAM 原始行；0=复用有效同地址 Hold。本地 adapter 首读／换地址／写入后刷新，同地址 Hold 有效时复用。 |
| cim_oc_mask | 4 | 已锁存 macro_oc_mask[4*m+:4]；只控制计算，不控制 SRAM 写入 |
| cim_precision | 3 | 已锁存 Command 的 precision，编码 0～6 |
| cim_signed_en | 1 | 已锁存 signed_en；INT 仅完整整数最高 digit 按 signed 解释 |
| cim_phase | 2 | Cluster 内部按 OS/WS/AS 顺序派生 0～P−1；不是 Cluster 外部输入 pin |
| cim_wen | 1 | TB preload 的 weight_wen_i[m]，整行写请求；与该 Macro 的计算阶段分离 |
| cim_waddr | 8 | TB preload 的 weight_waddr_i，共享写行号 |
| cim_wdata | 1024 | TB preload 的 weight_wdata_i[1024*m+:1024]；四个 OC 各 256 bit |

时序代价：仅 WS/单 Context 的 A8/A16 在后续 Tile 最后一个 phase 存在 fusion 加法器 → acc 加法器 → Psum DFF 的串联路径。AS 按 phase 选择 fusion 或 acc，不串联。输入置零隔离不能缩短有效路径；一拍写回需 STA 确认。

CIM Cluster 逐拍输入时序

V2.7  |  ACT 无独立握手  |  六种配置  |  归约 → tmp DFF → fusion/acc  |  未包含 requant

i_cmd 是 cmd_i 的表内简称。cmd_fire=cmd_valid_i&&cmd_ready_o；每个计算 phase 接受一条 Command 并立即发射。WS/单 Context 在该沿采样 act_data_i；AS 每个 phase 在 Ctx0 采样新 ACT，后续 Context 复用内部 Plane。需新 ACT 且 Command 停顿时保持数据至接受沿。

1 ACT Slot 配置（实例也可以采取别的范式）

| precision | K_row | slot[0] 至 slot[7] | 每个 slot 的 Plane 位段 | phase 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W2A4 | 128 | [0,1,0,1,0,1,0,1] | slot s = [512*s +: 512]，s=0..1 | 1 |
| W2A8 | 128 | [0,1,0,1,0,1,0,1] | slot s = [512*s +: 512]，s=0..1 | 2 |
| W4A4 | 64 | [0,1,2,3,0,1,2,3] | slot s = [256*s +: 256]，s=0..3 | 1 |
| W4A8 | 64 | [0,1,2,3,0,1,2,3] | slot s = [256*s +: 256]，s=0..3 | 2 |
| W4A16 | 64 | [0,1,2,3,0,1,2,3] | slot s = [256*s +: 256]，s=0..3 | 4 |
| W8A8 | 32 | [0,1,2,3,4,5,6,7] | slot s = [128*s +: 128]，s=0..7 | 2 |
| W8A16 | 32 | [0,1,2,3,4,5,6,7] | slot s = [128*s +: 128]，s=0..7 | 4 |

每个 Macro 从 slot×K_row 起读取 K_row 个 ACT digit。下表的 slot、split_mask 和 EN 配置得到每组 K=128。OC_MASK=32'hFFFF_FFFF；signed_en=0 或 1。

K=128：W2 启用 {0}/{2}/{4}/{6}，W4 启用 {0,1}/{4,5}，W8 启用 {0,1,2,3}；物理终点仍为 pair/quad/root。tmp 捕获延迟为 2T/3T/4T；再加 1T 运算写回，raw 完成为 3T/4T/5T。

2 先将完整 ACT 拆为四个 4 bit Slice

A0[k] = ACT[k][3:0];    A1[k] = ACT[k][7:4];
A2[k] = ACT[k][11:8];   A3[k] = ACT[k][15:12];
A4 只输入 A0；A8 输入 A0/A1；A16 输入 A0/A1/A2/A3。
Ap(Tt,Ctxc) 仅标数据来源：p 为 slice 编号，Tt 为 K Tile，Ctxc 为输入 Context。
act_data_i[4*k +: 4] = Ap(Tt,Ctxc)[k]，k=0..127；高 512 bit 补零。
AS 的各 Context 共享 Ap(Tt)：Ctx0 采样并保存，其他 Context 从内部读取该 Plane。
INT：仅最高有效 slice 为 signed4，其余为 unsigned4；UINT：全部 unsigned4。

4.1 单 Tile 单 Context

首条 cmd_i、首地址与 A0 同拍。本组 os_cnt=1，ws_cnt=1，as_cnt=1；precision、split、slot、EN 取第一章。每个非“—”格均提交有效 Command；配置保持，地址逐条采样。

每 Tile K=128；每 Context 总 K=128。P=A位宽/4；输入顺序为 Tile → Context → phase。

单 Context：T0 地址为 8'h20。同一 Tile 的全部 phase 保持地址；每拍写对应 ACT slice。

| precision / 拍 | C0（首条 cmd_i） | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W2A4 precision=0 | wgt_raddr = 8'h20 （与 i_cmd 同拍输入） A0(T0,Ctx0) | — | — | — | — | — | — | — |
| W2A8 precision=1 | wgt_raddr = 8'h20 （与 i_cmd 同拍输入） A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A1(T0,Ctx0) | — | — | — | — | — | — |
| W4A4 precision=2 | wgt_raddr = 8'h20 （与 i_cmd 同拍输入） A0(T0,Ctx0) | — | — | — | — | — | — | — |
| W4A8 precision=3 | wgt_raddr = 8'h20 （与 i_cmd 同拍输入） A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A1(T0,Ctx0) | — | — | — | — | — | — |
| W4A16 precision=4 | wgt_raddr = 8'h20 （与 i_cmd 同拍输入） A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A1(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A2(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A3(T0,Ctx0) | — | — | — | — |
| W8A8 precision=5 | wgt_raddr = 8'h20 （与 i_cmd 同拍输入） A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A1(T0,Ctx0) | — | — | — | — | — | — |
| W8A16 precision=6 | wgt_raddr = 8'h20 （与 i_cmd 同拍输入） A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A1(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A2(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A3(T0,Ctx0) | — | — | — | — |

末输入→最后 Context raw 就绪：W2A4 C0→C3；W2A8 C1→C4；W4A4 C0→C4；W4A8 C1→C5；W4A16 C3→C7；W8A8 C1→C6；W8A16 C3→C8。详见第五至七章。

4.2 单 Tile 的 AS

首条 cmd_i、首地址与 A0 同拍。本组 os_cnt=1，ws_cnt=1，as_cnt=2；precision、split、slot、EN 取第一章。每个非“—”格均提交有效 Command；配置保持，地址逐条采样。

每 Tile K=128；每 Context 总 K=128。P=A位宽/4；输入顺序为 Tile → phase → Context。

AS：T0 的 Ctx0/Ctx1 地址为 8'h20/8'h21。每个 phase 在 Ctx0 的 Command 接受沿采样 ACT；后续 Context 提交各自 Command 并复用内部 Plane，外部 ACT 不采样。

| precision / 拍 | C0（首条 cmd_i） | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W2A4 precision=0 | wgt_raddr = 8'h20 （与 i_cmd 同拍输入） 采样 A0(T0) | wgt_raddr = 8'h21 （由 8'h20 更新） 复用 A0(T0) | — | — | — | — | — | — |
| W2A8 precision=1 | wgt_raddr = 8'h20 （与 i_cmd 同拍输入） 采样 A0(T0) | wgt_raddr = 8'h21 （由 8'h20 更新） 复用 A0(T0) | wgt_raddr = 8'h20 （由 8'h21 更新） 采样 A1(T0) | wgt_raddr = 8'h21 （由 8'h20 更新） 复用 A1(T0) | — | — | — | — |
| W4A4 precision=2 | wgt_raddr = 8'h20 （与 i_cmd 同拍输入） 采样 A0(T0) | wgt_raddr = 8'h21 （由 8'h20 更新） 复用 A0(T0) | — | — | — | — | — | — |
| W4A8 precision=3 | wgt_raddr = 8'h20 （与 i_cmd 同拍输入） 采样 A0(T0) | wgt_raddr = 8'h21 （由 8'h20 更新） 复用 A0(T0) | wgt_raddr = 8'h20 （由 8'h21 更新） 采样 A1(T0) | wgt_raddr = 8'h21 （由 8'h20 更新） 复用 A1(T0) | — | — | — | — |
| W4A16 precision=4 | wgt_raddr = 8'h20 （与 i_cmd 同拍输入） 采样 A0(T0) | wgt_raddr = 8'h21 （由 8'h20 更新） 复用 A0(T0) | wgt_raddr = 8'h20 （由 8'h21 更新） 采样 A1(T0) | wgt_raddr = 8'h21 （由 8'h20 更新） 复用 A1(T0) | wgt_raddr = 8'h20 （由 8'h21 更新） 采样 A2(T0) | wgt_raddr = 8'h21 （由 8'h20 更新） 复用 A2(T0) | wgt_raddr = 8'h20 （由 8'h21 更新） 采样 A3(T0) | wgt_raddr = 8'h21 （由 8'h20 更新） 复用 A3(T0) |
| W8A8 precision=5 | wgt_raddr = 8'h20 （与 i_cmd 同拍输入） 采样 A0(T0) | wgt_raddr = 8'h21 （由 8'h20 更新） 复用 A0(T0) | wgt_raddr = 8'h20 （由 8'h21 更新） 采样 A1(T0) | wgt_raddr = 8'h21 （由 8'h20 更新） 复用 A1(T0) | — | — | — | — |
| W8A16 precision=6 | wgt_raddr = 8'h20 （与 i_cmd 同拍输入） 采样 A0(T0) | wgt_raddr = 8'h21 （由 8'h20 更新） 复用 A0(T0) | wgt_raddr = 8'h20 （由 8'h21 更新） 采样 A1(T0) | wgt_raddr = 8'h21 （由 8'h20 更新） 复用 A1(T0) | wgt_raddr = 8'h20 （由 8'h21 更新） 采样 A2(T0) | wgt_raddr = 8'h21 （由 8'h20 更新） 复用 A2(T0) | wgt_raddr = 8'h20 （由 8'h21 更新） 采样 A3(T0) | wgt_raddr = 8'h21 （由 8'h20 更新） 复用 A3(T0) |

末输入→最后 Context raw 就绪：W2A4 C1→C4；W2A8 C3→C6；W4A4 C1→C5；W4A8 C3→C7；W4A16 C7→C11；W8A8 C3→C8；W8A16 C7→C12。详见第五至七章。

4.3 单 Tile 的 WS

首条 cmd_i、首地址与 A0 同拍。本组 os_cnt=1，ws_cnt=2，as_cnt=1；precision、split、slot、EN 取第一章。每个非“—”格均提交有效 Command；配置保持，地址逐条采样。

每 Tile K=128；每 Context 总 K=128。P=A位宽/4；输入顺序为 Tile → Context → phase。

WS：T0 地址为 8'h20。同一 Tile 的全部 Context/phase 保持地址；每拍写对应 ACT slice。

| precision / 拍 | C0（首条 cmd_i） | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W2A4 precision=0 | wgt_raddr = 8'h20 （与 i_cmd 同拍输入） A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A0(T0,Ctx1) | — | — | — | — | — | — |
| W2A8 precision=1 | wgt_raddr = 8'h20 （与 i_cmd 同拍输入） A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A1(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A0(T0,Ctx1) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A1(T0,Ctx1) | — | — | — | — |
| W4A4 precision=2 | wgt_raddr = 8'h20 （与 i_cmd 同拍输入） A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A0(T0,Ctx1) | — | — | — | — | — | — |
| W4A8 precision=3 | wgt_raddr = 8'h20 （与 i_cmd 同拍输入） A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A1(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A0(T0,Ctx1) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A1(T0,Ctx1) | — | — | — | — |
| W4A16 precision=4 | wgt_raddr = 8'h20 （与 i_cmd 同拍输入） A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A1(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A2(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A3(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A0(T0,Ctx1) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A1(T0,Ctx1) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A2(T0,Ctx1) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A3(T0,Ctx1) |
| W8A8 precision=5 | wgt_raddr = 8'h20 （与 i_cmd 同拍输入） A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A1(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A0(T0,Ctx1) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A1(T0,Ctx1) | — | — | — | — |
| W8A16 precision=6 | wgt_raddr = 8'h20 （与 i_cmd 同拍输入） A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A1(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A2(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A3(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A0(T0,Ctx1) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A1(T0,Ctx1) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A2(T0,Ctx1) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A3(T0,Ctx1) |

末输入→最后 Context raw 就绪：W2A4 C1→C4；W2A8 C3→C6；W4A4 C1→C5；W4A8 C3→C7；W4A16 C7→C11；W8A8 C3→C8；W8A16 C7→C12。详见第五至七章。

4.4 两个 K Tile 的单 Context

首条 cmd_i、首地址与 A0 同拍。本组 os_cnt=2，ws_cnt=1，as_cnt=1；precision、split、slot、EN 取第一章。每个非“—”格均提交有效 Command；配置保持，地址逐条采样。

每 Tile K=128；每 Context 总 K=256。P=A位宽/4；输入顺序为 Tile → Context → phase。

单 Context：T0 地址为 8'h20，T1 更新为 8'h30。同一 Tile 的全部 phase 保持地址；每拍写对应 ACT slice。

| precision / 拍 | C0（首条 cmd_i） | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W2A4 precision=0 | wgt_raddr = 8'h20 （与 i_cmd 同拍输入） A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h30 （由 8'h20 更新） A0(T1,Ctx0) | — | — | — | — | — | — |
| W2A8 precision=1 | wgt_raddr = 8'h20 （与 i_cmd 同拍输入） A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A1(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h30 （由 8'h20 更新） A0(T1,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h30 （不变） A1(T1,Ctx0) | — | — | — | — |
| W4A4 precision=2 | wgt_raddr = 8'h20 （与 i_cmd 同拍输入） A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h30 （由 8'h20 更新） A0(T1,Ctx0) | — | — | — | — | — | — |
| W4A8 precision=3 | wgt_raddr = 8'h20 （与 i_cmd 同拍输入） A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A1(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h30 （由 8'h20 更新） A0(T1,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h30 （不变） A1(T1,Ctx0) | — | — | — | — |
| W4A16 precision=4 | wgt_raddr = 8'h20 （与 i_cmd 同拍输入） A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A1(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A2(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A3(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h30 （由 8'h20 更新） A0(T1,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h30 （不变） A1(T1,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h30 （不变） A2(T1,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h30 （不变） A3(T1,Ctx0) |
| W8A8 precision=5 | wgt_raddr = 8'h20 （与 i_cmd 同拍输入） A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A1(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h30 （由 8'h20 更新） A0(T1,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h30 （不变） A1(T1,Ctx0) | — | — | — | — |
| W8A16 precision=6 | wgt_raddr = 8'h20 （与 i_cmd 同拍输入） A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A1(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A2(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A3(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h30 （由 8'h20 更新） A0(T1,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h30 （不变） A1(T1,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h30 （不变） A2(T1,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h30 （不变） A3(T1,Ctx0) |

末输入→最后 Context raw 就绪：W2A4 C1→C4；W2A8 C3→C6；W4A4 C1→C5；W4A8 C3→C7；W4A16 C7→C11；W8A8 C3→C8；W8A16 C7→C12。详见第五至七章。

4.5 两个 K Tile 的 WS

首条 cmd_i、首地址与 A0 同拍。本组 os_cnt=2，ws_cnt=2，as_cnt=1；precision、split、slot、EN 取第一章。每个非“—”格均提交有效 Command；配置保持，地址逐条采样。

每 Tile K=128；每 Context 总 K=256。P=A位宽/4；输入顺序为 Tile → Context → phase。

WS：T0 地址为 8'h20，T1 更新为 8'h30。同一 Tile 的全部 Context/phase 保持地址；每拍写对应 ACT slice。

| precision / 拍 | C0（首条 cmd_i） | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W2A4 precision=0 | wgt_raddr = 8'h20 （与 i_cmd 同拍输入） A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A0(T0,Ctx1) | wgt_raddr = 8'h30 （由 8'h20 更新） A0(T1,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h30 （不变） A0(T1,Ctx1) | — | — | — | — |
| W2A8 precision=1 | wgt_raddr = 8'h20 （与 i_cmd 同拍输入） A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A1(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A0(T0,Ctx1) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A1(T0,Ctx1) | wgt_raddr = 8'h30 （由 8'h20 更新） A0(T1,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h30 （不变） A1(T1,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h30 （不变） A0(T1,Ctx1) | wgt_raddr = 8'h30 （不变） A1(T1,Ctx1) |
| W4A4 precision=2 | wgt_raddr = 8'h20 （与 i_cmd 同拍输入） A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A0(T0,Ctx1) | wgt_raddr = 8'h30 （由 8'h20 更新） A0(T1,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h30 （不变） A0(T1,Ctx1) | — | — | — | — |
| W4A8 precision=3 | wgt_raddr = 8'h20 （与 i_cmd 同拍输入） A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A1(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A0(T0,Ctx1) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A1(T0,Ctx1) | wgt_raddr = 8'h30 （由 8'h20 更新） A0(T1,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h30 （不变） A1(T1,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h30 （不变） A0(T1,Ctx1) | wgt_raddr = 8'h30 （不变） A1(T1,Ctx1) |
| W4A16 precision=4 | wgt_raddr = 8'h20 （与 i_cmd 同拍输入） A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A1(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A2(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A3(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A0(T0,Ctx1) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A1(T0,Ctx1) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A2(T0,Ctx1) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A3(T0,Ctx1) |
| W8A8 precision=5 | wgt_raddr = 8'h20 （与 i_cmd 同拍输入） A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A1(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A0(T0,Ctx1) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A1(T0,Ctx1) | wgt_raddr = 8'h30 （由 8'h20 更新） A0(T1,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h30 （不变） A1(T1,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h30 （不变） A0(T1,Ctx1) | wgt_raddr = 8'h30 （不变） A1(T1,Ctx1) |
| W8A16 precision=6 | wgt_raddr = 8'h20 （与 i_cmd 同拍输入） A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A1(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A2(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A3(T0,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A0(T0,Ctx1) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A1(T0,Ctx1) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A2(T0,Ctx1) | wgt_raddr = 8'h20 （不变） A3(T0,Ctx1) |

A16 接续 C8 至 C15

| precision / 拍 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W4A16 precision=4 | wgt_raddr = 8'h30 （由 8'h20 更新） A0(T1,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h30 （不变） A1(T1,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h30 （不变） A2(T1,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h30 （不变） A3(T1,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h30 （不变） A0(T1,Ctx1) | wgt_raddr = 8'h30 （不变） A1(T1,Ctx1) | wgt_raddr = 8'h30 （不变） A2(T1,Ctx1) | wgt_raddr = 8'h30 （不变） A3(T1,Ctx1) |
| W8A16 precision=6 | wgt_raddr = 8'h30 （由 8'h20 更新） A0(T1,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h30 （不变） A1(T1,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h30 （不变） A2(T1,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h30 （不变） A3(T1,Ctx0) | wgt_raddr = 8'h30 （不变） A0(T1,Ctx1) | wgt_raddr = 8'h30 （不变） A1(T1,Ctx1) | wgt_raddr = 8'h30 （不变） A2(T1,Ctx1) | wgt_raddr = 8'h30 （不变） A3(T1,Ctx1) |

末输入→最后 Context raw 就绪：W2A4 C3→C6；W2A8 C7→C10；W4A4 C3→C7；W4A8 C7→C11；W4A16 C15→C19；W8A8 C7→C12；W8A16 C15→C20。详见第五至七章。

4.6 两个 K Tile 的 AS

首条 cmd_i、首地址与 A0 同拍。本组 os_cnt=2，ws_cnt=1，as_cnt=2；precision、split、slot、EN 取第一章。每个非“—”格均提交有效 Command；配置保持，地址逐条采样。

每 Tile K=128；每 Context 总 K=256。P=A位宽/4；输入顺序为 Tile → phase → Context。

AS：T0 的 Ctx0/Ctx1 地址为 8'h20/8'h21，T1 为 8'h30/8'h31。每个 phase 在 Ctx0 的 Command 接受沿采样 ACT；后续 Context 提交各自 Command 并复用内部 Plane，外部 ACT 不采样。

| precision / 拍 | C0（首条 cmd_i） | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W2A4 precision=0 | wgt_raddr = 8'h20 （与 i_cmd 同拍输入） 采样 A0(T0) | wgt_raddr = 8'h21 （由 8'h20 更新） 复用 A0(T0) | wgt_raddr = 8'h30 （由 8'h21 更新） 采样 A0(T1) | wgt_raddr = 8'h31 （由 8'h30 更新） 复用 A0(T1) | — | — | — | — |
| W2A8 precision=1 | wgt_raddr = 8'h20 （与 i_cmd 同拍输入） 采样 A0(T0) | wgt_raddr = 8'h21 （由 8'h20 更新） 复用 A0(T0) | wgt_raddr = 8'h20 （由 8'h21 更新） 采样 A1(T0) | wgt_raddr = 8'h21 （由 8'h20 更新） 复用 A1(T0) | wgt_raddr = 8'h30 （由 8'h21 更新） 采样 A0(T1) | wgt_raddr = 8'h31 （由 8'h30 更新） 复用 A0(T1) | wgt_raddr = 8'h30 （由 8'h31 更新） 采样 A1(T1) | wgt_raddr = 8'h31 （由 8'h30 更新） 复用 A1(T1) |
| W4A4 precision=2 | wgt_raddr = 8'h20 （与 i_cmd 同拍输入） 采样 A0(T0) | wgt_raddr = 8'h21 （由 8'h20 更新） 复用 A0(T0) | wgt_raddr = 8'h30 （由 8'h21 更新） 采样 A0(T1) | wgt_raddr = 8'h31 （由 8'h30 更新） 复用 A0(T1) | — | — | — | — |
| W4A8 precision=3 | wgt_raddr = 8'h20 （与 i_cmd 同拍输入） 采样 A0(T0) | wgt_raddr = 8'h21 （由 8'h20 更新） 复用 A0(T0) | wgt_raddr = 8'h20 （由 8'h21 更新） 采样 A1(T0) | wgt_raddr = 8'h21 （由 8'h20 更新） 复用 A1(T0) | wgt_raddr = 8'h30 （由 8'h21 更新） 采样 A0(T1) | wgt_raddr = 8'h31 （由 8'h30 更新） 复用 A0(T1) | wgt_raddr = 8'h30 （由 8'h31 更新） 采样 A1(T1) | wgt_raddr = 8'h31 （由 8'h30 更新） 复用 A1(T1) |
| W4A16 precision=4 | wgt_raddr = 8'h20 （与 i_cmd 同拍输入） 采样 A0(T0) | wgt_raddr = 8'h21 （由 8'h20 更新） 复用 A0(T0) | wgt_raddr = 8'h20 （由 8'h21 更新） 采样 A1(T0) | wgt_raddr = 8'h21 （由 8'h20 更新） 复用 A1(T0) | wgt_raddr = 8'h20 （由 8'h21 更新） 采样 A2(T0) | wgt_raddr = 8'h21 （由 8'h20 更新） 复用 A2(T0) | wgt_raddr = 8'h20 （由 8'h21 更新） 采样 A3(T0) | wgt_raddr = 8'h21 （由 8'h20 更新） 复用 A3(T0) |
| W8A8 precision=5 | wgt_raddr = 8'h20 （与 i_cmd 同拍输入） 采样 A0(T0) | wgt_raddr = 8'h21 （由 8'h20 更新） 复用 A0(T0) | wgt_raddr = 8'h20 （由 8'h21 更新） 采样 A1(T0) | wgt_raddr = 8'h21 （由 8'h20 更新） 复用 A1(T0) | wgt_raddr = 8'h30 （由 8'h21 更新） 采样 A0(T1) | wgt_raddr = 8'h31 （由 8'h30 更新） 复用 A0(T1) | wgt_raddr = 8'h30 （由 8'h31 更新） 采样 A1(T1) | wgt_raddr = 8'h31 （由 8'h30 更新） 复用 A1(T1) |
| W8A16 precision=6 | wgt_raddr = 8'h20 （与 i_cmd 同拍输入） 采样 A0(T0) | wgt_raddr = 8'h21 （由 8'h20 更新） 复用 A0(T0) | wgt_raddr = 8'h20 （由 8'h21 更新） 采样 A1(T0) | wgt_raddr = 8'h21 （由 8'h20 更新） 复用 A1(T0) | wgt_raddr = 8'h20 （由 8'h21 更新） 采样 A2(T0) | wgt_raddr = 8'h21 （由 8'h20 更新） 复用 A2(T0) | wgt_raddr = 8'h20 （由 8'h21 更新） 采样 A3(T0) | wgt_raddr = 8'h21 （由 8'h20 更新） 复用 A3(T0) |

A16 接续 C8 至 C15

| precision / 拍 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W4A16 precision=4 | wgt_raddr = 8'h30 （由 8'h21 更新） 采样 A0(T1) | wgt_raddr = 8'h31 （由 8'h30 更新） 复用 A0(T1) | wgt_raddr = 8'h30 （由 8'h31 更新） 采样 A1(T1) | wgt_raddr = 8'h31 （由 8'h30 更新） 复用 A1(T1) | wgt_raddr = 8'h30 （由 8'h31 更新） 采样 A2(T1) | wgt_raddr = 8'h31 （由 8'h30 更新） 复用 A2(T1) | wgt_raddr = 8'h30 （由 8'h31 更新） 采样 A3(T1) | wgt_raddr = 8'h31 （由 8'h30 更新） 复用 A3(T1) |
| W8A16 precision=6 | wgt_raddr = 8'h30 （由 8'h21 更新） 采样 A0(T1) | wgt_raddr = 8'h31 （由 8'h30 更新） 复用 A0(T1) | wgt_raddr = 8'h30 （由 8'h31 更新） 采样 A1(T1) | wgt_raddr = 8'h31 （由 8'h30 更新） 复用 A1(T1) | wgt_raddr = 8'h30 （由 8'h31 更新） 采样 A2(T1) | wgt_raddr = 8'h31 （由 8'h30 更新） 复用 A2(T1) | wgt_raddr = 8'h30 （由 8'h31 更新） 采样 A3(T1) | wgt_raddr = 8'h31 （由 8'h30 更新） 复用 A3(T1) |

末输入→最后 Context raw 就绪：W2A4 C3→C6；W2A8 C7→C10；W4A4 C3→C7；W4A8 C7→C11；W4A16 C15→C19；W8A8 C7→C12；W8A16 C15→C20。详见第五至七章。

5 归约终点与存储更新时间

以实际 Macro 发射为 Cq。归约仍从终止节点转发 DFF 前取数，先写每 channel 的 tmp_result DFF；下一拍经过 fusion/acc 写 tmp 状态或 Psum，并在末 Tile 完成时写已有输出 FIFO。

| 归约终点 | 本分支需要更新的转发 DFF | 在终止处关闭的 DFF | tmp 捕获 / 运算写回 |
| --- | --- | --- | --- |
| 叶子终点 | 无 | 本分支后续转发 DFF | C(q+2) / C(q+3) |
| Pair 终点 | 无 | 对应 t3～t6 及本分支父级 | C(q+2) / C(q+3) |
| Quad 终点 | 对应 pair 的 t3～t6 | 对应 t1/t2 | C(q+3) / C(q+4) |
| Root 终点 | 有效分支的 t3～t6、t1/t2 | 无 t0 输出 DFF | C(q+4) / C(q+5) |

Pair 本层结束时 gate 对应 t3～t6，quad 本层结束时 gate 对应 t1/t2。前级 logic 继续生成终止结果；关闭的 DFF 保持旧值，使后级加法器输入保持。

ICG enable 显式提前一拍寄存：t3～t6 在 C(q+1) 预测、C(q+2) 转发；t1/t2 在 C(q+2) 预测、C(q+3) 转发。使能随本条 Command 的 valid、split、EN、OC 标签推进。

5.1 tmp 后的运算级

os=1 只用 tmp，完成后输出。os>1：WS/单 Context 先在 tmp 完成 Tile fusion，最高 phase 再填充或累加 Psum[ctx]；AS 首 Tile/A0 填充 Psum[ctx]，后续 Tile/A0 做 acc，A1..A3 做 fusion。不同 Context 不相加。

| precision | D | 4.1 os/ws/as=1/1/1 | 4.2 os/ws/as=1/1/2 | 4.3 os/ws/as=1/2/1 | 4.4 os/ws/as=2/1/1 | 4.5 os/ws/as=2/2/1 | 4.6 os/ws/as=2/1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 W2A4 | 3T | C0 → C3 | C1 → C4 | C1 → C4 | C1 → C4 | C3 → C6 | C3 → C6 |
| 1 W2A8 | 3T | C1 → C4 | C3 → C6 | C3 → C6 | C3 → C6 | C7 → C10 | C7 → C10 |
| 2 W4A4 | 4T | C0 → C4 | C1 → C5 | C1 → C5 | C1 → C5 | C3 → C7 | C3 → C7 |
| 3 W4A8 | 4T | C1 → C5 | C3 → C7 | C3 → C7 | C3 → C7 | C7 → C11 | C7 → C11 |
| 4 W4A16 | 4T | C3 → C7 | C7 → C11 | C7 → C11 | C7 → C11 | C15 → C19 | C15 → C19 |
| 5 W8A8 | 5T | C1 → C6 | C3 → C8 | C3 → C8 | C3 → C8 | C7 → C12 | C7 → C12 |
| 6 W8A16 | 5T | C3 → C8 | C7 → C12 | C7 → C12 | C7 → C12 | C15 → C20 | C15 → C20 |

5.2 从首个输入 C0 计算完成时间

P=bA/4，R=max(ws_cnt,as_cnt)，N=os_cnt×R×P。末输入 C(N−1)，全部 raw 完成 C(N−1+D)。D 为有效输出组最大完整路径时延；标准 W2/W4/W8 为 3T/4T/5T。

6 各 Context 独立输出时刻

以下为七种 precision × 六种配置的实测周期，signed/unsigned 相同。各 Context 独立；os=1 由 tmp 直接输出，os>1 更新 Psum。配置顺序与第四章一致。

| 配置 | precision | os/ws/as | Ctx0 末输入 | Ctx0 raw 就绪 | Ctx1 末输入 | Ctx1 raw 就绪 | 最后输出 | C0 至完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | W2A4 | 1/1/1 | C0 | C3 | — | — | C3 | 3T |
| 4.1 | W2A8 | 1/1/1 | C1 | C4 | — | — | C4 | 4T |
| 4.1 | W4A4 | 1/1/1 | C0 | C4 | — | — | C4 | 4T |
| 4.1 | W4A8 | 1/1/1 | C1 | C5 | — | — | C5 | 5T |
| 4.1 | W4A16 | 1/1/1 | C3 | C7 | — | — | C7 | 7T |
| 4.1 | W8A8 | 1/1/1 | C1 | C6 | — | — | C6 | 6T |
| 4.1 | W8A16 | 1/1/1 | C3 | C8 | — | — | C8 | 8T |
| 4.2 | W2A4 | 1/1/2 | C0 | C3 | C1 | C4 | C4 | 4T |
| 4.2 | W2A8 | 1/1/2 | C2 | C5 | C3 | C6 | C6 | 6T |
| 4.2 | W4A4 | 1/1/2 | C0 | C4 | C1 | C5 | C5 | 5T |
| 4.2 | W4A8 | 1/1/2 | C2 | C6 | C3 | C7 | C7 | 7T |
| 4.2 | W4A16 | 1/1/2 | C6 | C10 | C7 | C11 | C11 | 11T |
| 4.2 | W8A8 | 1/1/2 | C2 | C7 | C3 | C8 | C8 | 8T |
| 4.2 | W8A16 | 1/1/2 | C6 | C11 | C7 | C12 | C12 | 12T |
| 4.3 | W2A4 | 1/2/1 | C0 | C3 | C1 | C4 | C4 | 4T |
| 4.3 | W2A8 | 1/2/1 | C1 | C4 | C3 | C6 | C6 | 6T |
| 4.3 | W4A4 | 1/2/1 | C0 | C4 | C1 | C5 | C5 | 5T |
| 4.3 | W4A8 | 1/2/1 | C1 | C5 | C3 | C7 | C7 | 7T |
| 4.3 | W4A16 | 1/2/1 | C3 | C7 | C7 | C11 | C11 | 11T |
| 4.3 | W8A8 | 1/2/1 | C1 | C6 | C3 | C8 | C8 | 8T |
| 4.3 | W8A16 | 1/2/1 | C3 | C8 | C7 | C12 | C12 | 12T |

配置 4.4 至 4.6

| 配置 | precision | os/ws/as | Ctx0 末输入 | Ctx0 raw 就绪 | Ctx1 末输入 | Ctx1 raw 就绪 | 最后输出 | C0 至完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4 | W2A4 | 2/1/1 | C1 | C4 | — | — | C4 | 4T |
| 4.4 | W2A8 | 2/1/1 | C3 | C6 | — | — | C6 | 6T |
| 4.4 | W4A4 | 2/1/1 | C1 | C5 | — | — | C5 | 5T |
| 4.4 | W4A8 | 2/1/1 | C3 | C7 | — | — | C7 | 7T |
| 4.4 | W4A16 | 2/1/1 | C7 | C11 | — | — | C11 | 11T |
| 4.4 | W8A8 | 2/1/1 | C3 | C8 | — | — | C8 | 8T |
| 4.4 | W8A16 | 2/1/1 | C7 | C12 | — | — | C12 | 12T |
| 4.5 | W2A4 | 2/2/1 | C2 | C5 | C3 | C6 | C6 | 6T |
| 4.5 | W2A8 | 2/2/1 | C5 | C8 | C7 | C10 | C10 | 10T |
| 4.5 | W4A4 | 2/2/1 | C2 | C6 | C3 | C7 | C7 | 7T |
| 4.5 | W4A8 | 2/2/1 | C5 | C9 | C7 | C11 | C11 | 11T |
| 4.5 | W4A16 | 2/2/1 | C11 | C15 | C15 | C19 | C19 | 19T |
| 4.5 | W8A8 | 2/2/1 | C5 | C10 | C7 | C12 | C12 | 12T |
| 4.5 | W8A16 | 2/2/1 | C11 | C16 | C15 | C20 | C20 | 20T |
| 4.6 | W2A4 | 2/1/2 | C2 | C5 | C3 | C6 | C6 | 6T |
| 4.6 | W2A8 | 2/1/2 | C6 | C9 | C7 | C10 | C10 | 10T |
| 4.6 | W4A4 | 2/1/2 | C2 | C6 | C3 | C7 | C7 | 7T |
| 4.6 | W4A8 | 2/1/2 | C6 | C10 | C7 | C11 | C11 | 11T |
| 4.6 | W4A16 | 2/1/2 | C14 | C18 | C15 | C19 | C19 | 19T |
| 4.6 | W8A8 | 2/1/2 | C6 | C11 | C7 | C12 | C12 | 12T |
| 4.6 | W8A16 | 2/1/2 | C14 | C19 | C15 | C20 | C20 | 20T |

例 4.6 中 W4A16 与 W8A16 的区别

两种精度均在 C14 输入 Ctx0 的 A3(T1)，C15 输入 Ctx1 的 A3(T1)。W4A16：tmp 延迟 3T、写回再加 1T，Ctx0/Ctx1 在 C18/C19 完成；W8A16：tmp 延迟 4T、写回再加 1T，在 C19/C20 完成。

7 tmp 与 Psum 的逐拍操作

R 表示 tmp_result 中当前归约结果；T[d] 表示 tmp-buffer 的 fusion 状态；P[d] 表示 Psum buffer。每个并行 channel=4×group+OC 都有一套 fusion 和 acc，Context 按深度 d 从低到高存放。

7.1 六种配置

| case | os/ws/as | 存储与运算 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1/1/1 | tmp 内完成，直接输出；Psum 全关 |
| 2 | 1/1/2 | AS 的 tmp 状态按 Context 存放；Psum 全关 |
| 3 | 1/2/1 | WS 复用 T[0] 完成每个 Context；Psum 全关 |
| 4 | 2/1/1 | tmp 完成 Tile；首 Tile 填充 P[0]，后续 Tile 累加 |
| 5 | 2/2/1 | tmp 完成 Tile；写 P[ctx]，后续 Tile 与同深度旧 Psum 累加 |
| 6 | 2/1/2 | AS：T0/A0 填充；T1/A0 acc；A1..A3 fusion；回写 P[ctx] |

7.2 提前一拍 ICG 与高地址深度关闭

首条 cmd_i 握手时锁定本批配置。PSUM_BUFFER_DEPTH 设置每 channel 的 Context 存储深度；OUTPUT_BUFFER_DEPTH 设置最终输出 FIFO 深度。二者最小为 1；本组六例需要 Context 容量至少为 2。

os>1 时仅开放 Psum 深度 0..max(ws,as)−1，高地址深度整批关闭；os=1 全部 Psum DFF 关闭。这里的“高地址”指 buffer entry，不是每个 Psum 的高位。批次完成以最后 Context 的 raw 向量发布为准，不等待下游读出。

tmp_input_cg_en 在 tmp 捕获前 1T 寄存；tmp_state_cg_en/psum_cg_en 在 tmp 捕获时寄存，在下一拍运算写回沿生效。每个深度/OC 还按实际写请求门控，空拍和未启用 OC 关闭。使能接 MacroClockGate ICG 模型；ASIC 需映射工艺库 cell。

A4 无 fusion 状态，T 的 DFF 全关。A8/A16：os=1 的 AS 开放低 as 个 T 深度，WS/单 Context 仅开放 T[0]；os>1 的 AS 直接用 P[ctx] 保存融合历史，T 全关。valid 与标签按实际事务推进，避免保持的数据被误认为新结果。

7.3 运算与周期约定

AS 的 n=as_cnt、P=A位宽/4：相邻 slice 间隔 n 个有效发射周期，相邻 Tile 间隔 n×P；不是 n×os_cnt，且不乘并行 OC 数。输入停顿会拉长墙钟间隔。下表 C0 始终是首输入；ICG 预测在列出的写回周期前一拍。

WS/单 Context 的后续 Tile 最后 phase 可同时启用 fusion 与 acc，两加法器串联，需 STA。AS 按 phase 二选一；未使用加法器的两个操作数均 mux 为 0。表内“输出”表示 raw 已就绪，不包含 requant 或下游等待。

7.4 precision 0 W2A4 逐拍操作

signed_en=0/1 时序相同；split_mask=7'h07，EN=8'h55，OC_MASK=32'hFFFF_FFFF；每 Tile K=128。D=3T。

case 1  os/ws/as=1/1/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 R | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C3 | Tile0 Ctx0 A0 | 填充: R | 直接输出 |

case 2  os/ws/as=1/1/2

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 R | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C3 | Tile0 Ctx0 A0 | 填充: R | 直接输出 |
| C4 | Tile0 Ctx1 A0 | 填充: R | 直接输出 |

case 3  os/ws/as=1/2/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 R | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C3 | Tile0 Ctx0 A0 | 填充: R | 直接输出 |
| C4 | Tile0 Ctx1 A0 | 填充: R | 直接输出 |

7.4 precision 0 W2A4 逐拍操作

signed_en=0/1 时序相同；split_mask=7'h07，EN=8'h55，OC_MASK=32'hFFFF_FFFF；每 Tile K=128。D=3T。

case 4  os/ws/as=2/1/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 R | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C3 | Tile0 Ctx0 A0 | 初次填充: R | P[0] |
| C4 | Tile1 Ctx0 A0 | acc: P[0] + R | P[0]；输出 |

case 5  os/ws/as=2/2/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 R | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C3 | Tile0 Ctx0 A0 | 初次填充: R | P[0] |
| C4 | Tile0 Ctx1 A0 | 初次填充: R | P[1] |
| C5 | Tile1 Ctx0 A0 | acc: P[0] + R | P[0]；输出 |
| C6 | Tile1 Ctx1 A0 | acc: P[1] + R | P[1]；输出 |

case 6  os/ws/as=2/1/2

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 R | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C3 | Tile0 Ctx0 A0 | 初次填充: R | P[0] |
| C4 | Tile0 Ctx1 A0 | 初次填充: R | P[1] |
| C5 | Tile1 Ctx0 A0 | acc: P[0] + R | P[0]；输出 |
| C6 | Tile1 Ctx1 A0 | acc: P[1] + R | P[1]；输出 |

7.4 precision 1 W2A8 逐拍操作

signed_en=0/1 时序相同；split_mask=7'h07，EN=8'h55，OC_MASK=32'hFFFF_FFFF；每 Tile K=128。D=3T。

case 1  os/ws/as=1/1/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 R | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C3 | Tile0 Ctx0 A0 | 填充: R | T[0] |
| C4 | Tile0 Ctx0 A1 | fusion: T[0] + (R << 4) | T[0]；输出 |

case 2  os/ws/as=1/1/2

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 R | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C3 | Tile0 Ctx0 A0 | 填充: R | T[0] |
| C4 | Tile0 Ctx1 A0 | 填充: R | T[1] |
| C5 | Tile0 Ctx0 A1 | fusion: T[0] + (R << 4) | T[0]；输出 |
| C6 | Tile0 Ctx1 A1 | fusion: T[1] + (R << 4) | T[1]；输出 |

case 3  os/ws/as=1/2/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 R | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C3 | Tile0 Ctx0 A0 | 填充: R | T[0] |
| C4 | Tile0 Ctx0 A1 | fusion: T[0] + (R << 4) | T[0]；输出 |
| C5 | Tile0 Ctx1 A0 | 填充: R | T[0] |
| C6 | Tile0 Ctx1 A1 | fusion: T[0] + (R << 4) | T[0]；输出 |

7.4 precision 1 W2A8 逐拍操作

signed_en=0/1 时序相同；split_mask=7'h07，EN=8'h55，OC_MASK=32'hFFFF_FFFF；每 Tile K=128。D=3T。

case 4  os/ws/as=2/1/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 R | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C3 | Tile0 Ctx0 A0 | 填充: R | T[0] |
| C4 | Tile0 Ctx0 A1 | fusion: T[0] + (R << 4)；融合值填充 Psum | T[0]；P[0] |
| C5 | Tile1 Ctx0 A0 | 填充: R | T[0] |
| C6 | Tile1 Ctx0 A1 | fusion: T[0] + (R << 4) → F；acc: P[0] + F | T[0]；P[0]；输出 |

case 5  os/ws/as=2/2/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 R | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C3 | Tile0 Ctx0 A0 | 填充: R | T[0] |
| C4 | Tile0 Ctx0 A1 | fusion: T[0] + (R << 4)；融合值填充 Psum | T[0]；P[0] |
| C5 | Tile0 Ctx1 A0 | 填充: R | T[0] |
| C6 | Tile0 Ctx1 A1 | fusion: T[0] + (R << 4)；融合值填充 Psum | T[0]；P[1] |
| C7 | Tile1 Ctx0 A0 | 填充: R | T[0] |
| C8 | Tile1 Ctx0 A1 | fusion: T[0] + (R << 4) → F；acc: P[0] + F | T[0]；P[0]；输出 |
| C9 | Tile1 Ctx1 A0 | 填充: R | T[0] |
| C10 | Tile1 Ctx1 A1 | fusion: T[0] + (R << 4) → F；acc: P[1] + F | T[0]；P[1]；输出 |

case 6  os/ws/as=2/1/2

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 R | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C3 | Tile0 Ctx0 A0 | 初次填充: R | P[0] |
| C4 | Tile0 Ctx1 A0 | 初次填充: R | P[1] |
| C5 | Tile0 Ctx0 A1 | fusion: P[0] + (R << 4) | P[0] |
| C6 | Tile0 Ctx1 A1 | fusion: P[1] + (R << 4) | P[1] |
| C7 | Tile1 Ctx0 A0 | acc: P[0] + R | P[0] |
| C8 | Tile1 Ctx1 A0 | acc: P[1] + R | P[1] |
| C9 | Tile1 Ctx0 A1 | fusion: P[0] + (R << 4) | P[0]；输出 |
| C10 | Tile1 Ctx1 A1 | fusion: P[1] + (R << 4) | P[1]；输出 |

7.4 precision 2 W4A4 逐拍操作

signed_en=0/1 时序相同；split_mask=7'h01，EN=8'h33，OC_MASK=32'hFFFF_FFFF；每 Tile K=128。D=4T。

case 1  os/ws/as=1/1/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 R | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C4 | Tile0 Ctx0 A0 | 填充: R | 直接输出 |

case 2  os/ws/as=1/1/2

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 R | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C4 | Tile0 Ctx0 A0 | 填充: R | 直接输出 |
| C5 | Tile0 Ctx1 A0 | 填充: R | 直接输出 |

case 3  os/ws/as=1/2/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 R | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C4 | Tile0 Ctx0 A0 | 填充: R | 直接输出 |
| C5 | Tile0 Ctx1 A0 | 填充: R | 直接输出 |

7.4 precision 2 W4A4 逐拍操作

signed_en=0/1 时序相同；split_mask=7'h01，EN=8'h33，OC_MASK=32'hFFFF_FFFF；每 Tile K=128。D=4T。

case 4  os/ws/as=2/1/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 R | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C4 | Tile0 Ctx0 A0 | 初次填充: R | P[0] |
| C5 | Tile1 Ctx0 A0 | acc: P[0] + R | P[0]；输出 |

case 5  os/ws/as=2/2/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 R | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C4 | Tile0 Ctx0 A0 | 初次填充: R | P[0] |
| C5 | Tile0 Ctx1 A0 | 初次填充: R | P[1] |
| C6 | Tile1 Ctx0 A0 | acc: P[0] + R | P[0]；输出 |
| C7 | Tile1 Ctx1 A0 | acc: P[1] + R | P[1]；输出 |

case 6  os/ws/as=2/1/2

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 R | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C4 | Tile0 Ctx0 A0 | 初次填充: R | P[0] |
| C5 | Tile0 Ctx1 A0 | 初次填充: R | P[1] |
| C6 | Tile1 Ctx0 A0 | acc: P[0] + R | P[0]；输出 |
| C7 | Tile1 Ctx1 A0 | acc: P[1] + R | P[1]；输出 |

7.4 precision 3 W4A8 逐拍操作

signed_en=0/1 时序相同；split_mask=7'h01，EN=8'h33，OC_MASK=32'hFFFF_FFFF；每 Tile K=128。D=4T。

case 1  os/ws/as=1/1/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 R | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C4 | Tile0 Ctx0 A0 | 填充: R | T[0] |
| C5 | Tile0 Ctx0 A1 | fusion: T[0] + (R << 4) | T[0]；输出 |

case 2  os/ws/as=1/1/2

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 R | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C4 | Tile0 Ctx0 A0 | 填充: R | T[0] |
| C5 | Tile0 Ctx1 A0 | 填充: R | T[1] |
| C6 | Tile0 Ctx0 A1 | fusion: T[0] + (R << 4) | T[0]；输出 |
| C7 | Tile0 Ctx1 A1 | fusion: T[1] + (R << 4) | T[1]；输出 |

case 3  os/ws/as=1/2/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 R | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C4 | Tile0 Ctx0 A0 | 填充: R | T[0] |
| C5 | Tile0 Ctx0 A1 | fusion: T[0] + (R << 4) | T[0]；输出 |
| C6 | Tile0 Ctx1 A0 | 填充: R | T[0] |
| C7 | Tile0 Ctx1 A1 | fusion: T[0] + (R << 4) | T[0]；输出 |

7.4 precision 3 W4A8 逐拍操作

signed_en=0/1 时序相同；split_mask=7'h01，EN=8'h33，OC_MASK=32'hFFFF_FFFF；每 Tile K=128。D=4T。

case 4  os/ws/as=2/1/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 R | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C4 | Tile0 Ctx0 A0 | 填充: R | T[0] |
| C5 | Tile0 Ctx0 A1 | fusion: T[0] + (R << 4)；融合值填充 Psum | T[0]；P[0] |
| C6 | Tile1 Ctx0 A0 | 填充: R | T[0] |
| C7 | Tile1 Ctx0 A1 | fusion: T[0] + (R << 4) → F；acc: P[0] + F | T[0]；P[0]；输出 |

case 5  os/ws/as=2/2/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 R | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C4 | Tile0 Ctx0 A0 | 填充: R | T[0] |
| C5 | Tile0 Ctx0 A1 | fusion: T[0] + (R << 4)；融合值填充 Psum | T[0]；P[0] |
| C6 | Tile0 Ctx1 A0 | 填充: R | T[0] |
| C7 | Tile0 Ctx1 A1 | fusion: T[0] + (R << 4)；融合值填充 Psum | T[0]；P[1] |
| C8 | Tile1 Ctx0 A0 | 填充: R | T[0] |
| C9 | Tile1 Ctx0 A1 | fusion: T[0] + (R << 4) → F；acc: P[0] + F | T[0]；P[0]；输出 |
| C10 | Tile1 Ctx1 A0 | 填充: R | T[0] |
| C11 | Tile1 Ctx1 A1 | fusion: T[0] + (R << 4) → F；acc: P[1] + F | T[0]；P[1]；输出 |

case 6  os/ws/as=2/1/2

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 R | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C4 | Tile0 Ctx0 A0 | 初次填充: R | P[0] |
| C5 | Tile0 Ctx1 A0 | 初次填充: R | P[1] |
| C6 | Tile0 Ctx0 A1 | fusion: P[0] + (R << 4) | P[0] |
| C7 | Tile0 Ctx1 A1 | fusion: P[1] + (R << 4) | P[1] |
| C8 | Tile1 Ctx0 A0 | acc: P[0] + R | P[0] |
| C9 | Tile1 Ctx1 A0 | acc: P[1] + R | P[1] |
| C10 | Tile1 Ctx0 A1 | fusion: P[0] + (R << 4) | P[0]；输出 |
| C11 | Tile1 Ctx1 A1 | fusion: P[1] + (R << 4) | P[1]；输出 |

7.4 precision 4 W4A16 逐拍操作

signed_en=0/1 时序相同；split_mask=7'h01，EN=8'h33，OC_MASK=32'hFFFF_FFFF；每 Tile K=128。D=4T。

case 1  os/ws/as=1/1/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 R | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C4 | Tile0 Ctx0 A0 | 填充: R | T[0] |
| C5 | Tile0 Ctx0 A1 | fusion: T[0] + (R << 4) | T[0] |
| C6 | Tile0 Ctx0 A2 | fusion: T[0] + (R << 8) | T[0] |
| C7 | Tile0 Ctx0 A3 | fusion: T[0] + (R << 12) | T[0]；输出 |

case 2  os/ws/as=1/1/2

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 R | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C4 | Tile0 Ctx0 A0 | 填充: R | T[0] |
| C5 | Tile0 Ctx1 A0 | 填充: R | T[1] |
| C6 | Tile0 Ctx0 A1 | fusion: T[0] + (R << 4) | T[0] |
| C7 | Tile0 Ctx1 A1 | fusion: T[1] + (R << 4) | T[1] |
| C8 | Tile0 Ctx0 A2 | fusion: T[0] + (R << 8) | T[0] |
| C9 | Tile0 Ctx1 A2 | fusion: T[1] + (R << 8) | T[1] |
| C10 | Tile0 Ctx0 A3 | fusion: T[0] + (R << 12) | T[0]；输出 |
| C11 | Tile0 Ctx1 A3 | fusion: T[1] + (R << 12) | T[1]；输出 |

case 3  os/ws/as=1/2/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 R | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C4 | Tile0 Ctx0 A0 | 填充: R | T[0] |
| C5 | Tile0 Ctx0 A1 | fusion: T[0] + (R << 4) | T[0] |
| C6 | Tile0 Ctx0 A2 | fusion: T[0] + (R << 8) | T[0] |
| C7 | Tile0 Ctx0 A3 | fusion: T[0] + (R << 12) | T[0]；输出 |
| C8 | Tile0 Ctx1 A0 | 填充: R | T[0] |
| C9 | Tile0 Ctx1 A1 | fusion: T[0] + (R << 4) | T[0] |
| C10 | Tile0 Ctx1 A2 | fusion: T[0] + (R << 8) | T[0] |
| C11 | Tile0 Ctx1 A3 | fusion: T[0] + (R << 12) | T[0]；输出 |

7.4 precision 4 W4A16 逐拍操作

signed_en=0/1 时序相同；split_mask=7'h01，EN=8'h33，OC_MASK=32'hFFFF_FFFF；每 Tile K=128。D=4T。

case 4  os/ws/as=2/1/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 R | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C4 | Tile0 Ctx0 A0 | 填充: R | T[0] |
| C5 | Tile0 Ctx0 A1 | fusion: T[0] + (R << 4) | T[0] |
| C6 | Tile0 Ctx0 A2 | fusion: T[0] + (R << 8) | T[0] |
| C7 | Tile0 Ctx0 A3 | fusion: T[0] + (R << 12)；融合值填充 Psum | T[0]；P[0] |
| C8 | Tile1 Ctx0 A0 | 填充: R | T[0] |
| C9 | Tile1 Ctx0 A1 | fusion: T[0] + (R << 4) | T[0] |
| C10 | Tile1 Ctx0 A2 | fusion: T[0] + (R << 8) | T[0] |
| C11 | Tile1 Ctx0 A3 | fusion: T[0] + (R << 12) → F；acc: P[0] + F | T[0]；P[0]；输出 |

case 5  os/ws/as=2/2/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 R | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C4 | Tile0 Ctx0 A0 | 填充: R | T[0] |
| C5 | Tile0 Ctx0 A1 | fusion: T[0] + (R << 4) | T[0] |
| C6 | Tile0 Ctx0 A2 | fusion: T[0] + (R << 8) | T[0] |
| C7 | Tile0 Ctx0 A3 | fusion: T[0] + (R << 12)；融合值填充 Psum | T[0]；P[0] |
| C8 | Tile0 Ctx1 A0 | 填充: R | T[0] |
| C9 | Tile0 Ctx1 A1 | fusion: T[0] + (R << 4) | T[0] |
| C10 | Tile0 Ctx1 A2 | fusion: T[0] + (R << 8) | T[0] |
| C11 | Tile0 Ctx1 A3 | fusion: T[0] + (R << 12)；融合值填充 Psum | T[0]；P[1] |
| C12 | Tile1 Ctx0 A0 | 填充: R | T[0] |
| C13 | Tile1 Ctx0 A1 | fusion: T[0] + (R << 4) | T[0] |
| C14 | Tile1 Ctx0 A2 | fusion: T[0] + (R << 8) | T[0] |
| C15 | Tile1 Ctx0 A3 | fusion: T[0] + (R << 12) → F；acc: P[0] + F | T[0]；P[0]；输出 |
| C16 | Tile1 Ctx1 A0 | 填充: R | T[0] |
| C17 | Tile1 Ctx1 A1 | fusion: T[0] + (R << 4) | T[0] |
| C18 | Tile1 Ctx1 A2 | fusion: T[0] + (R << 8) | T[0] |
| C19 | Tile1 Ctx1 A3 | fusion: T[0] + (R << 12) → F；acc: P[1] + F | T[0]；P[1]；输出 |

7.4 precision 4 W4A16 逐拍操作

signed_en=0/1 时序相同；split_mask=7'h01，EN=8'h33，OC_MASK=32'hFFFF_FFFF；每 Tile K=128。D=4T。

case 6  os/ws/as=2/1/2

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 R | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C4 | Tile0 Ctx0 A0 | 初次填充: R | P[0] |
| C5 | Tile0 Ctx1 A0 | 初次填充: R | P[1] |
| C6 | Tile0 Ctx0 A1 | fusion: P[0] + (R << 4) | P[0] |
| C7 | Tile0 Ctx1 A1 | fusion: P[1] + (R << 4) | P[1] |
| C8 | Tile0 Ctx0 A2 | fusion: P[0] + (R << 8) | P[0] |
| C9 | Tile0 Ctx1 A2 | fusion: P[1] + (R << 8) | P[1] |
| C10 | Tile0 Ctx0 A3 | fusion: P[0] + (R << 12) | P[0] |
| C11 | Tile0 Ctx1 A3 | fusion: P[1] + (R << 12) | P[1] |
| C12 | Tile1 Ctx0 A0 | acc: P[0] + R | P[0] |
| C13 | Tile1 Ctx1 A0 | acc: P[1] + R | P[1] |
| C14 | Tile1 Ctx0 A1 | fusion: P[0] + (R << 4) | P[0] |
| C15 | Tile1 Ctx1 A1 | fusion: P[1] + (R << 4) | P[1] |
| C16 | Tile1 Ctx0 A2 | fusion: P[0] + (R << 8) | P[0] |
| C17 | Tile1 Ctx1 A2 | fusion: P[1] + (R << 8) | P[1] |
| C18 | Tile1 Ctx0 A3 | fusion: P[0] + (R << 12) | P[0]；输出 |
| C19 | Tile1 Ctx1 A3 | fusion: P[1] + (R << 12) | P[1]；输出 |

7.4 precision 5 W8A8 逐拍操作

signed_en=0/1 时序相同；split_mask=7'h00，EN=8'h0F，OC_MASK=32'hFFFF_FFFF；每 Tile K=128。D=5T。

case 1  os/ws/as=1/1/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 R | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C5 | Tile0 Ctx0 A0 | 填充: R | T[0] |
| C6 | Tile0 Ctx0 A1 | fusion: T[0] + (R << 4) | T[0]；输出 |

case 2  os/ws/as=1/1/2

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 R | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C5 | Tile0 Ctx0 A0 | 填充: R | T[0] |
| C6 | Tile0 Ctx1 A0 | 填充: R | T[1] |
| C7 | Tile0 Ctx0 A1 | fusion: T[0] + (R << 4) | T[0]；输出 |
| C8 | Tile0 Ctx1 A1 | fusion: T[1] + (R << 4) | T[1]；输出 |

case 3  os/ws/as=1/2/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 R | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C5 | Tile0 Ctx0 A0 | 填充: R | T[0] |
| C6 | Tile0 Ctx0 A1 | fusion: T[0] + (R << 4) | T[0]；输出 |
| C7 | Tile0 Ctx1 A0 | 填充: R | T[0] |
| C8 | Tile0 Ctx1 A1 | fusion: T[0] + (R << 4) | T[0]；输出 |

7.4 precision 5 W8A8 逐拍操作

signed_en=0/1 时序相同；split_mask=7'h00，EN=8'h0F，OC_MASK=32'hFFFF_FFFF；每 Tile K=128。D=5T。

case 4  os/ws/as=2/1/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 R | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C5 | Tile0 Ctx0 A0 | 填充: R | T[0] |
| C6 | Tile0 Ctx0 A1 | fusion: T[0] + (R << 4)；融合值填充 Psum | T[0]；P[0] |
| C7 | Tile1 Ctx0 A0 | 填充: R | T[0] |
| C8 | Tile1 Ctx0 A1 | fusion: T[0] + (R << 4) → F；acc: P[0] + F | T[0]；P[0]；输出 |

case 5  os/ws/as=2/2/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 R | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C5 | Tile0 Ctx0 A0 | 填充: R | T[0] |
| C6 | Tile0 Ctx0 A1 | fusion: T[0] + (R << 4)；融合值填充 Psum | T[0]；P[0] |
| C7 | Tile0 Ctx1 A0 | 填充: R | T[0] |
| C8 | Tile0 Ctx1 A1 | fusion: T[0] + (R << 4)；融合值填充 Psum | T[0]；P[1] |
| C9 | Tile1 Ctx0 A0 | 填充: R | T[0] |
| C10 | Tile1 Ctx0 A1 | fusion: T[0] + (R << 4) → F；acc: P[0] + F | T[0]；P[0]；输出 |
| C11 | Tile1 Ctx1 A0 | 填充: R | T[0] |
| C12 | Tile1 Ctx1 A1 | fusion: T[0] + (R << 4) → F；acc: P[1] + F | T[0]；P[1]；输出 |

case 6  os/ws/as=2/1/2

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 R | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C5 | Tile0 Ctx0 A0 | 初次填充: R | P[0] |
| C6 | Tile0 Ctx1 A0 | 初次填充: R | P[1] |
| C7 | Tile0 Ctx0 A1 | fusion: P[0] + (R << 4) | P[0] |
| C8 | Tile0 Ctx1 A1 | fusion: P[1] + (R << 4) | P[1] |
| C9 | Tile1 Ctx0 A0 | acc: P[0] + R | P[0] |
| C10 | Tile1 Ctx1 A0 | acc: P[1] + R | P[1] |
| C11 | Tile1 Ctx0 A1 | fusion: P[0] + (R << 4) | P[0]；输出 |
| C12 | Tile1 Ctx1 A1 | fusion: P[1] + (R << 4) | P[1]；输出 |

7.4 precision 6 W8A16 逐拍操作

signed_en=0/1 时序相同；split_mask=7'h00，EN=8'h0F，OC_MASK=32'hFFFF_FFFF；每 Tile K=128。D=5T。

case 1  os/ws/as=1/1/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 R | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C5 | Tile0 Ctx0 A0 | 填充: R | T[0] |
| C6 | Tile0 Ctx0 A1 | fusion: T[0] + (R << 4) | T[0] |
| C7 | Tile0 Ctx0 A2 | fusion: T[0] + (R << 8) | T[0] |
| C8 | Tile0 Ctx0 A3 | fusion: T[0] + (R << 12) | T[0]；输出 |

case 2  os/ws/as=1/1/2

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 R | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C5 | Tile0 Ctx0 A0 | 填充: R | T[0] |
| C6 | Tile0 Ctx1 A0 | 填充: R | T[1] |
| C7 | Tile0 Ctx0 A1 | fusion: T[0] + (R << 4) | T[0] |
| C8 | Tile0 Ctx1 A1 | fusion: T[1] + (R << 4) | T[1] |
| C9 | Tile0 Ctx0 A2 | fusion: T[0] + (R << 8) | T[0] |
| C10 | Tile0 Ctx1 A2 | fusion: T[1] + (R << 8) | T[1] |
| C11 | Tile0 Ctx0 A3 | fusion: T[0] + (R << 12) | T[0]；输出 |
| C12 | Tile0 Ctx1 A3 | fusion: T[1] + (R << 12) | T[1]；输出 |

case 3  os/ws/as=1/2/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 R | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C5 | Tile0 Ctx0 A0 | 填充: R | T[0] |
| C6 | Tile0 Ctx0 A1 | fusion: T[0] + (R << 4) | T[0] |
| C7 | Tile0 Ctx0 A2 | fusion: T[0] + (R << 8) | T[0] |
| C8 | Tile0 Ctx0 A3 | fusion: T[0] + (R << 12) | T[0]；输出 |
| C9 | Tile0 Ctx1 A0 | 填充: R | T[0] |
| C10 | Tile0 Ctx1 A1 | fusion: T[0] + (R << 4) | T[0] |
| C11 | Tile0 Ctx1 A2 | fusion: T[0] + (R << 8) | T[0] |
| C12 | Tile0 Ctx1 A3 | fusion: T[0] + (R << 12) | T[0]；输出 |

7.4 precision 6 W8A16 逐拍操作

signed_en=0/1 时序相同；split_mask=7'h00，EN=8'h0F，OC_MASK=32'hFFFF_FFFF；每 Tile K=128。D=5T。

case 4  os/ws/as=2/1/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 R | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C5 | Tile0 Ctx0 A0 | 填充: R | T[0] |
| C6 | Tile0 Ctx0 A1 | fusion: T[0] + (R << 4) | T[0] |
| C7 | Tile0 Ctx0 A2 | fusion: T[0] + (R << 8) | T[0] |
| C8 | Tile0 Ctx0 A3 | fusion: T[0] + (R << 12)；融合值填充 Psum | T[0]；P[0] |
| C9 | Tile1 Ctx0 A0 | 填充: R | T[0] |
| C10 | Tile1 Ctx0 A1 | fusion: T[0] + (R << 4) | T[0] |
| C11 | Tile1 Ctx0 A2 | fusion: T[0] + (R << 8) | T[0] |
| C12 | Tile1 Ctx0 A3 | fusion: T[0] + (R << 12) → F；acc: P[0] + F | T[0]；P[0]；输出 |

case 5  os/ws/as=2/2/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 R | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C5 | Tile0 Ctx0 A0 | 填充: R | T[0] |
| C6 | Tile0 Ctx0 A1 | fusion: T[0] + (R << 4) | T[0] |
| C7 | Tile0 Ctx0 A2 | fusion: T[0] + (R << 8) | T[0] |
| C8 | Tile0 Ctx0 A3 | fusion: T[0] + (R << 12)；融合值填充 Psum | T[0]；P[0] |
| C9 | Tile0 Ctx1 A0 | 填充: R | T[0] |
| C10 | Tile0 Ctx1 A1 | fusion: T[0] + (R << 4) | T[0] |
| C11 | Tile0 Ctx1 A2 | fusion: T[0] + (R << 8) | T[0] |
| C12 | Tile0 Ctx1 A3 | fusion: T[0] + (R << 12)；融合值填充 Psum | T[0]；P[1] |
| C13 | Tile1 Ctx0 A0 | 填充: R | T[0] |
| C14 | Tile1 Ctx0 A1 | fusion: T[0] + (R << 4) | T[0] |
| C15 | Tile1 Ctx0 A2 | fusion: T[0] + (R << 8) | T[0] |
| C16 | Tile1 Ctx0 A3 | fusion: T[0] + (R << 12) → F；acc: P[0] + F | T[0]；P[0]；输出 |
| C17 | Tile1 Ctx1 A0 | 填充: R | T[0] |
| C18 | Tile1 Ctx1 A1 | fusion: T[0] + (R << 4) | T[0] |
| C19 | Tile1 Ctx1 A2 | fusion: T[0] + (R << 8) | T[0] |
| C20 | Tile1 Ctx1 A3 | fusion: T[0] + (R << 12) → F；acc: P[1] + F | T[0]；P[1]；输出 |

7.4 precision 6 W8A16 逐拍操作

signed_en=0/1 时序相同；split_mask=7'h00，EN=8'h0F，OC_MASK=32'hFFFF_FFFF；每 Tile K=128。D=5T。

case 6  os/ws/as=2/1/2

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 R | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C5 | Tile0 Ctx0 A0 | 初次填充: R | P[0] |
| C6 | Tile0 Ctx1 A0 | 初次填充: R | P[1] |
| C7 | Tile0 Ctx0 A1 | fusion: P[0] + (R << 4) | P[0] |
| C8 | Tile0 Ctx1 A1 | fusion: P[1] + (R << 4) | P[1] |
| C9 | Tile0 Ctx0 A2 | fusion: P[0] + (R << 8) | P[0] |
| C10 | Tile0 Ctx1 A2 | fusion: P[1] + (R << 8) | P[1] |
| C11 | Tile0 Ctx0 A3 | fusion: P[0] + (R << 12) | P[0] |
| C12 | Tile0 Ctx1 A3 | fusion: P[1] + (R << 12) | P[1] |
| C13 | Tile1 Ctx0 A0 | acc: P[0] + R | P[0] |
| C14 | Tile1 Ctx1 A0 | acc: P[1] + R | P[1] |
| C15 | Tile1 Ctx0 A1 | fusion: P[0] + (R << 4) | P[0] |
| C16 | Tile1 Ctx1 A1 | fusion: P[1] + (R << 4) | P[1] |
| C17 | Tile1 Ctx0 A2 | fusion: P[0] + (R << 8) | P[0] |
| C18 | Tile1 Ctx1 A2 | fusion: P[1] + (R << 8) | P[1] |
| C19 | Tile1 Ctx0 A3 | fusion: P[0] + (R << 12) | P[0]；输出 |
| C20 | Tile1 Ctx1 A3 | fusion: P[1] + (R << 12) | P[1]；输出 |