0 Cluster 接口与采样规则

方向以Cluster为视角。i_cmd=cmd_i；wgt_raddr=cmd_i.cim_weight_raddr属于107-bit compute descriptor。Command采用valid/ready，ACT无独立握手。raw仅在TB层次观察，不是RTL输出端口；独立298-bit requant_cfg_i和INT8寄存输出，requant_valid_o比对应raw晚1T，无输出反压。

| Cluster pin | 位宽 | 有效采样 | 具体含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| clock | 1 | 上升沿 | Cluster 时钟 |
| reset | 1 | 高有效、异步置位 | 清除控制/Fusion/Psum 有效状态；不清除 Weight SRAM 内容 |
| cmd_i | CTRL_W | cmd_valid_i && cmd_ready_o | 每个Tile/Context一次完整descriptor，含共享权重地址。AS各Context单独给地址，完整ACT每Tile只加载一次。 |
| cmd_valid_i | 1 | 与 cmd_ready_o 同为 1 | Command接受请求。首Context命令与A0同拍；其余AS地址命令可与后续ACT Slice重叠。 |
| act_data_i | 1024 | 首cmd_fire为A0；随后P−1个连续沿 | 1024-bit Plane连续输入，无独立握手；当前Plane寄存后即可内部发射，与同包后续输入重叠。 |
| psum_data_o[1023:0]（仅TB） | 1024 | 仅TB层次观察 | 内部raw_data的TB别名，32路signed32数据；仅用于数值、时序和Psum检查，不是RTL正式输出端口。 |
| out_valid_o[31:0]（仅TB） | 32 | 仅TB层次观察 | 内部raw_valid的TB别名，逐lane标记raw发布；仅用于TB检查，不是RTL正式输出端口。 |
| cmd_ready_o（输出） | 1 | cmd_fire=valid && ready | 接受首命令及AS后续Context地址。单ACT bank内部发射期间不接受下一包；整批末发射后等待输出完成。 |
| requant_cfg_i | 298 | batch首命令；AS按Context | conv_mode、requant_mode及四组INT32 multiplier/INT10 shift/INT32 zp，见第9章 |
| requant_data_o（输出） | 256 | 对应requant_valid_o[l] | 32个物理lane各8bit寄存；所选归约组最多4OC有效，未更新lane保持 |
| requant_valid_o（输出） | 32 | 对应raw valid后一拍 | 四个组合通道结果回到原物理lane；不压缩OC位置 |
| sram_cs_en / sram_wr_en | 各1 | 上升沿采样读写 | WLC常规访问，wr_en=1写、0读；当前与计算互斥 |
| sram_macro_group / sram_bank_sel | 1 / 2 | 常规访问有效时 | macro_id={group,bank_sel}，选择一个Macro，范围0…7 |
| sram_row_addr | 8 | 常规访问有效时 | 同一Macro的4个OC共享行号，0…255 |
| sram_wmask | 4 | 常规写入上升沿 | bit c=1屏蔽OC c的32B；0写入；读忽略 |
| sram_wrdata | 1024 | 常规写入上升沿 | 128B行，OC c位于[256*c+:256] |
| sram_rd_data（输出） | 1024 | 同步采样沿后；valid=1 | 128B同步读响应，sram_rd_valid=1时有效；响应Macro编号随请求锁存，下一请求不改变本次响应。 |
| sram_rd_valid（输出） | 1 | 读采样沿后 | 与锁存Macro的响应对齐；下一采样沿更新，复位取消。 |

0.1 cmd_i 的字段

| 字段 | 位宽 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| cim_os_cnt / cim_ws_cnt / cim_as_cnt | 各8 bit | cim_os_cnt、cim_ws_cnt、cim_as_cnt 均为 8 bit，合法字段值为 1～255，0 非法，256 不可编码；cluster_ctrl_t 总宽度 CTRL_W=107 bit。OS 上限 255 指每个 Context 的 K Tile 累加次数，仍需满足 signed32 不溢出的数值约束。WS/AS 的字段位宽不代表可忽略存储容量上限。 |
| cim_reduce_split_mask | 7 | bit0 为根；未访问后代必须为 0，共 26 种规范树 |
| cim_macro_en_mask | 8 | bit m 使能 Macro m；每组有效 K 由使能成员数决定 |
| cim_macro_oc_mask | 32 | bit 4*m+c 使能 Macro m 的 OC c，共 32 bit。 |
| cim_weight_raddr | 8 | 共享行号 0～255，广播到 8 个 Macro；无自动递增 |
| cim_act_slot_sel | 24 | [3*m+:3] 为 Macro m 的 slot；slot×K_row 给出 Plane 起点 |
| cim_precision | 3 | 0=W2A4，1=W2A8，2=W4A4，3=W4A8，4=W4A16，5=W8A8，6=W8A16；7 保留 |
| cim_signed_en | 1 | 0=UINT×UINT；1=INT×INT；只对完整整数最高 digit 作 signed 解释 |

cim_os_cnt、cim_ws_cnt、cim_as_cnt 均为 8 bit，合法字段值为 1～255，0 非法，256 不可编码；cluster_ctrl_t 总宽度 CTRL_W=107 bit。OS 上限 255 指每个 Context 的 K Tile 累加次数，仍需满足 signed32 不溢出的数值约束。WS/AS 的字段位宽不代表可忽略存储容量上限。 首命令与 A0 在同一接受沿寄存；后续 P−1 个 ACT Plane 连续到达，无独立 ACT 握手。当前 Plane 和当前 Context 地址寄存后的下一拍即可发射，可与同包后续 Plane/地址接收重叠，不等待整包收齐。下一包仍在当前包末次发射后的下一拍才接受，整批末次发射后需排空输出。

正式输出为requant_data_o[255:0]和requant_valid_o[31:0]。raw_data/raw_valid仅供TB层次观察，psum_data_o/out_valid_o不是RTL端口。全部Slice和K Tile完成后量化一次，INT8 data/valid比对应raw晚1T，没有输出反压。

| 项目 | 定义与行为 |
| --- | --- |
| 七种精度、符号与 slot | cim_precision 0..6 为 W2A4/W2A8/W4A4/W4A8/W4A16/W8A8/W8A16；cim_signed_en 选择 INT×INT 或 UINT×UINT。标准 EN 为55/33/0F，每组 K=128。 |
| Command 采样 | 首命令与 A0 在同一接受沿寄存；后续 P−1 个 ACT Plane 连续到达，无独立 ACT 握手。当前 Plane 和当前 Context 地址寄存后的下一拍即可发射，可与同包后续 Plane/地址接收重叠，不等待整包收齐。下一包仍在当前包末次发射后的下一拍才接受，整批末次发射后需排空输出。 |
| 共享读地址与 OC mask | cim_weight_raddr 为八个 Macro 共用的 8-bit 权重读地址；cim_macro_oc_mask 为 32 bit，bit 4*m+c 对应 Macro m 的 OC c。 |
| Context 与 K Tile | 所有多Context AS采用Tile→Slice→Context，包括OS1。Psum使用条件为cim_os_cnt>1或(cim_as_cnt>1且ACT位宽>4)；WS/单Context仅OS>1写Psum，AS A4 OS1旁路Psum。 |
| 时延与输入接收 | 从内部发射到tmp：叶子/pair 2T、quad 3T、root 4T；再1T输出或写Psum，raw共3T/4T/5T。外部ACT/地址接收与等待另计。 |
| raw 输出 | 正式输出为requant_data_o[255:0]和requant_valid_o[31:0]。raw_data/raw_valid仅供TB层次观察，psum_data_o/out_valid_o不是RTL端口。全部Slice和K Tile完成后量化一次，INT8 data/valid比对应raw晚1T，没有输出反压。 |
| ACT 采样与复用 | 首命令同拍收A0，随后P−1拍连续收余下Slice；act_buffer为4096 bit。WS每Context加载完整ACT，AS每Tile加载一次并由各Context复用。标准例每Plane低128个digit有效，高512 bit补零。 |
| 权重保持与实现状态 | 参考 adapter 支持 tmp、WS/AS、输入隔离及提前一拍 ICG。OUTPUT_BUFFER_DEPTH 设置每个 OC 的 Context 深度；未综合或运行 STA/功耗分析。 |

cim_weight_raddr为八个Macro共用的8-bit行地址，cim_macro_oc_mask为32 bit。WS与OS1 AS在tmp前fusion；OS>1 AS保留tmp后fusion或acc。从末次内部发射到raw的标准W2/W4/W8时延仍为3T/4T/5T，未包含requant。

0.3 Cluster 内每个 Macro 的输入连接

| Macro 输入 pin | 位宽 | 由 Cluster 连接或派生的值 |
| --- | --- | --- |
| clock / reset | 各 1 | Cluster 时钟与高有效异步复位；Macro 没有输入 ready |
| cim_ren | 1 | 本拍实际发射且 cim_macro_en_mask[m]=1、该 Macro 至少一个 OC 有效时置 1 |
| cim_idata | 512 | 从当前 Plane 的 slot[m]×K_row 起取 K_row 个 digit，放入低位；W4 高 256 bit、W8 高 384 bit 补零 |
| cim_raddr | 8 | 从已接受的descriptor读取共享cim_weight_raddr；AS使用已保存的context_address[ctx]。随内部ACT发射，不使用尚未接受的外部命令。 |
| cim_station | 1 | 1=刷新 SRAM 原始行；0=复用有效同地址 Hold。本地 adapter 首读／换地址／写入后刷新，同地址 Hold 有效时复用。 |
| cim_oc_mask | 4 | 已锁存 cim_macro_oc_mask[4*m+:4]；只控制计算，不控制 SRAM 写入 |
| cim_precision | 3 | 已锁存 Command 的 cim_precision，编码 0～6 |
| cim_signed_en | 1 | 已锁存 cim_signed_en；INT 仅完整整数最高 digit 按 signed 解释 |
| cim_phase | 2 | Cluster 内部按 OS/WS/AS 顺序派生 0～P−1；不是 Cluster 外部输入 pin |
| sram_wen | 1 | TB preload 的 weight_wen_i[m]，整行写请求；与该 Macro 的计算阶段分离 |
| sram_waddr | 8 | TB preload 的 weight_waddr_i，共享写行号 |
| sram_wdata | 1024 | TB preload 的 weight_wdata_i[1024*m+:1024]；四个 OC 各 256 bit |

所有多Context AS采用Tile→Slice→Context，包括OS1。Psum使用条件为cim_os_cnt>1或(cim_as_cnt>1且ACT位宽>4)；WS/单Context仅OS>1写Psum，AS A4 OS1旁路Psum。

术语与 Context

Context独立保存历史。所有多Context AS采用Tile→Slice→Context，包括OS1。Psum使用条件为cim_os_cnt>1或(cim_as_cnt>1且ACT位宽>4)；WS/单Context仅OS>1写Psum，AS A4 OS1旁路Psum。

WS cim_ws_cnt表示完整ACT/Context数；每个Tile实际复用该权重的内部计算拍数为P×cim_ws_cnt，P=A位宽/4。例：A16、cim_ws_cnt=2对应2个Context、8次计算；两个Context分别完成fusion。AS cim_as_cnt表示共用同一完整ACT的Context数。cim_os_cnt表示每Context累计的K Tile数，Context之间不相加。

| 术语 | 本文定义 |
| --- | --- |
| OC / channel | 每Macro有4个局部OC。归约组group与局部OC形成逻辑channel，lane=4×group+OC；最多32路。 |
| Context / Ctx | 同一channel的一项独立计算与历史；与其他Context不相加。 |
| Tile / K Tile | 沿K维的一次分块；cim_os_cnt表示每Context累计多少个完整Tile。 |
| WS / AS / OS | Weight / Activation / Output Stationary，分别表示权重复用、完整ACT复用、同Context跨K Tile累加；三个count最小均为1。 |
| Slice / phase | 元素的4-bit位段A0..A3；phase为当前Slice编号。 |
| Plane / digit | 同一Slice的256个4-bit digit打包为1024 bit；一个完整A16占4个Plane。 |
| Slot / K_row | Macro读取Plane的第slot×K_row起共K_row个digit；K_row=256/W。 |
| split / group / reduction | split决定哪些Macro合并；每个物理归约组内，同OC的贡献相加。 |
| descriptor / i_cmd | cmd_i携带的配置和共享权重地址；cmd_fire表示外部接受。 |
| 外部接受 / 内部发射 | 同一输入先寄存后发射；已有输入的发射可与同包后续输入接收同拍重叠。 |
| tmp / Psum | tmp（temporary）为每OC唯一的临时寄存器；Psum（partial sum，部分和）按Context深度保存fusion或跨Tile累加历史，二者数据位宽均为32 bit。 |
| fusion / acc | fusion对Slice点积移位加；acc对同一Context的不同K Tile相加。 |
| raw / requant / ICG | raw是未加requant的32-bit测试输出；requant将内部Psum重定标为最终每OC 8-bit输出；ICG为集成时钟门控cell。 |
| Cq / Ij / T | Cq为外部首命令C0起的实际沿；Ij仅为内部有效发射序号；T为一时钟周期。 |

计算符号与硬件术语

| 符号或术语 | 定义 |
| --- | --- |
| CIM / Cluster / Macro | CIM为存内计算；一个Cluster含8个SingleMacro，每个Macro产生4路局部OC结果。 |
| ACT / WGT / W / A | ACT为activation，WGT为weight。W/A分别是完整权重/激活元素位宽；bA=A位宽。 |
| K / K_row | K为归约组的有效点积项数；K_row=256/W，为每个有效Macro每OC提供的项数。标准例每Tile K=128。 |
| P / R / n | P=bA/4为Slice数量；R=max(cim_ws_cnt,cim_as_cnt)为Context数量；AS中n=cim_as_cnt。 |
| S / D / DEPTH | S为ACT包起点，D为内部发射到raw时延，DEPTH=OUTPUT_BUFFER_DEPTH；不再使用全包等待量L。 |
| R_slice / P[c] | R_slice是一个phase的原始归约结果；P[c]是Context c的Psum数值。R与R_slice含义不同。 |
| 有效WS计算拍数 | 每Tile为P×cim_ws_cnt；完整ACT与Context数为cim_ws_cnt，Psum所需深度按Context数，不乘P。 |
| INT / UINT / signedN | INT/UINT为有符号/无符号整数。signedN表示N-bit二补码，最高位为符号位。 |
| buffer / bank / entry / packet | buffer为数据存储；bank为独立的一组存储，本设计ACT只有一个bank；entry为一项Context Psum；packet为一份完整ACT及其地址descriptor组成的接收包。 |
| DFF / latch / MUX | DFF为边沿触发寄存器；latch为电平敏感锁存器；MUX为数据选择器。位宽与entry数共同决定数据DFF数量。 |
| ICG / gate / 输入隔离 | ICG根据提前寄存的使能enable控制DFF时钟，关闭时保持数据。组合输入隔离把未使用加法器输入选为0，不等同于时钟门控。 |
| SRAM / Hold / preload | SRAM保存权重行；Hold保存已读权重以便同地址复用；preload是计算前的权重写入。cim_station=1刷新，=0复用有效Hold。 |
| pair / quad / root | 归约树覆盖2/4/8个物理Macro的节点；t3..t6为pair向上转发DFF，t1/t2为quad向上转发DFF。EN只控制贡献，不改变物理树深。 |
| EN / OC_MASK / split_mask | 分别为cim_macro_en_mask、cim_macro_oc_mask、cim_reduce_split_mask的表内简称；逐Macro、逐OC使能及物理归约树划分见descriptor字段。 |
| Command / payload / pin | Command为descriptor提交；payload为随valid保持的字段值；pin为模块对外信号。cmd_fire=cmd_valid_i&&cmd_ready_o。 |
| SV / RTL / TB / adapter | SV为SystemVerilog；RTL为寄存器传输级描述；TB为测试平台，golden为TB独立计算的预期结果；adapter为本文的Cluster仿真参考实现。 |
| longint / STA / II | longint为64-bit整数，本设计用于组合参考计算和验证；tmp/Psum存储为32 bit。STA为静态时序分析；II为相邻计算接受间隔。 |

CIM Cluster 逐拍输入时序

同包接收/发射重叠  |  AS按Slice遍历Context  |  16×8-bit地址表  |  107-bit descriptor

i_cmd是cmd_i的表内简称。C0为首个外部Command+A0的接受沿，Cq为同一实际时钟轴上的第q沿。第四章I0、I1仅表示内部有效发射的先后序号，省略接收空档；第五至七章使用实际C周期。

1 ACT Slot 配置

| cim_precision | K_row | slot[0] 至 slot[7] | 每个 slot 的 Plane 位段 | phase 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W2A4 | 128 | [0,1,0,1,0,1,0,1] | slot s = [512*s +: 512]，s=0..1 | 1 |
| W2A8 | 128 | [0,1,0,1,0,1,0,1] | slot s = [512*s +: 512]，s=0..1 | 2 |
| W4A4 | 64 | [0,1,2,3,0,1,2,3] | slot s = [256*s +: 256]，s=0..3 | 1 |
| W4A8 | 64 | [0,1,2,3,0,1,2,3] | slot s = [256*s +: 256]，s=0..3 | 2 |
| W4A16 | 64 | [0,1,2,3,0,1,2,3] | slot s = [256*s +: 256]，s=0..3 | 4 |
| W8A8 | 32 | [0,1,2,3,4,5,6,7] | slot s = [128*s +: 128]，s=0..7 | 2 |
| W8A16 | 32 | [0,1,2,3,4,5,6,7] | slot s = [128*s +: 128]，s=0..7 | 4 |

每个Macro从slot×K_row读取digit。第1～7章标准EN=55/33/0F和每组K128示例属于ENABLE_REQUANT=0的raw-only验证；保留既有输入、发射和raw周期。启用Requant时仅允许一个完整对齐组，按第9章配置EN并补零K尾部；INT8在对应raw后一拍发布。

raw-only标准K128：W2启用{0}/{2}/{4}/{6}，W4启用{0,1}/{4,5}，W8启用{0,1,2,3}；物理终点为pair/quad/root，raw路径仍为3T/4T/5T。该稀疏EN不能直接用于启用Requant的配置。

2 先将完整 ACT 拆为四个 4 bit Slice

A0[k]=ACT[k][3:0]；A1[k]=ACT[k][7:4]；A2[k]=ACT[k][11:8]；A3[k]=ACT[k][15:12]。
A4只接收A0，A8接收A0/A1，A16接收A0/A1/A2/A3。每个外部Plane为同一Slice的256个digit，act_data_i[4*k+:4]=Ap[k]。
标准K128例低128个digit有效，高512 bit补零；W8A16八Macro全归约K256使用全部256个digit，四个Plane合计4096 bit。
Ap(Tt,Ctxc)标识Slice/Tile/Context。AS同Tile各Context共享完整ACT，均从act_buffer读取。INT仅最高有效Slice按signed4解释，其余unsigned4；UINT全部unsigned4。

3 外部完整 ACT 接收

P=A位宽/4。首Command接受沿接A0，其后P−1拍连续接收剩余Slice。ACT无握手，后续Slice与cmd_valid/cmd_ready无关；首命令尚未接受时保持Command+A0。

| ACT精度 | Plane数 | 外部ACT顺序 | 完整存储 |
| --- | --- | --- | --- |
| A4 | 1 | C0：i_cmd+A0 | 1024 bit |
| A8 | 2 | C0：i_cmd+A0；C1：A1 | 2048 bit |
| A16 | 4 | C0：i_cmd+A0；C1：A1；C2：A2；C3：A3 | 4096 bit |

act_buffer固定4096 bit，每Plane为1024 bit。首命令与 A0 在同一接受沿寄存；后续 P−1 个 ACT Plane 连续到达，无独立 ACT 握手。当前 Plane 和当前 Context 地址寄存后的下一拍即可发射，可与同包后续 Plane/地址接收重叠，不等待整包收齐。下一包仍在当前包末次发射后的下一拍才接受，整批末次发射后需排空输出。

3.1 A16 WS 两个 Context

os=1、ws=2、as=1。两个Context各输入一个完整ACT，各给一次i_cmd；两次地址均为8'h20。

| 实际周期 | 外部 i_cmd / 地址 | 外部 ACT 采样 | 内部发射 |
| --- | --- | --- | --- |
| C0 | Ctx0, wgt_raddr=8'h20 | A0 / Ctx0 | — |
| C1 | — | A1 / Ctx0 | Ctx0 A0 |
| C2 | — | A2 / Ctx0 | Ctx0 A1 |
| C3 | — | A3 / Ctx0 | Ctx0 A2 |
| C4 | — | — | Ctx0 A3 |
| C5 | Ctx1, wgt_raddr=8'h20 | A0 / Ctx1 | — |
| C6 | — | A1 / Ctx1 | Ctx1 A0 |
| C7 | — | A2 / Ctx1 | Ctx1 A1 |
| C8 | — | A3 / Ctx1 | Ctx1 A2 |
| C9 | — | — | Ctx1 A3 |

3.2 A16 AS 两个 Context

os=1、ws=1、as=2。只加载一次完整ACT；Ctx0/Ctx1分别提交i_cmd地址8'h20/8'h21。例中地址分别由外部提供，硬件不自动递增。

| 实际周期 | 外部 i_cmd / 地址 | 外部 ACT 采样 | 内部发射 |
| --- | --- | --- | --- |
| C0 | Ctx0地址/参数 | A0 | — |
| C1 | Ctx1地址/参数 | A1 | A0/Ctx0 |
| C2 | — | A2 | A0/Ctx1 |
| C3 | — | A3 | A1/Ctx0 |
| C4 | — | — | A1/Ctx1 |
| C5 | — | — | A2/Ctx0 |
| C6 | — | — | A2/Ctx1 |
| C7 | — | — | A3/Ctx0 |
| C8 | — | — | A3/Ctx1 |

AS参数、地址和ACT可边接收边发射，不等待全部Context收齐。Context i固定使用槽i，批次内不回收槽位，无FIFO。当前Slice和对应Context命令寄存后下一拍即可发射；收到后续参数可与已有计算同拍。

3.3 通用外部与内部周期

令P=A位宽/4，R=max(ws,as)。WS：S=(tR+c)(P+1)，发射S+1+p。所有AS：S=t(1+RP)，Context c命令S+c接收，Slice p在S+p接收，在S+1+pR+c发射。

3.4 ACT buffer 容量与输入约束

在本文接口和调度下，单个完整ACT最多为256个元素，每个元素最多16 bit，最大容量为256×16=4096 bit。内部分发按phase选择Plane、按slot选择digit；EN、OC mask和split不增加同时保存的ACT份数。

| cim_precision | P | 一份完整ACT | 每Tile WS计算拍数 | 每Tile AS计算拍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 W2A4 | 1 | 1024 bit | 1×cim_ws_cnt | 1×cim_as_cnt |
| 1 W2A8 | 2 | 2048 bit | 2×cim_ws_cnt | 2×cim_as_cnt |
| 2 W4A4 | 1 | 1024 bit | 1×cim_ws_cnt | 1×cim_as_cnt |
| 3 W4A8 | 2 | 2048 bit | 2×cim_ws_cnt | 2×cim_as_cnt |
| 4 W4A16 | 4 | 4096 bit | 4×cim_ws_cnt | 4×cim_as_cnt |
| 5 W8A8 | 2 | 2048 bit | 2×cim_ws_cnt | 2×cim_as_cnt |
| 6 W8A16 | 4 | 4096 bit | 4×cim_ws_cnt | 4×cim_as_cnt |

P×cim_ws_cnt是有效计算发射次数；WS无空拍包间隔为P+1。A16、cim_ws_cnt=2时，Ctx0在C0…C3接收、C1…C4发射；Ctx1在C5…C8接收、C6…C9发射，共10个时钟沿C0…C9，权重行地址保持不变。

| 调度 | ACT在bank内的保留与释放 | 容量为何不乘counts |
| --- | --- | --- |
| WS / 单Context | 加载一个Context的一份完整ACT，内部发完该Context的P个phase后释放；下一拍接收下一份。 | Context顺序处理，不同时保存cim_ws_cnt份ACT。 |
| AS | 每Tile加载一次完整ACT，保持到全部cim_as_cnt个Context的全部P个phase发完；后续地址命令不重装ACT。 | 各Context复用同一数据；地址表按Context单独保存。 |
| OS | 当前Tile的ACT内部发完后可装下一Tile；之前的数值已由Macro及后续流水采样，历史保存在tmp/Psum。 | Tile顺序处理，不同时保存cim_os_cnt份ACT。 |

所有精度cim_as_cnt≤OUTPUT_BUFFER_DEPTH=16，OS1/OS>1相同；OS1 WS最多64，OS>1 WS最多16，还需满足标签、地址和参数表容量。三个count均为8bit、1～255编码，0非法。

外部必须遵守cmd_ready_o；首命令接受后ACT尾部Plane逐拍连续输入。包内接收与发射可重叠，跨包仍等旧包末次发射后再换入。地址等待只阻塞尚未就绪的Context，不会重装ACT，也不增加ACT容量。独立地址buffer流控尚未添加，详见3.5。

3.5 权重地址暂存与 AS 上限

cim_os_cnt、cim_ws_cnt、cim_as_cnt 均为 8 bit，合法字段值为 1～255，0 非法，256 不可编码；cluster_ctrl_t 总宽度 CTRL_W=107 bit。OS 上限 255 指每个 Context 的 K Tile 累加次数，仍需满足 signed32 不溢出的数值约束。WS/AS 的字段位宽不代表可忽略存储容量上限。

WGT_RADDR_BUFFER_DEPTH=16，16×8=128bit，仅AS A8/A16使用Context地址深表，每Tile重新提交。A4 AS使用当前地址寄存器；非AS直接使用当前Command地址。地址表不存权重。

所有精度cim_as_cnt≤OUTPUT_BUFFER_DEPTH=16，OS1/OS>1相同；OS1 WS最多64，OS>1 WS最多16，还需满足标签、地址和参数表容量。三个count均为8bit、1～255编码，0非法。

AS参数、地址和ACT可边接收边发射，不等待全部Context收齐。Context i固定使用槽i，批次内不回收槽位，无FIFO。当前Slice和对应Context命令寄存后下一拍即可发射；收到后续参数可与已有计算同拍。

| 模式 / 资源 | 当前容量或上限 | 存储及约束 |
| --- | --- | --- |
| 权重读地址表 | 16×8bit=128bit | AS A8/A16使用；A4旁路 |
| OS=1 AS | cim_as_cnt≤16 | Slice→Context；A8/A16使用Psum |
| OS>1 AS | cim_as_cnt≤16 | 固定参数槽位；Psum历史 |
| WS | OS=1 最大64；OS>1最大16 | 受 MAX_CONTEXTS / Psum 限制；不乘 Slice 数 |
| OS / count 编码 | 1～255 / 每字段8 bit | 不是 Psum 深度；descriptor 共107 bit |

OS1 AS16 示例与 stationary 周期

W8A16、OS1/AS16：C0…C15接收16个Context地址/参数，A0…A3在C0…C3接收。C1开始发射，顺序A0/Ctx0…15、A1/Ctx0…15、A2/Ctx0…15、A3/Ctx0…15。Ctxc末次发射C(49+c)，raw C(54+c)，INT8 C(55+c)。AS64拒绝。

| 实际沿 | 外部接收 | 内部发射 / 存储 |
| --- | --- | --- |
| C0 | Ctx0地址/参数+A0 | 保存输入 |
| C1…C3 | Ctx1…3地址/参数+A1…3 | 发射A0/Ctx0…2 |
| C4…C15 | Ctx4…15地址/参数 | 发射A0/Ctx3…14 |
| C16…C48 | 输入已收齐 | 完成A0后发射A1/A2全部Context |
| C49…C64 | 无新ACT | A3/Ctx0…15；raw C54…C69 |
| OS>1 | 下一Tile重复提交地址 | A0累加；高Slice融合 |

4.1 单 Tile 单 Context

cim_os_cnt=1，cim_ws_cnt=1，cim_as_cnt=1。cim_precision、split、slot、EN见第一章。下表为Cluster内部分发，I表示有效发射序号；ACT来自当前已有效的buffer Plane，地址来自已保存descriptor，无需每phase再提交外部Command。

每 Tile K=128；每 Context 总 K=128。P=A位宽/4；输入顺序为 Tile → Context → phase。

单 Context：T0 地址为 8'h20。同一 Tile 的全部 phase 保持地址；每个有效发射从buffer读对应ACT Slice。

| cim_precision / 拍 | I0（内部首发射） | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W2A4 cim_precision=0 | wgt_raddr=8'h20 已保存地址 A0(T0,Ctx0) | — | — | — | — | — | — | — |
| W2A8 cim_precision=1 | wgt_raddr=8'h20 已保存地址 A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A1(T0,Ctx0) | — | — | — | — | — | — |
| W4A4 cim_precision=2 | wgt_raddr=8'h20 已保存地址 A0(T0,Ctx0) | — | — | — | — | — | — | — |
| W4A8 cim_precision=3 | wgt_raddr=8'h20 已保存地址 A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A1(T0,Ctx0) | — | — | — | — | — | — |
| W4A16 cim_precision=4 | wgt_raddr=8'h20 已保存地址 A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A1(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A2(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A3(T0,Ctx0) | — | — | — | — |
| W8A8 cim_precision=5 | wgt_raddr=8'h20 已保存地址 A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A1(T0,Ctx0) | — | — | — | — | — | — |
| W8A16 cim_precision=6 | wgt_raddr=8'h20 已保存地址 A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A1(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A2(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A3(T0,Ctx0) | — | — | — | — |

实际末内部发射→整批raw就绪：W2A4 C1→C4；W2A8 C2→C5；W4A4 C1→C5；W4A8 C2→C6；W4A16 C4→C8；W8A8 C2→C7；W8A16 C4→C9。C0为首命令+A0。

4.2 单 Tile 的 AS

cim_os_cnt=1，cim_ws_cnt=1，cim_as_cnt=2。cim_precision、split、slot、EN见第一章。下表为Cluster内部分发，I表示有效发射序号；ACT来自当前已有效的buffer Plane，地址来自已保存descriptor，无需每phase再提交外部Command。

每Tile K128；所有多Context AS按Tile→Slice→Context执行。

Context地址20/21由外部提供，随Slice→Context顺序切换；ACT复用，A8/A16使用Psum，A4 OS1旁路。

| cim_precision / 拍 | I0（内部首发射） | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W2A4 cim_precision=0 | cim_weight_raddr=8'h20 A0(T0,Ctx0) | cim_weight_raddr=8'h21 A0(T0,Ctx1) | — | — | — | — | — | — |
| W2A8 cim_precision=1 | cim_weight_raddr=8'h20 A0(T0,Ctx0) | cim_weight_raddr=8'h21 A0(T0,Ctx1) | cim_weight_raddr=8'h20 A1(T0,Ctx0) | cim_weight_raddr=8'h21 A1(T0,Ctx1) | — | — | — | — |
| W4A4 cim_precision=2 | cim_weight_raddr=8'h20 A0(T0,Ctx0) | cim_weight_raddr=8'h21 A0(T0,Ctx1) | — | — | — | — | — | — |
| W4A8 cim_precision=3 | cim_weight_raddr=8'h20 A0(T0,Ctx0) | cim_weight_raddr=8'h21 A0(T0,Ctx1) | cim_weight_raddr=8'h20 A1(T0,Ctx0) | cim_weight_raddr=8'h21 A1(T0,Ctx1) | — | — | — | — |
| W4A16 cim_precision=4 | cim_weight_raddr=8'h20 A0(T0,Ctx0) | cim_weight_raddr=8'h21 A0(T0,Ctx1) | cim_weight_raddr=8'h20 A1(T0,Ctx0) | cim_weight_raddr=8'h21 A1(T0,Ctx1) | cim_weight_raddr=8'h20 A2(T0,Ctx0) | cim_weight_raddr=8'h21 A2(T0,Ctx1) | cim_weight_raddr=8'h20 A3(T0,Ctx0) | cim_weight_raddr=8'h21 A3(T0,Ctx1) |
| W8A8 cim_precision=5 | cim_weight_raddr=8'h20 A0(T0,Ctx0) | cim_weight_raddr=8'h21 A0(T0,Ctx1) | cim_weight_raddr=8'h20 A1(T0,Ctx0) | cim_weight_raddr=8'h21 A1(T0,Ctx1) | — | — | — | — |
| W8A16 cim_precision=6 | cim_weight_raddr=8'h20 A0(T0,Ctx0) | cim_weight_raddr=8'h21 A0(T0,Ctx1) | cim_weight_raddr=8'h20 A1(T0,Ctx0) | cim_weight_raddr=8'h21 A1(T0,Ctx1) | cim_weight_raddr=8'h20 A2(T0,Ctx0) | cim_weight_raddr=8'h21 A2(T0,Ctx1) | cim_weight_raddr=8'h20 A3(T0,Ctx0) | cim_weight_raddr=8'h21 A3(T0,Ctx1) |

实际末内部发射→整批raw就绪：W2A4 C2→C5；W2A8 C4→C7；W4A4 C2→C6；W4A8 C4→C8；W4A16 C8→C12；W8A8 C4→C9；W8A16 C8→C13。C0为首命令+A0。

4.3 单 Tile 的 WS

cim_os_cnt=1，cim_ws_cnt=2，cim_as_cnt=1。cim_precision、split、slot、EN见第一章。下表为Cluster内部分发，I表示有效发射序号；ACT来自当前已有效的buffer Plane，地址来自已保存descriptor，无需每phase再提交外部Command。

每 Tile K=128；每 Context 总 K=128。P=A位宽/4；输入顺序为 Tile → Context → phase。

WS：T0 地址为 8'h20。同一 Tile 的全部 Context/phase 保持地址；每个有效发射从buffer读对应ACT Slice。

| cim_precision / 拍 | I0（内部首发射） | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W2A4 cim_precision=0 | wgt_raddr=8'h20 已保存地址 A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A0(T0,Ctx1) | — | — | — | — | — | — |
| W2A8 cim_precision=1 | wgt_raddr=8'h20 已保存地址 A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A1(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A0(T0,Ctx1) | wgt_raddr=8'h20 保持 A1(T0,Ctx1) | — | — | — | — |
| W4A4 cim_precision=2 | wgt_raddr=8'h20 已保存地址 A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A0(T0,Ctx1) | — | — | — | — | — | — |
| W4A8 cim_precision=3 | wgt_raddr=8'h20 已保存地址 A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A1(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A0(T0,Ctx1) | wgt_raddr=8'h20 保持 A1(T0,Ctx1) | — | — | — | — |
| W4A16 cim_precision=4 | wgt_raddr=8'h20 已保存地址 A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A1(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A2(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A3(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A0(T0,Ctx1) | wgt_raddr=8'h20 保持 A1(T0,Ctx1) | wgt_raddr=8'h20 保持 A2(T0,Ctx1) | wgt_raddr=8'h20 保持 A3(T0,Ctx1) |
| W8A8 cim_precision=5 | wgt_raddr=8'h20 已保存地址 A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A1(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A0(T0,Ctx1) | wgt_raddr=8'h20 保持 A1(T0,Ctx1) | — | — | — | — |
| W8A16 cim_precision=6 | wgt_raddr=8'h20 已保存地址 A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A1(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A2(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A3(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A0(T0,Ctx1) | wgt_raddr=8'h20 保持 A1(T0,Ctx1) | wgt_raddr=8'h20 保持 A2(T0,Ctx1) | wgt_raddr=8'h20 保持 A3(T0,Ctx1) |

实际末内部发射→整批raw就绪：W2A4 C3→C6；W2A8 C5→C8；W4A4 C3→C7；W4A8 C5→C9；W4A16 C9→C13；W8A8 C5→C10；W8A16 C9→C14。C0为首命令+A0。

4.4 两个 K Tile 的单 Context

cim_os_cnt=2，cim_ws_cnt=1，cim_as_cnt=1。cim_precision、split、slot、EN见第一章。下表为Cluster内部分发，I表示有效发射序号；ACT来自当前已有效的buffer Plane，地址来自已保存descriptor，无需每phase再提交外部Command。

每 Tile K=128；每 Context 总 K=256。P=A位宽/4；输入顺序为 Tile → Context → phase。

单 Context：T0 地址为 8'h20，T1 更新为 8'h30。同一 Tile 的全部 phase 保持地址；每个有效发射从buffer读对应ACT Slice。

| cim_precision / 拍 | I0（内部首发射） | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W2A4 cim_precision=0 | wgt_raddr=8'h20 已保存地址 A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h30 切换Context/Tile A0(T1,Ctx0) | — | — | — | — | — | — |
| W2A8 cim_precision=1 | wgt_raddr=8'h20 已保存地址 A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A1(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h30 切换Context/Tile A0(T1,Ctx0) | wgt_raddr=8'h30 保持 A1(T1,Ctx0) | — | — | — | — |
| W4A4 cim_precision=2 | wgt_raddr=8'h20 已保存地址 A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h30 切换Context/Tile A0(T1,Ctx0) | — | — | — | — | — | — |
| W4A8 cim_precision=3 | wgt_raddr=8'h20 已保存地址 A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A1(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h30 切换Context/Tile A0(T1,Ctx0) | wgt_raddr=8'h30 保持 A1(T1,Ctx0) | — | — | — | — |
| W4A16 cim_precision=4 | wgt_raddr=8'h20 已保存地址 A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A1(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A2(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A3(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h30 切换Context/Tile A0(T1,Ctx0) | wgt_raddr=8'h30 保持 A1(T1,Ctx0) | wgt_raddr=8'h30 保持 A2(T1,Ctx0) | wgt_raddr=8'h30 保持 A3(T1,Ctx0) |
| W8A8 cim_precision=5 | wgt_raddr=8'h20 已保存地址 A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A1(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h30 切换Context/Tile A0(T1,Ctx0) | wgt_raddr=8'h30 保持 A1(T1,Ctx0) | — | — | — | — |
| W8A16 cim_precision=6 | wgt_raddr=8'h20 已保存地址 A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A1(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A2(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A3(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h30 切换Context/Tile A0(T1,Ctx0) | wgt_raddr=8'h30 保持 A1(T1,Ctx0) | wgt_raddr=8'h30 保持 A2(T1,Ctx0) | wgt_raddr=8'h30 保持 A3(T1,Ctx0) |

实际末内部发射→整批raw就绪：W2A4 C3→C6；W2A8 C5→C8；W4A4 C3→C7；W4A8 C5→C9；W4A16 C9→C13；W8A8 C5→C10；W8A16 C9→C14。C0为首命令+A0。

4.5 两个 K Tile 的 WS

cim_os_cnt=2，cim_ws_cnt=2，cim_as_cnt=1。cim_precision、split、slot、EN见第一章。下表为Cluster内部分发，I表示有效发射序号；ACT来自当前已有效的buffer Plane，地址来自已保存descriptor，无需每phase再提交外部Command。

每 Tile K=128；每 Context 总 K=256。P=A位宽/4；输入顺序为 Tile → Context → phase。

WS：T0 地址为 8'h20，T1 更新为 8'h30。同一 Tile 的全部 Context/phase 保持地址；每个有效发射从buffer读对应ACT Slice。

| cim_precision / 拍 | I0（内部首发射） | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W2A4 cim_precision=0 | wgt_raddr=8'h20 已保存地址 A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A0(T0,Ctx1) | wgt_raddr=8'h30 切换Context/Tile A0(T1,Ctx0) | wgt_raddr=8'h30 保持 A0(T1,Ctx1) | — | — | — | — |
| W2A8 cim_precision=1 | wgt_raddr=8'h20 已保存地址 A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A1(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A0(T0,Ctx1) | wgt_raddr=8'h20 保持 A1(T0,Ctx1) | wgt_raddr=8'h30 切换Context/Tile A0(T1,Ctx0) | wgt_raddr=8'h30 保持 A1(T1,Ctx0) | wgt_raddr=8'h30 保持 A0(T1,Ctx1) | wgt_raddr=8'h30 保持 A1(T1,Ctx1) |
| W4A4 cim_precision=2 | wgt_raddr=8'h20 已保存地址 A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A0(T0,Ctx1) | wgt_raddr=8'h30 切换Context/Tile A0(T1,Ctx0) | wgt_raddr=8'h30 保持 A0(T1,Ctx1) | — | — | — | — |
| W4A8 cim_precision=3 | wgt_raddr=8'h20 已保存地址 A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A1(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A0(T0,Ctx1) | wgt_raddr=8'h20 保持 A1(T0,Ctx1) | wgt_raddr=8'h30 切换Context/Tile A0(T1,Ctx0) | wgt_raddr=8'h30 保持 A1(T1,Ctx0) | wgt_raddr=8'h30 保持 A0(T1,Ctx1) | wgt_raddr=8'h30 保持 A1(T1,Ctx1) |
| W4A16 cim_precision=4 | wgt_raddr=8'h20 已保存地址 A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A1(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A2(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A3(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A0(T0,Ctx1) | wgt_raddr=8'h20 保持 A1(T0,Ctx1) | wgt_raddr=8'h20 保持 A2(T0,Ctx1) | wgt_raddr=8'h20 保持 A3(T0,Ctx1) |
| W8A8 cim_precision=5 | wgt_raddr=8'h20 已保存地址 A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A1(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A0(T0,Ctx1) | wgt_raddr=8'h20 保持 A1(T0,Ctx1) | wgt_raddr=8'h30 切换Context/Tile A0(T1,Ctx0) | wgt_raddr=8'h30 保持 A1(T1,Ctx0) | wgt_raddr=8'h30 保持 A0(T1,Ctx1) | wgt_raddr=8'h30 保持 A1(T1,Ctx1) |
| W8A16 cim_precision=6 | wgt_raddr=8'h20 已保存地址 A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A1(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A2(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A3(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h20 保持 A0(T0,Ctx1) | wgt_raddr=8'h20 保持 A1(T0,Ctx1) | wgt_raddr=8'h20 保持 A2(T0,Ctx1) | wgt_raddr=8'h20 保持 A3(T0,Ctx1) |

A16 接续 I8 至 I15

| cim_precision / 拍 | I8 | I9 | I10 | I11 | I12 | I13 | I14 | I15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W4A16 cim_precision=4 | wgt_raddr=8'h30 切换Context/Tile A0(T1,Ctx0) | wgt_raddr=8'h30 保持 A1(T1,Ctx0) | wgt_raddr=8'h30 保持 A2(T1,Ctx0) | wgt_raddr=8'h30 保持 A3(T1,Ctx0) | wgt_raddr=8'h30 保持 A0(T1,Ctx1) | wgt_raddr=8'h30 保持 A1(T1,Ctx1) | wgt_raddr=8'h30 保持 A2(T1,Ctx1) | wgt_raddr=8'h30 保持 A3(T1,Ctx1) |
| W8A16 cim_precision=6 | wgt_raddr=8'h30 切换Context/Tile A0(T1,Ctx0) | wgt_raddr=8'h30 保持 A1(T1,Ctx0) | wgt_raddr=8'h30 保持 A2(T1,Ctx0) | wgt_raddr=8'h30 保持 A3(T1,Ctx0) | wgt_raddr=8'h30 保持 A0(T1,Ctx1) | wgt_raddr=8'h30 保持 A1(T1,Ctx1) | wgt_raddr=8'h30 保持 A2(T1,Ctx1) | wgt_raddr=8'h30 保持 A3(T1,Ctx1) |

实际末内部发射→整批raw就绪：W2A4 C7→C10；W2A8 C11→C14；W4A4 C7→C11；W4A8 C11→C15；W4A16 C19→C23；W8A8 C11→C16；W8A16 C19→C24。C0为首命令+A0。

4.6 两个 K Tile 的 AS

cim_os_cnt=2，cim_ws_cnt=1，cim_as_cnt=2。cim_precision、split、slot、EN见第一章。下表为Cluster内部分发，I表示有效发射序号；ACT来自当前已有效的buffer Plane，地址来自已保存descriptor，无需每phase再提交外部Command。

每 Tile K=128；每 Context 总 K=256。P=A位宽/4；输入顺序为 Tile → phase → Context。

AS：T0的Ctx0/Ctx1地址为8'h20/8'h21，T1为8'h30/8'h31。各地址由对应外部Command单独给出并保存；内部按phase→Context轮流读同一ACT Plane。地址在Context切换时改变。

| cim_precision / 拍 | I0（内部首发射） | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W2A4 cim_precision=0 | wgt_raddr=8'h20 已保存地址 A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h21 切换Context/Tile A0(T0,Ctx1) | wgt_raddr=8'h30 切换Context/Tile A0(T1,Ctx0) | wgt_raddr=8'h31 切换Context/Tile A0(T1,Ctx1) | — | — | — | — |
| W2A8 cim_precision=1 | wgt_raddr=8'h20 已保存地址 A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h21 切换Context/Tile A0(T0,Ctx1) | wgt_raddr=8'h20 切换Context/Tile A1(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h21 切换Context/Tile A1(T0,Ctx1) | wgt_raddr=8'h30 切换Context/Tile A0(T1,Ctx0) | wgt_raddr=8'h31 切换Context/Tile A0(T1,Ctx1) | wgt_raddr=8'h30 切换Context/Tile A1(T1,Ctx0) | wgt_raddr=8'h31 切换Context/Tile A1(T1,Ctx1) |
| W4A4 cim_precision=2 | wgt_raddr=8'h20 已保存地址 A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h21 切换Context/Tile A0(T0,Ctx1) | wgt_raddr=8'h30 切换Context/Tile A0(T1,Ctx0) | wgt_raddr=8'h31 切换Context/Tile A0(T1,Ctx1) | — | — | — | — |
| W4A8 cim_precision=3 | wgt_raddr=8'h20 已保存地址 A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h21 切换Context/Tile A0(T0,Ctx1) | wgt_raddr=8'h20 切换Context/Tile A1(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h21 切换Context/Tile A1(T0,Ctx1) | wgt_raddr=8'h30 切换Context/Tile A0(T1,Ctx0) | wgt_raddr=8'h31 切换Context/Tile A0(T1,Ctx1) | wgt_raddr=8'h30 切换Context/Tile A1(T1,Ctx0) | wgt_raddr=8'h31 切换Context/Tile A1(T1,Ctx1) |
| W4A16 cim_precision=4 | wgt_raddr=8'h20 已保存地址 A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h21 切换Context/Tile A0(T0,Ctx1) | wgt_raddr=8'h20 切换Context/Tile A1(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h21 切换Context/Tile A1(T0,Ctx1) | wgt_raddr=8'h20 切换Context/Tile A2(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h21 切换Context/Tile A2(T0,Ctx1) | wgt_raddr=8'h20 切换Context/Tile A3(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h21 切换Context/Tile A3(T0,Ctx1) |
| W8A8 cim_precision=5 | wgt_raddr=8'h20 已保存地址 A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h21 切换Context/Tile A0(T0,Ctx1) | wgt_raddr=8'h20 切换Context/Tile A1(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h21 切换Context/Tile A1(T0,Ctx1) | wgt_raddr=8'h30 切换Context/Tile A0(T1,Ctx0) | wgt_raddr=8'h31 切换Context/Tile A0(T1,Ctx1) | wgt_raddr=8'h30 切换Context/Tile A1(T1,Ctx0) | wgt_raddr=8'h31 切换Context/Tile A1(T1,Ctx1) |
| W8A16 cim_precision=6 | wgt_raddr=8'h20 已保存地址 A0(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h21 切换Context/Tile A0(T0,Ctx1) | wgt_raddr=8'h20 切换Context/Tile A1(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h21 切换Context/Tile A1(T0,Ctx1) | wgt_raddr=8'h20 切换Context/Tile A2(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h21 切换Context/Tile A2(T0,Ctx1) | wgt_raddr=8'h20 切换Context/Tile A3(T0,Ctx0) | wgt_raddr=8'h21 切换Context/Tile A3(T0,Ctx1) |

A16 接续 I8 至 I15

| cim_precision / 拍 | I8 | I9 | I10 | I11 | I12 | I13 | I14 | I15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W4A16 cim_precision=4 | wgt_raddr=8'h30 切换Context/Tile A0(T1,Ctx0) | wgt_raddr=8'h31 切换Context/Tile A0(T1,Ctx1) | wgt_raddr=8'h30 切换Context/Tile A1(T1,Ctx0) | wgt_raddr=8'h31 切换Context/Tile A1(T1,Ctx1) | wgt_raddr=8'h30 切换Context/Tile A2(T1,Ctx0) | wgt_raddr=8'h31 切换Context/Tile A2(T1,Ctx1) | wgt_raddr=8'h30 切换Context/Tile A3(T1,Ctx0) | wgt_raddr=8'h31 切换Context/Tile A3(T1,Ctx1) |
| W8A16 cim_precision=6 | wgt_raddr=8'h30 切换Context/Tile A0(T1,Ctx0) | wgt_raddr=8'h31 切换Context/Tile A0(T1,Ctx1) | wgt_raddr=8'h30 切换Context/Tile A1(T1,Ctx0) | wgt_raddr=8'h31 切换Context/Tile A1(T1,Ctx1) | wgt_raddr=8'h30 切换Context/Tile A2(T1,Ctx0) | wgt_raddr=8'h31 切换Context/Tile A2(T1,Ctx1) | wgt_raddr=8'h30 切换Context/Tile A3(T1,Ctx0) | wgt_raddr=8'h31 切换Context/Tile A3(T1,Ctx1) |

实际末内部发射→整批raw就绪：W2A4 C5→C8；W2A8 C9→C12；W4A4 C5→C9；W4A8 C9→C13；W4A16 C17→C21；W8A8 C9→C14；W8A16 C17→C22。C0为首命令+A0。

5 归约终点与存储更新时间

发射Cq，归约终点捕获每OC唯一tmp，下一拍输出或更新Psum。所有多Context AS采用Tile→Slice→Context，包括OS1。Psum使用条件为cim_os_cnt>1或(cim_as_cnt>1且ACT位宽>4)；WS/单Context仅OS>1写Psum，AS A4 OS1旁路Psum。

| 归约终点 | 本分支需要更新的转发 DFF | 在终止处关闭的 DFF | tmp 捕获 / 运算写回 |
| --- | --- | --- | --- |
| 叶子终点 | 无 | 本分支后续转发 DFF | C(q+2) / C(q+3) |
| Pair 终点 | 无 | 对应 t3～t6 及本分支父级 | C(q+2) / C(q+3) |
| Quad 终点 | 对应 pair 的 t3～t6 | 对应 t1/t2 | C(q+3) / C(q+4) |
| Root 终点 | 有效分支的 t3～t6、t1/t2 | 无 t0 输出 DFF | C(q+4) / C(q+5) |

Pair 本层结束时 gate 对应 t3～t6，quad 本层结束时 gate 对应 t1/t2。前级 logic 继续生成终止结果；关闭的 DFF 保持旧值，使后级加法器输入保持。

ICG enable 显式提前一拍寄存：t3～t6 在 C(q+1) 预测、C(q+2) 转发；t1/t2 在 C(q+2) 预测、C(q+3) 转发。使能随本条 Command 的 valid、split、EN、OC 标签推进。

5.1 tmp 两侧的运算级

所有多Context AS采用Tile→Slice→Context，包括OS1。Psum使用条件为cim_os_cnt>1或(cim_as_cnt>1且ACT位宽>4)；WS/单Context仅OS>1写Psum，AS A4 OS1旁路Psum。

| cim_precision | D | 4.1 os/ws/as=1/1/1 | 4.2 os/ws/as=1/1/2 | 4.3 os/ws/as=1/2/1 | 4.4 os/ws/as=2/1/1 | 4.5 os/ws/as=2/2/1 | 4.6 os/ws/as=2/1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 W2A4 | 3T | C1 → C4 | C2 → C5 | C3 → C6 | C3 → C6 | C7 → C10 | C5 → C8 |
| 1 W2A8 | 3T | C2 → C5 | C4 → C7 | C5 → C8 | C5 → C8 | C11 → C14 | C9 → C12 |
| 2 W4A4 | 4T | C1 → C5 | C2 → C6 | C3 → C7 | C3 → C7 | C7 → C11 | C5 → C9 |
| 3 W4A8 | 4T | C2 → C6 | C4 → C8 | C5 → C9 | C5 → C9 | C11 → C15 | C9 → C13 |
| 4 W4A16 | 4T | C4 → C8 | C8 → C12 | C9 → C13 | C9 → C13 | C19 → C23 | C17 → C21 |
| 5 W8A8 | 5T | C2 → C7 | C4 → C9 | C5 → C10 | C5 → C10 | C11 → C16 | C9 → C14 |
| 6 W8A16 | 5T | C4 → C9 | C8 → C13 | C9 → C14 | C9 → C14 | C19 → C24 | C17 → C22 |

5.2 从首个输入 C0 计算完成时间

末发射：WS为os×R×(P+1)−1，AS为os×(1+R×P)−1；每Context末发射加D为raw。标准W2/W4/W8的D=3/4/5T。

6 各 Context 独立输出时刻

所有多Context AS采用Tile→Slice→Context，包括OS1。Psum使用条件为cim_os_cnt>1或(cim_as_cnt>1且ACT位宽>4)；WS/单Context仅OS>1写Psum，AS A4 OS1旁路Psum。

| 配置 | cim_precision | os/ws/as | Ctx0末内部发射 | Ctx0 raw 就绪 | Ctx1末内部发射 | Ctx1 raw 就绪 | 最后输出 | C0 至完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | W2A4 | 1/1/1 | C1 | C4 | — | — | C4 | 4T |
| 4.1 | W2A8 | 1/1/1 | C2 | C5 | — | — | C5 | 5T |
| 4.1 | W4A4 | 1/1/1 | C1 | C5 | — | — | C5 | 5T |
| 4.1 | W4A8 | 1/1/1 | C2 | C6 | — | — | C6 | 6T |
| 4.1 | W4A16 | 1/1/1 | C4 | C8 | — | — | C8 | 8T |
| 4.1 | W8A8 | 1/1/1 | C2 | C7 | — | — | C7 | 7T |
| 4.1 | W8A16 | 1/1/1 | C4 | C9 | — | — | C9 | 9T |
| 4.2 | W2A4 | 1/1/2 | C1 | C4 | C2 | C5 | C5 | 5T |
| 4.2 | W2A8 | 1/1/2 | C3 | C6 | C4 | C7 | C7 | 7T |
| 4.2 | W4A4 | 1/1/2 | C1 | C5 | C2 | C6 | C6 | 6T |
| 4.2 | W4A8 | 1/1/2 | C3 | C7 | C4 | C8 | C8 | 8T |
| 4.2 | W4A16 | 1/1/2 | C7 | C11 | C8 | C12 | C12 | 12T |
| 4.2 | W8A8 | 1/1/2 | C3 | C8 | C4 | C9 | C9 | 9T |
| 4.2 | W8A16 | 1/1/2 | C7 | C12 | C8 | C13 | C13 | 13T |
| 4.3 | W2A4 | 1/2/1 | C1 | C4 | C3 | C6 | C6 | 6T |
| 4.3 | W2A8 | 1/2/1 | C2 | C5 | C5 | C8 | C8 | 8T |
| 4.3 | W4A4 | 1/2/1 | C1 | C5 | C3 | C7 | C7 | 7T |
| 4.3 | W4A8 | 1/2/1 | C2 | C6 | C5 | C9 | C9 | 9T |
| 4.3 | W4A16 | 1/2/1 | C4 | C8 | C9 | C13 | C13 | 13T |
| 4.3 | W8A8 | 1/2/1 | C2 | C7 | C5 | C10 | C10 | 10T |
| 4.3 | W8A16 | 1/2/1 | C4 | C9 | C9 | C14 | C14 | 14T |

配置 4.4 至 4.6

| 配置 | cim_precision | os/ws/as | Ctx0末内部发射 | Ctx0 raw 就绪 | Ctx1末内部发射 | Ctx1 raw 就绪 | 最后输出 | C0 至完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4 | W2A4 | 2/1/1 | C3 | C6 | — | — | C6 | 6T |
| 4.4 | W2A8 | 2/1/1 | C5 | C8 | — | — | C8 | 8T |
| 4.4 | W4A4 | 2/1/1 | C3 | C7 | — | — | C7 | 7T |
| 4.4 | W4A8 | 2/1/1 | C5 | C9 | — | — | C9 | 9T |
| 4.4 | W4A16 | 2/1/1 | C9 | C13 | — | — | C13 | 13T |
| 4.4 | W8A8 | 2/1/1 | C5 | C10 | — | — | C10 | 10T |
| 4.4 | W8A16 | 2/1/1 | C9 | C14 | — | — | C14 | 14T |
| 4.5 | W2A4 | 2/2/1 | C5 | C8 | C7 | C10 | C10 | 10T |
| 4.5 | W2A8 | 2/2/1 | C8 | C11 | C11 | C14 | C14 | 14T |
| 4.5 | W4A4 | 2/2/1 | C5 | C9 | C7 | C11 | C11 | 11T |
| 4.5 | W4A8 | 2/2/1 | C8 | C12 | C11 | C15 | C15 | 15T |
| 4.5 | W4A16 | 2/2/1 | C14 | C18 | C19 | C23 | C23 | 23T |
| 4.5 | W8A8 | 2/2/1 | C8 | C13 | C11 | C16 | C16 | 16T |
| 4.5 | W8A16 | 2/2/1 | C14 | C19 | C19 | C24 | C24 | 24T |
| 4.6 | W2A4 | 2/1/2 | C4 | C7 | C5 | C8 | C8 | 8T |
| 4.6 | W2A8 | 2/1/2 | C8 | C11 | C9 | C12 | C12 | 12T |
| 4.6 | W4A4 | 2/1/2 | C4 | C8 | C5 | C9 | C9 | 9T |
| 4.6 | W4A8 | 2/1/2 | C8 | C12 | C9 | C13 | C13 | 13T |
| 4.6 | W4A16 | 2/1/2 | C16 | C20 | C17 | C21 | C21 | 21T |
| 4.6 | W8A8 | 2/1/2 | C8 | C13 | C9 | C14 | C14 | 14T |
| 4.6 | W8A16 | 2/1/2 | C16 | C21 | C17 | C22 | C22 | 22T |

例 4.6 中 W4A16 与 W8A16 的区别

配置4.6为OS>1 AS，保留Slice→Context。A16 Tile0在C0…C3接收ACT，C0/C1收地址，C1…C8发射；Tile1在C9…C12接收ACT，C10…C17发射。Ctx0/A3为C16，Ctx1/A3为C17；W4A16在C20/C21完成，W8A16在C21/C22完成。

7 tmp 与 Psum 的逐拍操作

tmp每OC一个32bit。WS融合前缀，AS保存原始R_slice并通过Psum保存Context历史；无额外tmp数组。

7.1 六种配置

| case | os/ws/as | 存储与运算 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1/1/1 | OS1：唯一tmp逐Context融合，末phase输出，Psum关闭 |
| 2 | 1/1/2 | AS：Slice→Context；A8/A16在Psum保存融合历史，A4 OS1旁路 |
| 3 | 1/2/1 | OS1：唯一tmp逐Context融合，末phase输出，Psum关闭 |
| 4 | 2/1/1 | WS/单Context：tmp融合，末phase写Psum，末Tile输出 |
| 5 | 2/2/1 | WS/单Context：tmp融合，末phase写Psum，末Tile输出 |
| 6 | 2/1/2 | OS>1 AS：tmp后每phase更新Psum融合/累加历史 |

7.2 提前一拍 ICG 与高地址深度关闭

所有精度cim_as_cnt≤OUTPUT_BUFFER_DEPTH=16，OS1/OS>1相同；OS1 WS最多64，OS>1 WS最多16，还需满足标签、地址和参数表容量。三个count均为8bit、1～255编码，0非法。WGT_RADDR_BUFFER_DEPTH=16，16×8=128bit，仅AS A8/A16使用Context地址深表，每Tile重新提交。A4 AS使用当前地址寄存器；非AS直接使用当前Command地址。地址表不存权重。

所有多Context AS采用Tile→Slice→Context，包括OS1。Psum使用条件为cim_os_cnt>1或(cim_as_cnt>1且ACT位宽>4)；WS/单Context仅OS>1写Psum，AS A4 OS1旁路Psum。

父节点消费需求向下控制子节点输出寄存器：Cluster按Macro到所属终点的全部合并OC mask生成内部cim_result_mask，Macro在输入接受沿锁存result_mask_in，下一沿按in_valid、mask_in和result_mask_in逐OC开放结果时钟。归约转发使能仍提前一拍寄存，并检查祖先消费需求。父节点不消费时相关子节点保持原值，父加法器输入随之保持；独立终点保留自己的路径，不增加数据流水或输入强制置零。

本地Macro事务valid、phase、OC元数据与完整行Hold行为保持原定义；无消费需求的结果保持值不可使用。共享ACT、完整行SRAM/Hold及Macro结果寄存器之前的组合乘法不保证因此停止翻转。raw与INT8按对齐有效lane门控，valid控制保留清零尾沿。cim_result_mask仅为Cluster至Macro内部接口，不是cluster_top新增的外部端口。

所有多Context AS采用Tile→Slice→Context，包括OS1。Psum使用条件为cim_os_cnt>1或(cim_as_cnt>1且ACT位宽>4)；WS/单Context仅OS>1写Psum，AS A4 OS1旁路Psum。

7.3 运算与周期约定

所有AS同Context相邻Slice间隔cim_as_cnt次有效发射；相邻Tile间隔1+cim_as_cnt×P，另计命令空拍。OC并行。

WS在表列周期前一拍捕获融合tmp，AS在表列周期通过Psum融合/累加。未用算术输入隔离；量化输出另晚1T。

7.4 cim_precision 0 W2A4 逐拍操作

cim_signed_en=0/1 时序相同；split_mask=7'h07，EN=8'h55，OC_MASK=32'hFFFF_FFFF；每 Tile K=128。D=3T。

case 1  os/ws/as=1/1/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C4 | T0 Ctx0 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp；输出 |

case 2  os/ws/as=1/1/2

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C4 | T0 Ctx0 A0原始值 | 填充: R_slice | 直接输出 |
| C5 | T0 Ctx1 A0原始值 | 填充: R_slice | 直接输出 |

case 3  os/ws/as=1/2/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C4 | T0 Ctx0 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp；输出 |
| C6 | T0 Ctx1 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp；输出 |

7.4 cim_precision 0 W2A4 逐拍操作

cim_signed_en=0/1 时序相同；split_mask=7'h07，EN=8'h55，OC_MASK=32'hFFFF_FFFF；每 Tile K=128。D=3T。

case 4  os/ws/as=2/1/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C4 | T0 Ctx0 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice；下一拍 tmp 填充 Psum | tmp；P[0] |
| C6 | T1 Ctx0 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice；下一拍 acc: P[0] + tmp | tmp；P[0]；输出 |

case 5  os/ws/as=2/2/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C4 | T0 Ctx0 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice；下一拍 tmp 填充 Psum | tmp；P[0] |
| C6 | T0 Ctx1 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice；下一拍 tmp 填充 Psum | tmp；P[1] |
| C8 | T1 Ctx0 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice；下一拍 acc: P[0] + tmp | tmp；P[0]；输出 |
| C10 | T1 Ctx1 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice；下一拍 acc: P[1] + tmp | tmp；P[1]；输出 |

case 6  os/ws/as=2/1/2

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C4 | T0 Ctx0 A0原始值 | 填充: R_slice | P[0] |
| C5 | T0 Ctx1 A0原始值 | 填充: R_slice | P[1] |
| C7 | T1 Ctx0 A0原始值 | acc: P[0] + R_slice | P[0]；输出 |
| C8 | T1 Ctx1 A0原始值 | acc: P[1] + R_slice | P[1]；输出 |

7.4 cim_precision 1 W2A8 逐拍操作

cim_signed_en=0/1 时序相同；split_mask=7'h07，EN=8'h55，OC_MASK=32'hFFFF_FFFF；每 Tile K=128。D=3T。

case 1  os/ws/as=1/1/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C4 | T0 Ctx0 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C5 | T0 Ctx0 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4) | tmp；输出 |

case 2  os/ws/as=1/1/2

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C4 | T0 Ctx0 A0原始值 | 填充: R_slice | P[0] |
| C5 | T0 Ctx1 A0原始值 | 填充: R_slice | P[1] |
| C6 | T0 Ctx0 A1原始值 | fusion: P[0] + (R_slice << 4) | P[0]；输出 |
| C7 | T0 Ctx1 A1原始值 | fusion: P[1] + (R_slice << 4) | P[1]；输出 |

case 3  os/ws/as=1/2/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C4 | T0 Ctx0 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C5 | T0 Ctx0 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4) | tmp；输出 |
| C7 | T0 Ctx1 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C8 | T0 Ctx1 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4) | tmp；输出 |

7.4 cim_precision 1 W2A8 逐拍操作

cim_signed_en=0/1 时序相同；split_mask=7'h07，EN=8'h55，OC_MASK=32'hFFFF_FFFF；每 Tile K=128。D=3T。

case 4  os/ws/as=2/1/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C4 | T0 Ctx0 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C5 | T0 Ctx0 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4)；下一拍 tmp 填充 Psum | tmp；P[0] |
| C7 | T1 Ctx0 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C8 | T1 Ctx0 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4)；下一拍 acc: P[0] + tmp | tmp；P[0]；输出 |

case 5  os/ws/as=2/2/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C4 | T0 Ctx0 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C5 | T0 Ctx0 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4)；下一拍 tmp 填充 Psum | tmp；P[0] |
| C7 | T0 Ctx1 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C8 | T0 Ctx1 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4)；下一拍 tmp 填充 Psum | tmp；P[1] |
| C10 | T1 Ctx0 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C11 | T1 Ctx0 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4)；下一拍 acc: P[0] + tmp | tmp；P[0]；输出 |
| C13 | T1 Ctx1 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C14 | T1 Ctx1 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4)；下一拍 acc: P[1] + tmp | tmp；P[1]；输出 |

case 6  os/ws/as=2/1/2

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C4 | T0 Ctx0 A0原始值 | 填充: R_slice | P[0] |
| C5 | T0 Ctx1 A0原始值 | 填充: R_slice | P[1] |
| C6 | T0 Ctx0 A1原始值 | fusion: P[0] + (R_slice << 4) | P[0] |
| C7 | T0 Ctx1 A1原始值 | fusion: P[1] + (R_slice << 4) | P[1] |
| C9 | T1 Ctx0 A0原始值 | acc: P[0] + R_slice | P[0] |
| C10 | T1 Ctx1 A0原始值 | acc: P[1] + R_slice | P[1] |
| C11 | T1 Ctx0 A1原始值 | fusion: P[0] + (R_slice << 4) | P[0]；输出 |
| C12 | T1 Ctx1 A1原始值 | fusion: P[1] + (R_slice << 4) | P[1]；输出 |

7.4 cim_precision 2 W4A4 逐拍操作

cim_signed_en=0/1 时序相同；split_mask=7'h01，EN=8'h33，OC_MASK=32'hFFFF_FFFF；每 Tile K=128。D=4T。

case 1  os/ws/as=1/1/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C5 | T0 Ctx0 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp；输出 |

case 2  os/ws/as=1/1/2

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C5 | T0 Ctx0 A0原始值 | 填充: R_slice | 直接输出 |
| C6 | T0 Ctx1 A0原始值 | 填充: R_slice | 直接输出 |

case 3  os/ws/as=1/2/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C5 | T0 Ctx0 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp；输出 |
| C7 | T0 Ctx1 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp；输出 |

7.4 cim_precision 2 W4A4 逐拍操作

cim_signed_en=0/1 时序相同；split_mask=7'h01，EN=8'h33，OC_MASK=32'hFFFF_FFFF；每 Tile K=128。D=4T。

case 4  os/ws/as=2/1/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C5 | T0 Ctx0 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice；下一拍 tmp 填充 Psum | tmp；P[0] |
| C7 | T1 Ctx0 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice；下一拍 acc: P[0] + tmp | tmp；P[0]；输出 |

case 5  os/ws/as=2/2/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C5 | T0 Ctx0 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice；下一拍 tmp 填充 Psum | tmp；P[0] |
| C7 | T0 Ctx1 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice；下一拍 tmp 填充 Psum | tmp；P[1] |
| C9 | T1 Ctx0 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice；下一拍 acc: P[0] + tmp | tmp；P[0]；输出 |
| C11 | T1 Ctx1 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice；下一拍 acc: P[1] + tmp | tmp；P[1]；输出 |

case 6  os/ws/as=2/1/2

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C5 | T0 Ctx0 A0原始值 | 填充: R_slice | P[0] |
| C6 | T0 Ctx1 A0原始值 | 填充: R_slice | P[1] |
| C8 | T1 Ctx0 A0原始值 | acc: P[0] + R_slice | P[0]；输出 |
| C9 | T1 Ctx1 A0原始值 | acc: P[1] + R_slice | P[1]；输出 |

7.4 cim_precision 3 W4A8 逐拍操作

cim_signed_en=0/1 时序相同；split_mask=7'h01，EN=8'h33，OC_MASK=32'hFFFF_FFFF；每 Tile K=128。D=4T。

case 1  os/ws/as=1/1/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C5 | T0 Ctx0 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C6 | T0 Ctx0 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4) | tmp；输出 |

case 2  os/ws/as=1/1/2

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C5 | T0 Ctx0 A0原始值 | 填充: R_slice | P[0] |
| C6 | T0 Ctx1 A0原始值 | 填充: R_slice | P[1] |
| C7 | T0 Ctx0 A1原始值 | fusion: P[0] + (R_slice << 4) | P[0]；输出 |
| C8 | T0 Ctx1 A1原始值 | fusion: P[1] + (R_slice << 4) | P[1]；输出 |

case 3  os/ws/as=1/2/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C5 | T0 Ctx0 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C6 | T0 Ctx0 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4) | tmp；输出 |
| C8 | T0 Ctx1 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C9 | T0 Ctx1 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4) | tmp；输出 |

7.4 cim_precision 3 W4A8 逐拍操作

cim_signed_en=0/1 时序相同；split_mask=7'h01，EN=8'h33，OC_MASK=32'hFFFF_FFFF；每 Tile K=128。D=4T。

case 4  os/ws/as=2/1/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C5 | T0 Ctx0 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C6 | T0 Ctx0 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4)；下一拍 tmp 填充 Psum | tmp；P[0] |
| C8 | T1 Ctx0 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C9 | T1 Ctx0 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4)；下一拍 acc: P[0] + tmp | tmp；P[0]；输出 |

case 5  os/ws/as=2/2/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C5 | T0 Ctx0 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C6 | T0 Ctx0 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4)；下一拍 tmp 填充 Psum | tmp；P[0] |
| C8 | T0 Ctx1 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C9 | T0 Ctx1 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4)；下一拍 tmp 填充 Psum | tmp；P[1] |
| C11 | T1 Ctx0 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C12 | T1 Ctx0 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4)；下一拍 acc: P[0] + tmp | tmp；P[0]；输出 |
| C14 | T1 Ctx1 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C15 | T1 Ctx1 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4)；下一拍 acc: P[1] + tmp | tmp；P[1]；输出 |

case 6  os/ws/as=2/1/2

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C5 | T0 Ctx0 A0原始值 | 填充: R_slice | P[0] |
| C6 | T0 Ctx1 A0原始值 | 填充: R_slice | P[1] |
| C7 | T0 Ctx0 A1原始值 | fusion: P[0] + (R_slice << 4) | P[0] |
| C8 | T0 Ctx1 A1原始值 | fusion: P[1] + (R_slice << 4) | P[1] |
| C10 | T1 Ctx0 A0原始值 | acc: P[0] + R_slice | P[0] |
| C11 | T1 Ctx1 A0原始值 | acc: P[1] + R_slice | P[1] |
| C12 | T1 Ctx0 A1原始值 | fusion: P[0] + (R_slice << 4) | P[0]；输出 |
| C13 | T1 Ctx1 A1原始值 | fusion: P[1] + (R_slice << 4) | P[1]；输出 |

7.4 cim_precision 4 W4A16 逐拍操作

cim_signed_en=0/1 时序相同；split_mask=7'h01，EN=8'h33，OC_MASK=32'hFFFF_FFFF；每 Tile K=128。D=4T。

case 1  os/ws/as=1/1/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C5 | T0 Ctx0 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C6 | T0 Ctx0 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4) | tmp |
| C7 | T0 Ctx0 A0..A2融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 8) | tmp |
| C8 | T0 Ctx0 A0..A3融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 12) | tmp；输出 |

case 2  os/ws/as=1/1/2

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C5 | T0 Ctx0 A0原始值 | 填充: R_slice | P[0] |
| C6 | T0 Ctx1 A0原始值 | 填充: R_slice | P[1] |
| C7 | T0 Ctx0 A1原始值 | fusion: P[0] + (R_slice << 4) | P[0] |
| C8 | T0 Ctx1 A1原始值 | fusion: P[1] + (R_slice << 4) | P[1] |
| C9 | T0 Ctx0 A2原始值 | fusion: P[0] + (R_slice << 8) | P[0] |
| C10 | T0 Ctx1 A2原始值 | fusion: P[1] + (R_slice << 8) | P[1] |
| C11 | T0 Ctx0 A3原始值 | fusion: P[0] + (R_slice << 12) | P[0]；输出 |
| C12 | T0 Ctx1 A3原始值 | fusion: P[1] + (R_slice << 12) | P[1]；输出 |

case 3  os/ws/as=1/2/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C5 | T0 Ctx0 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C6 | T0 Ctx0 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4) | tmp |
| C7 | T0 Ctx0 A0..A2融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 8) | tmp |
| C8 | T0 Ctx0 A0..A3融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 12) | tmp；输出 |
| C10 | T0 Ctx1 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C11 | T0 Ctx1 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4) | tmp |
| C12 | T0 Ctx1 A0..A2融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 8) | tmp |
| C13 | T0 Ctx1 A0..A3融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 12) | tmp；输出 |

7.4 cim_precision 4 W4A16 逐拍操作

cim_signed_en=0/1 时序相同；split_mask=7'h01，EN=8'h33，OC_MASK=32'hFFFF_FFFF；每 Tile K=128。D=4T。

case 4  os/ws/as=2/1/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C5 | T0 Ctx0 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C6 | T0 Ctx0 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4) | tmp |
| C7 | T0 Ctx0 A0..A2融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 8) | tmp |
| C8 | T0 Ctx0 A0..A3融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 12)；下一拍 tmp 填充 Psum | tmp；P[0] |
| C10 | T1 Ctx0 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C11 | T1 Ctx0 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4) | tmp |
| C12 | T1 Ctx0 A0..A2融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 8) | tmp |
| C13 | T1 Ctx0 A0..A3融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 12)；下一拍 acc: P[0] + tmp | tmp；P[0]；输出 |

case 5  os/ws/as=2/2/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C5 | T0 Ctx0 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C6 | T0 Ctx0 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4) | tmp |
| C7 | T0 Ctx0 A0..A2融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 8) | tmp |
| C8 | T0 Ctx0 A0..A3融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 12)；下一拍 tmp 填充 Psum | tmp；P[0] |
| C10 | T0 Ctx1 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C11 | T0 Ctx1 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4) | tmp |
| C12 | T0 Ctx1 A0..A2融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 8) | tmp |
| C13 | T0 Ctx1 A0..A3融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 12)；下一拍 tmp 填充 Psum | tmp；P[1] |
| C15 | T1 Ctx0 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C16 | T1 Ctx0 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4) | tmp |
| C17 | T1 Ctx0 A0..A2融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 8) | tmp |
| C18 | T1 Ctx0 A0..A3融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 12)；下一拍 acc: P[0] + tmp | tmp；P[0]；输出 |
| C20 | T1 Ctx1 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C21 | T1 Ctx1 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4) | tmp |
| C22 | T1 Ctx1 A0..A2融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 8) | tmp |
| C23 | T1 Ctx1 A0..A3融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 12)；下一拍 acc: P[1] + tmp | tmp；P[1]；输出 |

7.4 cim_precision 4 W4A16 逐拍操作

cim_signed_en=0/1 时序相同；split_mask=7'h01，EN=8'h33，OC_MASK=32'hFFFF_FFFF；每 Tile K=128。D=4T。

case 6  os/ws/as=2/1/2

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C5 | T0 Ctx0 A0原始值 | 填充: R_slice | P[0] |
| C6 | T0 Ctx1 A0原始值 | 填充: R_slice | P[1] |
| C7 | T0 Ctx0 A1原始值 | fusion: P[0] + (R_slice << 4) | P[0] |
| C8 | T0 Ctx1 A1原始值 | fusion: P[1] + (R_slice << 4) | P[1] |
| C9 | T0 Ctx0 A2原始值 | fusion: P[0] + (R_slice << 8) | P[0] |
| C10 | T0 Ctx1 A2原始值 | fusion: P[1] + (R_slice << 8) | P[1] |
| C11 | T0 Ctx0 A3原始值 | fusion: P[0] + (R_slice << 12) | P[0] |
| C12 | T0 Ctx1 A3原始值 | fusion: P[1] + (R_slice << 12) | P[1] |
| C14 | T1 Ctx0 A0原始值 | acc: P[0] + R_slice | P[0] |
| C15 | T1 Ctx1 A0原始值 | acc: P[1] + R_slice | P[1] |
| C16 | T1 Ctx0 A1原始值 | fusion: P[0] + (R_slice << 4) | P[0] |
| C17 | T1 Ctx1 A1原始值 | fusion: P[1] + (R_slice << 4) | P[1] |
| C18 | T1 Ctx0 A2原始值 | fusion: P[0] + (R_slice << 8) | P[0] |
| C19 | T1 Ctx1 A2原始值 | fusion: P[1] + (R_slice << 8) | P[1] |
| C20 | T1 Ctx0 A3原始值 | fusion: P[0] + (R_slice << 12) | P[0]；输出 |
| C21 | T1 Ctx1 A3原始值 | fusion: P[1] + (R_slice << 12) | P[1]；输出 |

7.4 cim_precision 5 W8A8 逐拍操作

cim_signed_en=0/1 时序相同；split_mask=7'h00，EN=8'h0F，OC_MASK=32'hFFFF_FFFF；每 Tile K=128。D=5T。

case 1  os/ws/as=1/1/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C6 | T0 Ctx0 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C7 | T0 Ctx0 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4) | tmp；输出 |

case 2  os/ws/as=1/1/2

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C6 | T0 Ctx0 A0原始值 | 填充: R_slice | P[0] |
| C7 | T0 Ctx1 A0原始值 | 填充: R_slice | P[1] |
| C8 | T0 Ctx0 A1原始值 | fusion: P[0] + (R_slice << 4) | P[0]；输出 |
| C9 | T0 Ctx1 A1原始值 | fusion: P[1] + (R_slice << 4) | P[1]；输出 |

case 3  os/ws/as=1/2/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C6 | T0 Ctx0 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C7 | T0 Ctx0 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4) | tmp；输出 |
| C9 | T0 Ctx1 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C10 | T0 Ctx1 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4) | tmp；输出 |

7.4 cim_precision 5 W8A8 逐拍操作

cim_signed_en=0/1 时序相同；split_mask=7'h00，EN=8'h0F，OC_MASK=32'hFFFF_FFFF；每 Tile K=128。D=5T。

case 4  os/ws/as=2/1/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C6 | T0 Ctx0 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C7 | T0 Ctx0 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4)；下一拍 tmp 填充 Psum | tmp；P[0] |
| C9 | T1 Ctx0 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C10 | T1 Ctx0 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4)；下一拍 acc: P[0] + tmp | tmp；P[0]；输出 |

case 5  os/ws/as=2/2/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C6 | T0 Ctx0 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C7 | T0 Ctx0 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4)；下一拍 tmp 填充 Psum | tmp；P[0] |
| C9 | T0 Ctx1 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C10 | T0 Ctx1 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4)；下一拍 tmp 填充 Psum | tmp；P[1] |
| C12 | T1 Ctx0 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C13 | T1 Ctx0 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4)；下一拍 acc: P[0] + tmp | tmp；P[0]；输出 |
| C15 | T1 Ctx1 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C16 | T1 Ctx1 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4)；下一拍 acc: P[1] + tmp | tmp；P[1]；输出 |

case 6  os/ws/as=2/1/2

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C6 | T0 Ctx0 A0原始值 | 填充: R_slice | P[0] |
| C7 | T0 Ctx1 A0原始值 | 填充: R_slice | P[1] |
| C8 | T0 Ctx0 A1原始值 | fusion: P[0] + (R_slice << 4) | P[0] |
| C9 | T0 Ctx1 A1原始值 | fusion: P[1] + (R_slice << 4) | P[1] |
| C11 | T1 Ctx0 A0原始值 | acc: P[0] + R_slice | P[0] |
| C12 | T1 Ctx1 A0原始值 | acc: P[1] + R_slice | P[1] |
| C13 | T1 Ctx0 A1原始值 | fusion: P[0] + (R_slice << 4) | P[0]；输出 |
| C14 | T1 Ctx1 A1原始值 | fusion: P[1] + (R_slice << 4) | P[1]；输出 |

7.4 cim_precision 6 W8A16 逐拍操作

cim_signed_en=0/1 时序相同；split_mask=7'h00，EN=8'h0F，OC_MASK=32'hFFFF_FFFF；每 Tile K=128。D=5T。

case 1  os/ws/as=1/1/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C6 | T0 Ctx0 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C7 | T0 Ctx0 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4) | tmp |
| C8 | T0 Ctx0 A0..A2融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 8) | tmp |
| C9 | T0 Ctx0 A0..A3融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 12) | tmp；输出 |

case 2  os/ws/as=1/1/2

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C6 | T0 Ctx0 A0原始值 | 填充: R_slice | P[0] |
| C7 | T0 Ctx1 A0原始值 | 填充: R_slice | P[1] |
| C8 | T0 Ctx0 A1原始值 | fusion: P[0] + (R_slice << 4) | P[0] |
| C9 | T0 Ctx1 A1原始值 | fusion: P[1] + (R_slice << 4) | P[1] |
| C10 | T0 Ctx0 A2原始值 | fusion: P[0] + (R_slice << 8) | P[0] |
| C11 | T0 Ctx1 A2原始值 | fusion: P[1] + (R_slice << 8) | P[1] |
| C12 | T0 Ctx0 A3原始值 | fusion: P[0] + (R_slice << 12) | P[0]；输出 |
| C13 | T0 Ctx1 A3原始值 | fusion: P[1] + (R_slice << 12) | P[1]；输出 |

case 3  os/ws/as=1/2/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C6 | T0 Ctx0 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C7 | T0 Ctx0 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4) | tmp |
| C8 | T0 Ctx0 A0..A2融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 8) | tmp |
| C9 | T0 Ctx0 A0..A3融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 12) | tmp；输出 |
| C11 | T0 Ctx1 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C12 | T0 Ctx1 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4) | tmp |
| C13 | T0 Ctx1 A0..A2融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 8) | tmp |
| C14 | T0 Ctx1 A0..A3融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 12) | tmp；输出 |

7.4 cim_precision 6 W8A16 逐拍操作

cim_signed_en=0/1 时序相同；split_mask=7'h00，EN=8'h0F，OC_MASK=32'hFFFF_FFFF；每 Tile K=128。D=5T。

case 4  os/ws/as=2/1/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C6 | T0 Ctx0 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C7 | T0 Ctx0 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4) | tmp |
| C8 | T0 Ctx0 A0..A2融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 8) | tmp |
| C9 | T0 Ctx0 A0..A3融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 12)；下一拍 tmp 填充 Psum | tmp；P[0] |
| C11 | T1 Ctx0 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C12 | T1 Ctx0 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4) | tmp |
| C13 | T1 Ctx0 A0..A2融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 8) | tmp |
| C14 | T1 Ctx0 A0..A3融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 12)；下一拍 acc: P[0] + tmp | tmp；P[0]；输出 |

case 5  os/ws/as=2/2/1

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C6 | T0 Ctx0 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C7 | T0 Ctx0 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4) | tmp |
| C8 | T0 Ctx0 A0..A2融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 8) | tmp |
| C9 | T0 Ctx0 A0..A3融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 12)；下一拍 tmp 填充 Psum | tmp；P[0] |
| C11 | T0 Ctx1 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C12 | T0 Ctx1 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4) | tmp |
| C13 | T0 Ctx1 A0..A2融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 8) | tmp |
| C14 | T0 Ctx1 A0..A3融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 12)；下一拍 tmp 填充 Psum | tmp；P[1] |
| C16 | T1 Ctx0 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C17 | T1 Ctx0 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4) | tmp |
| C18 | T1 Ctx0 A0..A2融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 8) | tmp |
| C19 | T1 Ctx0 A0..A3融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 12)；下一拍 acc: P[0] + tmp | tmp；P[0]；输出 |
| C21 | T1 Ctx1 A0..A0融合值 | tmp捕获: R_slice | tmp |
| C22 | T1 Ctx1 A0..A1融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 4) | tmp |
| C23 | T1 Ctx1 A0..A2融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 8) | tmp |
| C24 | T1 Ctx1 A0..A3融合值 | tmp捕获前 fusion: tmp + (R_slice << 12)；下一拍 acc: P[1] + tmp | tmp；P[1]；输出 |

7.4 cim_precision 6 W8A16 逐拍操作

cim_signed_en=0/1 时序相同；split_mask=7'h00，EN=8'h0F，OC_MASK=32'hFFFF_FFFF；每 Tile K=128。D=5T。

case 6  os/ws/as=2/1/2

| 运算写回周期 | tmp 中的数据 | 操作 | 回写 |
| --- | --- | --- | --- |
| C6 | T0 Ctx0 A0原始值 | 填充: R_slice | P[0] |
| C7 | T0 Ctx1 A0原始值 | 填充: R_slice | P[1] |
| C8 | T0 Ctx0 A1原始值 | fusion: P[0] + (R_slice << 4) | P[0] |
| C9 | T0 Ctx1 A1原始值 | fusion: P[1] + (R_slice << 4) | P[1] |
| C10 | T0 Ctx0 A2原始值 | fusion: P[0] + (R_slice << 8) | P[0] |
| C11 | T0 Ctx1 A2原始值 | fusion: P[1] + (R_slice << 8) | P[1] |
| C12 | T0 Ctx0 A3原始值 | fusion: P[0] + (R_slice << 12) | P[0] |
| C13 | T0 Ctx1 A3原始值 | fusion: P[1] + (R_slice << 12) | P[1] |
| C15 | T1 Ctx0 A0原始值 | acc: P[0] + R_slice | P[0] |
| C16 | T1 Ctx1 A0原始值 | acc: P[1] + R_slice | P[1] |
| C17 | T1 Ctx0 A1原始值 | fusion: P[0] + (R_slice << 4) | P[0] |
| C18 | T1 Ctx1 A1原始值 | fusion: P[1] + (R_slice << 4) | P[1] |
| C19 | T1 Ctx0 A2原始值 | fusion: P[0] + (R_slice << 8) | P[0] |
| C20 | T1 Ctx1 A2原始值 | fusion: P[1] + (R_slice << 8) | P[1] |
| C21 | T1 Ctx0 A3原始值 | fusion: P[0] + (R_slice << 12) | P[0]；输出 |
| C22 | T1 Ctx1 A3原始值 | fusion: P[1] + (R_slice << 12) | P[1]；输出 |

8 Cluster 数据 DFF 位置统计

DEPTH=OUTPUT_BUFFER_DEPTH，表示每OC的Context存储深度；D仅表示内部发射到raw的路径时延。tmp和Psum数据DFF均为32 bit。范围为Cluster adapter和reduce tree，不含八个SingleMacro内部；组合参考计算和TB golden可使用64-bit longint，不计为数据DFF。以下为声明的数据存储bit数，不是综合后cell数量。

| 位置 | 数量与位宽 | DFF bit | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完整ACT保存 | act_buffer：4×1024 | 4096 | 当前Plane有效后按phase/slot发射，与同包接收重叠 |
| pair中间级t3..t6 | 4节点×4 OC×19 | 304 | 向quad转发；本层终止时门控 |
| quad中间级t1/t2 | 2节点×4 OC×20 | 160 | 向root转发；本层终止时门控 |
| 唯一tmp | 32 OC×32 | 1024 | WS融合前缀；AS原始Slice |
| Psum Context存储 | DEPTH×32 OC×32 | 1024×DEPTH | 每OC每拍最多写一个Context entry |
| 输出数据保持 | raw_data：32 OC×32 | 1024 | raw signed32逐lane发布并保持，与INT8输出同时保留 |
| 量化输出保持 | 32 lane×8 | 256 | 最多4OC有效，valid比对应raw晚1T；其余lane保持 |
| 数据合计 | 6864+1024×DEPTH | DEPTH=16：23248 | 不含控制、标签、验证计数和Macro内部 |

raw_data保留32×32=1024bit，和量化输出寄存器并存；requant_data_o为32×8=256bit，仅所选组最多4lane每拍有效，其余保持。Requant算术无内部流水寄存器。下表含这256bit，配置/Context参数归控制存储另计。

Root无额外转发DFF。WS在tmp中融合Slice，AS通过Psum保存Context历史；无第二套tmp数组。128-bit权重地址深表及8-bit A4旁路寄存器归控制存储另计。

REQUANT_CONTEXT_DEPTH=OUTPUT_BUFFER_DEPTH，默认16个固定Context槽位，每项296bit，合计4736bit/592B。所有多Context AS包括A4使用该表；首K Tile加载，后续Tile校验有效参数一致。非AS关闭深表并使用一组批次参数。WGT_RADDR_BUFFER_DEPTH=16，16×8=128bit，仅AS A8/A16使用Context地址深表，每Tile重新提交。A4 AS使用当前地址寄存器；非AS直接使用当前Command地址。地址表不存权重。

MacroClockGate内部enable_latched为latch，不计DFF。组合加法器、MUX及组合标签连线不计存储。实际综合可裁剪常量、收窄位宽，最终DFF数量以综合报告为准。

9 Requant 公式与参数

当前已实现四通道组合ClusterRequant和INT8输出寄存器，同时内部raw signed32仅供TB观察。只在全部K Tile和bit fusion完成后量化一次；raw在Ck发布，量化data/valid在C(k+1)发布。算术内部无流水、无输出ready或反压；每lane无valid时保持，复位取消待量化结果。

q_out[n] = clip_INT8(round(Psum[n] × multiplier[s] × 2^shift[s]) + zp[c])；c为本地OC0…3，per-tensor选s=0，per-channel选s=c。

round 采用最近整数、恰好半整数远离零；clip_INT8(x)=min(127,max(-128,x))，最终按 signed INT8 二补码输出。requant_zp 在 round 之后相加，再做最终 clip，不能移到 round 内。

| 字段 / 运算 | 类型或范围 | 明确语义 |
| --- | --- | --- |
| Psum | signed INT32 | 完成所有Slice与K Tile的输入值 |
| requant_multiplier | 4×signed INT32 | OC c为[32*c+:32]；per-tensor共用第0项，无隐含Q31缩放 |
| requant_shift | 4×signed INT10 | OC c为[10*c+:10]；编码−512…511，当前RTL仅−31…31 |
| requant_zp | 4×signed INT32 | 合并输入补偿后的zp仍per-channel；[32*c+:32]，round后、clip前相加 |
| q_out | signed INT8，−128…127 | 先完成round与zp相加，再饱和到输出范围 |

Requant只接收已存储的signed32 raw Psum；Sat_32对该32bit编码不再改变数值，但这不证明更早的数学累加未溢出。更早tmp/Psum的高位可能已经截断，INT8 clip无法修复；支持范围和TBD处理策略如下。

当前实现：tmp_result与Psum[ctx]均为signed32存储；fusion、acc等组合中间值使用signed64（longint signed），但写入32bit寄存器时截断为低32bit。当前没有逐次写入的溢出标志、饱和、自动扩位或硬件错误状态。

检查范围：仅在result_done发布最终raw时，仿真检查当拍arithmetic_result是否在signed32范围内；UINT还检查非负。此前tmp/Psum若已截断回绕，后续值可能重新落入范围，因此最终检查不等于端到端溢出检测；valid只表示事务发布，不保证此前没有溢出。

可复现边界：W8A16、INT、每Tile K256、OS5，ACT全为32767、weight全为127。数学累加5326603520；中间signed32回绕后raw可为1031636224，最终范围检查不报错。multiplier=1、shift=-26、zp=0时INT8为15，宽位累加后量化参考为79。此例描述当前限制，不属于合法范围内的数值正确性保证。

TBD：逐次写入的检测位置、溢出后的拒绝或终止、饱和或扩位策略，以及错误状态与输出valid处理均未确定、未实现。后续决策须同时覆盖WS/单Context的tmp bit fusion、AS的逐Context Psum fusion和OS跨Tile累加；扩大Context深度不能解决数值位宽溢出。

当前集成约束：调用方必须保证每次tmp/Psum写入值均在-2147483648～2147483647内，UINT还须非负，不能只保证最终数学和不溢出。Requant末端INT8 clip无法修复先前回绕。cim_os_cnt的8bit/255编码上限与安全累加次数是两类约束。

requant_cfg_t为独立298bit：conv_mode1、requant_mode1、4×INT32 multiplier、4×INT10 shift、4×INT32 zp，不改变107-bit compute descriptor。mode=0共用第0项scale，mode=1逐OC使用四组并要求conv_mode=1。四项zp始终逐OC；索引c与oc_mask的OC c一一对应。

合并输入补偿后的zp始终为per-weight-output-channel，weight使用per-tensor scale也不能将zp退化为公共值。Cluster仅接收四项INT32有效zp；OC c固定取参数c，和oc_mask的OC0～3一一对应，屏蔽通道不压缩索引。没有独立Psum补偿接口。 参数生成端例如令zp[n]=output_zp_reference[n]+round((−ACT_zp×sum(Wq[:,n]))×effective_scale[n])；硬件golden按raw缩放舍入后加该zp，不将不同舍入顺序混为同一参考。

9.1 乘法 移位 舍入与裁剪

当前RTL先计算signed64乘积T，支持shift=-31～31。左移前扩展为signed96；右移舍入使用65bit绝对值与半单位偏置，再恢复符号，实现半整数远离零。随后在signed96内加逐OC zp，最后clip到INT8。

INT10是控制字段，不表示当前已支持完整-512～511。大shift的阈值、分段或提前饱和仍是后续实现，当前不加入额外移位寄存器或算术流水；不能在加zp前先裁剪到INT8。

当前RTL只接受shift=−31…31；完整INT10范围尚未实现。signed64乘积先扩展为signed96，再移位/舍入和加zp，最后clip到INT8，不提前裁剪。大shift阈值判断仍属后续实现；下表范围外shift仅表示数学结果，不能作为当前RTL合法配置。

9.2 数学边界示例与当前 RTL 范围

| Psum / requant_multiplier | shift / zp | 最终 q_out |
| --- | --- | --- |
| P=3, mult=1 | s=-1, zp=0 | 2 |
| P=-3, mult=1 | s=-1, zp=0 | -2 |
| P=-1, mult=1 | s=-1, zp=1 | 0 |
| P=1, mult=1 | s=31, zp=-2147483648 | 0 |
| P=-1, mult=1 | s=31, zp=2147483647 | -1 |
| P=1, mult=1 | s=32, zp=-2147483648 | 127 |
| P=-1, mult=1 | s=32, zp=2147483647 | -128 |
| P=-2147483648, mult=-2147483648 | s=-63, zp=0 | 1 |
| P=-2147483648, mult=-2147483648 | s=-64, zp=0 | 0 |
| P=1, mult=1 | s=-512, zp=5 | 5 |
| P=1, mult=1 | s=511, zp=0 | 127 |
| P=0, mult=1 | s=511, zp=-2147483648 | -128 |

例Psum=−1、multiplier=1、shift=−1、zp=1：round(−0.5)+1=0；若把zp移到round内则round(0.5)=1，结果不同。例shift=31、Psum=multiplier=1、zp=−2^31，最终为0，不能在加zp前先饱和到INT8。

9.3 四通道参数加载与 AS Context

REQUANT_CONTEXT_DEPTH=OUTPUT_BUFFER_DEPTH，默认16个固定Context槽位，每项296bit，合计4736bit/592B。所有多Context AS包括A4使用该表；首K Tile加载，后续Tile校验有效参数一致。非AS关闭深表并使用一组批次参数。per-tensor每Context只保存和广播第0项multiplier/shift，另外三项关闭时钟；不同Context可以有不同scale。per-channel使用四组。四项merged zp始终逐Context、逐OC，固定对应本地OC0～3；OC0被屏蔽时仍使用当前Context第0项共享scale。AS参数、地址和ACT可边接收边发射，不等待全部Context收齐。Context i固定使用槽i，批次内不回收槽位，无FIFO。当前Slice和对应Context命令寄存后下一拍即可发射；收到后续参数可与已有计算同拍。

最后raw的下一沿可同时捕获旧INT8与接受新批配置，量化使用沿前旧值；cmd_ready_o不额外等待量化valid结束。

9.4 单组限制与量化输出

启用Requant时，无论per-tensor还是per-channel scale，均只允许一个对齐归约组、最多4OC：W8为Macro0～7；W4选Macro0～3或4～7；W2选四个对齐Macro对之一。logical K不足时补零。 ENABLE_REQUANT默认1；设0仅用于raw-only多组/混合树验证，requant_valid_o保持0。当前四通道收集有效组结果，再散射到原物理lane，不把高位置组搬到低4lane。

所有多Context AS采用Tile→Slice→Context。Psum在OS>1或多Context AS A8/A16时使用；AS A4 OS1旁路。AS所有精度最多16，WS OS1最多64、OS>1最多16。逐拍表按当前Slice→Context顺序更新。启用量化时须满足单组/4OC限制，INT8比对应raw晚1T。

9.5 完整 GEMM 验证与复现

已有两组W8A16 GEMM均支持per-tensor/per-channel weight。OS1/WS32：M32/K128/N16，八Macro全归约、K尾部补零，四批N4，地址0x40～0x43；每批raw C9…C164、INT8 C10…C165。OS2/AS4：M32/K512/N16，地址0x60～0x67；每行raw C35…C38、INT8 C36…C39。

W4高位置组：X[8,192]×W[192,8]，W4A16，OS1/WS8/AS1，Macro4～7，split=0x01、EN=0xf0；输出lane4～7，两批N4，地址0x80/0x81。首行raw/INT8为C8/C9。

W2最后一组：X[8,192]×W[192,8]，W2A8，OS1/WS8/AS1，Macro6～7，split=0x07、EN=0xc0；输出lane12～15，两批N4，地址0x90/0x91。首行raw/INT8为C5/C6。

N尾部：X[8,160]×W[160,6]，W4A16、Macro4～7，地址0xa0/0xa1。第二批OC mask=0101，逻辑列4、5分别位于OC0、OC2（lane4、6）；OC2继续使用参数2，OC1/3无valid且输出寄存器保持。

舍入/饱和边界：X[12,160]×W[160,4]，W4A16、Macro4～7、OS1/WS12/AS1、地址0xb0。前四行单位基权重产生可控点积，其余K权重为0；通过真实Macro计算和归约。multiplier=[1,3,1,1]、shift=[−1,−2,0,0]、merged zp=[0,1,100,−100]，ACT_zp=11。命中正/负半整数各5项、低/高越界2/4项、精确−128/127各2项。

完整回归134个suite，41个正向、93个预期拒绝；固定Context专项77个case、2912个raw和2912个INT8比较，另有A4地址深度1旁路专项。所有display为英文并包含时间戳和case描述。

同步常规读：上升沿采样请求并锁存响应Macro编号，沿后sram_rd_valid=1且数据有效。该周期切换下一请求的Macro、地址、CS或读写方向不改变本次响应；下一采样沿若非读则valid清零、数据为0。reset异步取消读响应，无额外数据流水。

Requant的两个读源均按对齐OC有效位隔离：output Psum与参数Buffer存储保持旧值，但进入无效通道的Psum、multiplier、shift和ZP均为0。Per-tensor共享scale可继续服务其他有效OC。无效lane组合输出为0，最终INT8寄存器仍门控保持。