CIM Block 单 Cluster 架构与接口规格

设计边界：功能模块清单为CIM-Block、Macro、ACT Buffer、归约树、tmp/Psum及Requant。支持同包接收/发射重叠、OS1 AS逐Context融合、64×8-bit权重地址表与107-bit descriptor。保留raw signed32，四通道组合Requant及INT8寄存输出。所有启用Requant的计算限制一个归约组、最多4OC；scale可per-tensor/per-channel，合并后的zp始终per-channel。

1. 主要参数、符号与单 Cluster 控制接口

1.1 核心参数规格

| 类别 | 参数 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 架构 | 组织层级 | Macro → Cluster → Cluster Group |
|  | 资源数量 | 8 Macro/Cluster；16 Cluster/Group；128 Macro/Group (最大激活8个cluster) |
| 工作频率 | 支持频点 | 64 / 128 / 256 MHz |
| 精度 | 组合 | W2A4、W2A8、W4A4、W4A8、W4A16、W8A8、W8A16 |
|  | 外部数值模式 | INT×INT / UINT×UINT |
| 计算资源 | 基础乘法 | 2×4 bit； |
|  | 单 Macro K 行长度 | W8：32；W4：64；W2: 128 |
|  | 最大并行 K | 256（每个 K-Reduction Group） |
|  | Macro/Cluster | 2048 个 4×4 Lane |
| Weight SRAM | 每 Macro | 256 行 × 128 B/行 = 32 KiB |
|  | 每 Cluster / Group | 256 KiB / 4 MiB |
| Activation | 输入接口 | 1024 bit，最多 1 Beat/cycle |
|  | Buffer | 4096 bit/Cluster，单ACT bank；同包接收与发射重叠 |
| Psum | 每归约输出组 | 4 OC，Psum 为 signed32 |
|  | 每 Cluster 最大并行 OC | 32（8 个 Macro 独立输出时） |
|  | Buffer | 32-bit tmp/OC；32-bit Psum × 32 OC × OUTPUT_BUFFER_DEPTH |
|  | Raw 与 Requant 输出 | Raw 32×32 bit；量化32×8 bit输出寄存器，valid比raw晚1T；均按OC发布 |
| 启动间隔 | 内部理论计算间隔 A16 / A8 / A4 | II_compute=4/2/1；单 bank 外部接收间隔另见第 4、6 章 |
| Dataflow | 调度 | OS / WS / AS，由计数隐式选择 |
| 理论峰值 @256 MHz | 全资源理论峰值 @256 MHz | W8A8/W4A8/W4A4：4.194304/8.388608/16.777216 TOPS；16 Cluster 全部参与的阵列理论值 |
| 电源 | SRAM / MAC | SRAM Dual-Rail、Deep-Retention；MAC Clock Gating，MTCMOS 方案待确认 |
| Weight地址暂存 | WGT_RADDR_BUFFER_DEPTH | 64×8=512 bit / Cluster；所有AS共用；独立地址握手尚未添加 |

1.2 符号定义

| 符号 | 定义 |
| --- | --- |
| M / K / OC | 输入向量或空间位置 / 归约维度 / 输出通道 |
| macro_id | Cluster 内固定物理编号 0…7 |
| oc_id | macro内固定channel 编号 0...3 |
| K_row | 单 Macro 每 OC 的权重行 K 长度：W8=32、W4=64、W2=128 |
| K_parallel | 一个 K-Reduction Group 所覆盖的有效逻辑 K，最大 256 |
| group_id | 归约树输出组编号；按组内最小 macro_id 排序 |
| G | 当前树配置中有有效输出的组数，每组 4 OC |
| context_idx | 同一 Tile 内 Output Context 的局部索引；与 group_id 一起标识结果条目 |
| K Tile | 当前任务的一段 K 计算及其完整 Tile Sum |
| II / Latency | 连续任务启动间隔 / 单任务完成延迟 |
| os_cnt | 每个 Output Context 所需的完整 K Tile 累加次数 |
| ws_cnt / as_cnt | WS/AS 的完整 ACT 复用 Context 数；三个 count 最小均为 1 |
| M0/N0 | 规则布局中的描述性参数，不作为控制字段 |
| S | 后续 Requant 输出拼装深度，TBD；非当前 Psum 深度的既定取值 |

1.3 单 Cluster 端口

以下端口均以单个 Cluster 为视角。CV-Core 驱动 cmd_i/cmd_valid_i 与 act_data_i；Cluster 仅对 Command 返回 cmd_ready_o，ACT 无独立 valid/ready。当前输出逐 channel 发布 raw signed32，无输出反压。多 Cluster 广播由外部保证各目标满足相同接收时序，不能绕过各 Cluster 的 ready 约束。 WLC 驱动 cim_* 常规权重读写口，其方向在下表统一按 Cluster 视角列出；与 WLC 视角相反。weight_wen_i/weight_waddr_i/weight_wdata_i 保留为 TB preload 验证辅助接口，不代表 WLC 常规总线宽度。

| 端口 | 方向 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| clock / reset | 输入 | 上升沿时钟；reset 高有效异步置位，清控制/tmp/Psum 有效状态，不清 Weight SRAM |
| cmd_i[106:0] | 输入 | 每Tile/Context一次descriptor，CTRL_W=107；三个count各8 bit |
| cmd_valid_i / cmd_ready_o | 输入 / 输出 | Command 接受握手，首 cmd_fire 同拍接收 A0 |
| act_data_i[1023:0] | 输入 | 首命令同拍 A0，随后 P−1 个连续沿接收后续 Plane；无独立握手 |
| psum_data_o[1023:0] | 输出 | 32 个 raw signed32 channel，未发布数据保持，不含 Requant |
| out_valid_o[31:0] | 输出 | 逐 channel 当拍新结果有效，无输出反压 |
| cim_wr_en | 输入 | 1 bit；WLC 常规 SRAM 访问方向：1=写，0=读；由 cim_cs_en 限定 |
| cim_cs_en | 输入 | 1 bit；WLC 常规 SRAM 访问使能，1=使能，0=不发起常规访问 |
| cim_row_addr[7:0] | 输入 | 8 bit；所选 Macro 的常规读写行地址，0…255；该 Macro 内 4 个 OC 共用 |
| cim_bank_sel[1:0] | 输入 | 2 bit；macro_id[1:0]，与 cim_macro_group 拼接选择 Cluster 内的 Macro |
| cim_macro_group | 输入 | 1 bit；macro_id[2]；macro_id={cim_macro_group,cim_bank_sel}，范围 0…7 |
| cim_wmask[3:0] | 输入 | 4 bit；bit c 对应 OC c 的 32 B；1=屏蔽并保持，0=允许写入；常规读忽略 |
| cim_wrdata[1023:0] | 输入 | 128 B；所选 Macro 的一整行写数据，包含 4 个 OC 各 32 B；按 cim_wmask 更新 |
| cim_rd_data[1023:0] | 输出 | 128 B；所选 Macro 的一整行原始权重读数据，包含 4 个 OC 各 32 B；读延迟及有效时序待定 |
| weight_wen_i[7:0] | 输入 | 仅 TB preload 验证辅助接口：bit m 写 Macro m 的完整 1024-bit 权重行 |
| weight_waddr_i[7:0] | 输入 | 仅 TB preload 验证辅助接口 共享写行号，与计算读地址分离 |
| weight_wdata_i[8191:0] | 输入 | 仅 TB preload 验证辅助接口：每 Macro 对应 [1024*m+:1024] |
| requant_cfg_i / requant_data_o / requant_valid_o | 配置输入 / 量化输出 | 298-bit配置：四组multiplier/shift及四项逐OC zp；merged zp仍per-channel；INT8 valid比raw晚1T，每拍最多4OC |

完成事件约定：out_valid_o[l]=1 表示本拍 channel l 发布新结果，对应 psum_data_o[32*l+:32] 有效；未发布的数据保持。各有效 channel 按 Context 顺序发布，整批全部 Context 的有效 channel 发布完成后结束批次。无 out_ready_i。后续 Requant 完成协议另见 6.1 节。

1.4 cluster_ctrl_t 字段及编码

每Tile/Context提交一次compute descriptor，cmd_fire=cmd_valid_i&&cmd_ready_o采样；首命令同时接收A0。三个count各8bit，CTRL_W=107。AS后续compute descriptor仅改变Context地址，公共计算字段一致；独立requant_cfg_i按Context提供量化参数，见6.1节。

| 字段 | 宽度 | 语义 |
| --- | --- | --- |
| os_cnt | 8 | 每Context的K Tile次数，1～255；仍需满足signed32范围 |
| ws_cnt | 8 | WS Context数，1～255编码；OS1容量上限64，OS>1默认16 |
| as_cnt | 8 | AS Context数，1～255编码；OS1上限64，OS>1默认16 |
| reduce_split_mask | 7 | Cluster 归约树的 split/merge 控制 |
| macro_en_mask | 8 | Macro0…7 使能位，0=idle |
| macro_oc_mask | 32 | bit 4*m+c 控制 Macro m 的 OC c |
| weight_cim_raddr | 8 | 8 个 Macro 共享的单个 8-bit 权重读行号；AS 按 Context 保存 |
| act_slot_sel | 24 | 8 个 Macro 各自的 3-bit Activation Slot Select |
| precision | 3 | W2A4、W2A8、W4A4、W4A8、W4A16、W8A8、W8A16: 0-6 |
| signed_en | 1 | 0=UINT×UINT，1=INT×INT |

2. 计算阵列与数据存储

2.1 Macro、Cluster 与 Cluster Group

每个 Macro 为 4 个本地 OC 提供独立权重与局部和。四个 OC 的权重并行为 同一 8-bit Row Address 下的 128 B 宽行，而不是四个串接的深度空间；每个 OC 分配 32 B/Row。Macro 的单行计算形状为 W8 [1,32]×[32,4]、W4 [1,64]×[64,4]、W2 [1,128]x[128,4]。

每个 Cluster 包含 8 个 Macro、一个 4096-bit ACT bank、可配置三级 Cluster Reduction Tree，以及每 OC 唯一的 32-bit tmp 和按 Context 寻址的 32-bit Psum。tmp 不随 Context 数复制；Weight SRAM 与本地 Weight Hold 分别核算容量。

Cluster Group 包含 16 个 Cluster。它们共享同一逻辑 Activation Stream、独立计算 OC。最大 K=256 标准满载映射的结果数为 W8 4 OC/Cluster（64 OC/Group），W4 8 OC/Cluster（128 OC/Group）；非标准树映射按有效组数确定。

2.2 Weight 地址（OC mask- cluster level）

Compute 阶段，descriptor 的 weight_cim_raddr 为八个 Macro 共享的单个 8-bit 权重行号，广播至各 Macro；Macro 内 4 个 OC 共用该行号，通过 macro_oc_mask[4*m+:4] 控制计算。无逐 Macro 读地址数组、无自动递增。WS 同一 Tile 的全部 Context/phase 保持相同地址；AS 按 Context 保存外部提交的地址，内部发射时切换。常规 Weight SRAM 读写与 CIM 计算读阶段分离；WLC 使用 cim_* 常规端口装载或读回权重，weight_wen_i、weight_waddr_i、weight_wdata_i 仅用于 TB preload。

常规读写寻址：macro_id[2:0]={cim_macro_group,cim_bank_sel[1:0]}，即 macro_id=4×cim_macro_group+cim_bank_sel。group=0 时 bank_sel=0…3 选择 Macro0…3；group=1 时选择 Macro4…7。这里 bank_sel 是 Macro 编号的低两位，不表示所选 Macro 内部另有四个可寻址 bank。macro_group 也不是计算归约树的 group_id。

单次常规访问由 3-bit Macro 选择与 8-bit 行地址共同定位，逻辑地址为 {macro_id,cim_row_addr}。选中 Macro 的 4 个本地 OC 共用 cim_row_addr，各占该行 32 B，整行共 128 B。共有 8×256 个 128 B 行，总容量为 256 KiB；常规 128 B 数据不跨四个 Macro 分发。

数据与掩码映射：对本地 oc_id=c（c=0…3），cim_wrdata[256*c+:256] 和 cim_rd_data[256*c+:256] 对应该 OC 的 32 B 权重区；cim_wmask[c]=1 屏蔽对应 OC 的 32 B 写入并保持原值，=0 允许写入。4'b0000 表示整行全写，4'b1111 表示整行全部屏蔽；例如 4'b0010 仅屏蔽 OC1，其余三个 OC 允许写入。写入掩码与计算用 macro_oc_mask 相互独立。

常规端口按cim_macro_group与cim_bank_sel选择Macro。当前参考RTL在上升沿按wmask写入：1屏蔽32B OC，0允许更新；使能读为组合读，忽略wmask，非读期间cim_rd_data=0。整个计算batch及TB preload期间禁止常规访问。物理SRAM IP的接口延迟与时序签核仍待冻结，不能由128B位宽推断已完成物理实现。

例如访问 Macro5 的 row12：cim_macro_group=1、cim_bank_sel=2'b01、cim_row_addr=8'd12；该次访问的数据覆盖 Macro5 的 OC0…3。以 128 B 常规总线分别访问八个 Macro 的同一行号，需要八次访问；TB preload 的 8192-bit 数据接口可为各 Macro 提供独立整行数据，二者不是同一外部端口。

Cluster 选择由外部的 16 组 Cluster 读写口确定，本单 Cluster 接口不含 cim_cluster_index。控制是否广播由 Cluster 外部实现；读回数据的选择也由外部管理。常规访问期间不与 CIM 计算读或 TB preload 同时操作同一 Weight SRAM；本规格不假定双端口并发能力。CIM 计算读仍使用共享的 weight_cim_raddr，且不经 cim_rd_data 返回原始权重。

2.2.1 权重读地址暂存与 AS 容量

os_cnt、ws_cnt、as_cnt 均为 8 bit，合法字段值为 1～255，0 非法，256 不可编码；cluster_ctrl_t 总宽度 CTRL_W=107 bit。OS 上限 255 指每个 Context 的 K Tile 累加次数，仍需满足 signed32 不溢出的数值约束。WS/AS 的字段位宽不代表可忽略存储容量上限。

WGT_RADDR_BUFFER_DEPTH=64；context_address[0:63] 每项仅保存一个 8-bit weight_cim_raddr，共 64×8=512 bit（64 B）。OS=1 和 OS>1 的 AS 共用这份地址表，计算时按 Context 取出并广播至八个 Macro；表内不存权重数据，不为八个 Macro 各复制一份。新 Tile 的地址由外部重新提交，无硬件自动递增。

AS计算Context上限：OS1要求as_cnt≤min(255,WGT_RADDR_BUFFER_DEPTH,MAX_CONTEXTS)，默认64；OS>1还要求as_cnt≤OUTPUT_BUFFER_DEPTH，默认16。有效发射数为P×as_cnt。该上限不代表默认缓存64套量化参数；独立Requant配置要求见6.1节。

当前保留 Command 的 cmd_valid_i/cmd_ready_o；未增加独立的权重地址 buffer valid/ready、满空/credit 或逐项消费回收握手，不能靠新增背压自动处理超限 as_cnt。外部必须在首命令前满足容量约束；当前 RTL 对非法 count、地址表/标签/Psum 超限给出仿真诊断，产品级错误上报与额外流控尚未定义。内部仅在当前 Context 地址已寄存时发射，否则保持 phase/Context 并等待后续 Command。

| 模式 / 资源 | 当前容量或上限 | 存储及约束 |
| --- | --- | --- |
| 权重读地址表 | 64 项 × 8 bit = 512 bit | 所有 AS 共用；8 个 Macro 广播同一行号 |
| OS=1 AS | as_cnt 最大 64 | 先逐 Context bit fusion；Psum 全部关闭 |
| OS>1 AS | as_cnt 最大 16 | 地址表、MAX_CONTEXTS、Psum 深度共同限制 |
| WS | OS=1 最大64；OS>1最大16 | 受 MAX_CONTEXTS / Psum 限制；不乘 Slice 数 |
| OS / count 编码 | 1～255 / 每字段8 bit | 不是 Psum 深度；descriptor 共107 bit |

OS1 AS64 示例与 stationary 周期

以 W8A16、OS=1、AS=64 为例：只接收一份完整 ACT，按 Context 连续完成四个 slice，唯一 tmp 保存融合前缀；64 个地址独立保存。无空拍时内部发射 C1…C256，共256次；Ctxc 的末次发射为 C(4c+4)，raw 为 C(4c+9)，最后 Ctx63 在 C261 发布。

| 实际沿 | 外部接收 | 内部发射 / 存储 |
| --- | --- | --- |
| C0 | Ctx0 地址 + A0 | 保存首命令与 A0 |
| C1…C3 | Ctx1…3 地址 + A1…A3 | 发射 Ctx0/A0…A2，与接收重叠 |
| C4 | Ctx4 地址；无新 ACT | 发射 Ctx0/A3，完成该 Context 融合输入 |
| C5…C63 | 继续接收剩余 Context 地址 | 按 Context→Slice 推进，当前地址须已就绪 |
| C64…C256 | 无新 ACT；地址已收齐 | 继续复用同一 ACT；不读写 Psum |
| OS>1 对照 | 默认 AS≤16 | A16 每 Tile 最多64次有效发射，融合历史仍在 Psum |

2.3 ACT Buffer 物理组织

单Cluster只有一个4096-bit ACT bank，每Plane为1024 bit。当前Plane与当前Context地址已寄存即可在下一拍发射，与同包后续接收重叠，不等待完整ACT或全部AS地址。固定划分如下：

| 物理范围 | 含义 | 适用模式 |
| --- | --- | --- |
| act_buffer[1023:0] | Plane 0 / A0 | A4/A8/A16 的最低 4-bit Slice |
| act_buffer[2047:1024] | Plane 1 / A1 | A8 最高 Slice；A16 第二 Slice |
| act_buffer[3071:2048] | Plane 2 / A2 | A16 第三 Slice |
| act_buffer[4095:3072] | Plane 3 / A3 | A16 最高 Slice |

A8 每元素的排布为：

Low[4*k +: 4] = A[k][3:0]

High[4*k +: 4] = A[k][7:4]，k=0…255。

3. K/OC 映射与 Cluster 归约树

3.1 Activation Slot 映射

act_slot_sel[3*i+:3] 为 Macro i 的 3-bit Slot Select。

对有效 Macro i：

act_digit_offset(i) = act_slot_sel[i] × K_row

- W8：Slot0…7，每 Slot 32 个 K 元素。

- W4：Slot0…3，每 Slot 64 个 K 元素。

- W2：Slot0…1，每 Slot 128 个 K 元素。

- 单 Macro 的 4 个 OC 共用该 Macro 的 Slot。

映射合法性：同一 K-Reduction Group 内，不同 K 分段的有效 Macro 必须选择不同 Activation Slot；不同 OC Group 如计算相同 M、相同 K 分段，则可共享相同 Slot。共享数据不表示跨 OC Group 归约，也不能把重复 K 分段计作新增 K 覆盖。

最大 K=256 的标准映射：

| 精度 | 归约组 | act_slot_sel[0:7][2:0] | Cluster 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| W8 | Macro0…7，共 1 组 | [0,1,2,3,4,5,6,7] | 4 OC |
| W4 | Macro0…3、Macro4…7，共 2 组 | [0,1,2,3,0,1,2,3] | 8 OC |
| W2 | 共4组 | [0,1,0,1,0,1,0,1] | 16OC |

K Tail由上游补零，OC Tail由macro_oc_mask屏蔽并通过valid标识。上表为K256满载Slot映射。v2.8标准K128的EN=55/33/0F仅用于ENABLE_REQUANT=0的raw-only验证；其pair/quad/root时序保持。启用Requant须采用完整对齐归约组，逻辑K128以尾部补零适配物理K256。

3.2 reduce_split_mask 树配置

七个内部树节点固定为：

t0 : {0,1,2,3,4,5,6,7}
t1 : {0,1,2,3}       t2 : {4,5,6,7}
t3 : {0,1}  t4 : {2,3}  t5 : {4,5}  t6 : {6,7}

从根遍历：split=0 把当前子树作为一个输出归约组；split=1 继续拆分。未访问后代位必须为 0。七位编码共有 26 种规范树配置，其余为非规范编码。

| 拓扑 | reduce_split_mask |
| --- | --- |
| 单个 8-Macro Group | 0000000 |
| 两个 4-Macro Group | 0000001 |
| 四个 2-Macro Group | 0000111 |
| 八个单 Macro Group | 1111111 |
| 4+2+1+1 | 1000101 |

归约连接由 reduce_split_mask 决定，物理参与者由 macro_en_mask 决定。每个有有效 Macro 的叶/归约输出组产生独立四通道结果；组内仅合并同一逻辑 (M, OC, K Tile, Phase) 且 K 覆盖合法的贡献。Idle Macro 不参与有效性等待，整组 Idle 不输出。树配置本身不证明 K 分段覆盖正确。

3.3 reduce_split_mask 归约树图

图 3-1 reduce_split_mask 归约树结构

对节点 ti，reduce_split_mask[i]=0 表示在该节点合并并输出一个归约组，=1 表示继续拆分子节点。例如，0000001 仅拆分根节点，形成 {M0…M3} 和 {M4…M7} 两个独立的 4-Macro 归约组。其余典型掩码见 3.2 节，macro_en_mask 独立决定每组中的有效 Macro。

3.4 Merge 节点的 OC mask 选择规则

每个 Macro 的 macro_oc_mask[4*m+:4] 独立配置，因此同一归约组内各 Macro 的 OC mask 允许不同。每个 merge 节点的输出 OC mask 固定采用该节点覆盖范围内最左侧 Macro 的 4 bit OC mask，即 Macro 编号最小者；不对组内各 mask 做按位或或按位与，也不要求各 Macro 的 mask 相同。

设 left(t_i) 为节点 t_i 覆盖范围内最左侧 Macro 的编号，则 oc_mask(t_i)=macro_oc_mask[4*left(t_i)+:4]。该规则逐级传递：父节点合并时沿用左子树的 oc_mask，因此两两合并和更高层合并遵循同一规则。

图 3-1 中各节点的 mask 来源为：t3←M0，t4←M2，t5←M4，t6←M6；t1←M0，t2←M4；t0←M0。

例如 t5 合并 M4、M5 时，即使 M4 与 M5 的 oc_mask 不同，t5 仍采用 M4 的 oc_mask。t2 继续合并 t5、t6 时，采用左子树 t5 的 mask，因此 t2 最终也采用 M4 的 oc_mask。

上述 oc_mask 用于判定该 merge 节点输出各局部 OC 的有效性，并作为该归约组后续结果发布的 OC 有效性依据。各 Macro 的本地计算仍使用各自的 macro_oc_mask；macro_en_mask、归约节点选择和 Context 有效性继续按原有规则控制，不能仅凭 oc_mask 将未启用的归约输出标记为有效。

mask 在每一级 merge 生效：被子节点屏蔽的 OC 不向父节点贡献数据，父节点仅合并有效子树。即使最左侧 Macro 未使能，mask 来源也保持固定，不改选其他 Macro。若全组最终没有有效 OC，批次在内部输入全部发射后结束，不产生输出有效脉冲。

4. 逐拍 Control Command 与 ACT 执行协议

4.1 Command 接受与完整 ACT 收集

Command 采用 cmd_valid_i/cmd_ready_o 握手，cmd_fire 仅表示外部 descriptor 接受。每 Tile/Context 一次命令；首 Context 命令接受沿同时接收 A0，其后 P−1 个连续时钟沿接收 A1…A(P−1)，P=A 位宽/4。ACT 无独立握手；首命令尚未接受时，CV-Core 必须保持 Command 与 A0 稳定。首命令接受后，后续 Slice 连续到达，与后续 cmd_valid_i/cmd_ready_o 无关。

首命令锁定precision、signed_en、counts、split、mask、Slot。首命令与 A0 在同一接受沿寄存；后续 P−1 个 ACT Plane 连续到达，无独立 ACT 握手。当前 Plane 和当前 Context 地址寄存后的下一拍即可发射，可与同包后续 Plane/地址接收重叠，不等待整包收齐。下一包仍在当前包末次发射后的下一拍才接受，整批末次发射后需排空输出。

AS同Tile后续Context命令更新weight_cim_raddr，不重装A0，公共计算配置不变；启用Context量化参数表时，独立requant_cfg_i还加载/校验该Context的zp和scale。WS同Tile所有Context使用相同行号，各自输入完整ACT。下一包在当前包末次发射后一拍接受；整批raw排空后下一沿可同时接受新batch并锁存旧INT8。

4.2 内部 Activation Phase 与发射顺序

A4/A8/A16 分别有 P=1/2/4 个 Phase，对应 A0…A(P−1)。INT 仅完整 Activation 的最高有效 Slice 按 signed4 解释，其余 Slice 为 unsigned4；UINT 全部为 unsigned4。内部发射顺序由已锁定的 count 决定，与外部 Command 接受事件分开。

| 模式 | 内部计算发射顺序 | Stationary对象 / 限制 |
| --- | --- | --- |
| OS / 单Context | 各Tile内Ctx0的A0…A(P−1) | Psum；os_cnt为1～255个K Tile |
| WS | Ctx0全部slice→Ctx1全部slice→… | Weight Tile；OS>1 Context数受Psum限制 |
| OS1 AS | Ctx0全部slice→Ctx1全部slice→… | 完整ACT；地址表64项；Psum关闭 |
| OS>1 AS | A0全部Context→A1全部Context→… | 完整ACT；地址表及Psum共同限制，默认AS≤16 |

WS/单 Context 按 Tile→Context→Slice；仅 OS=1 的 AS 改为 Context→Slice，先融合同一 Context 全部 slice，再切换 Context。OS>1 的 AS 保留 Tile→Slice→Context，tmp 保存当前 R_slice，Psum 保存各 Context 的融合与跨 Tile 累加历史。 AS每Tile只加载一份完整ACT，保持到所有Context的全部slice发完；同一Context的全部slice使用同一保存地址。

4.3 单 ACT bank 生命周期与接收约束

首cmd_fire接收A0，其后P−1拍连续接收余下Plane。当前Plane与Context地址寄存后一拍即可发射；仅等待当前缺失输入，不等待未来Context地址。内部从act_buffer[1024*phase+:1024]取数并按Slot分发。

- 外部接收计数只在规定接收沿推进；内部 phase/Context 只随实际有效发射推进。空拍不得伪造发射或提前更新 Context 状态。

- 整个 ACT 包保持到其全部内部发射完成。WS 每 Context 一包，AS 每 Tile 一包；单 bank 不并行接收下一份完整 ACT。

- 当前包末次内部发射沿使用旧 bank 数据，下一拍才允许接收下一包 A0，不使用同拍覆盖协议。此前计算所需数据已被 Macro 与后续流水采样，跨 Tile 历史保存在 tmp/Psum。

- 无额外命令空拍，P=A位宽/4，R=max(ws,as)，序号从0开始。WS/单Context：包起点 S=(t×R+c)×(P+1)，Aphase 在 S+phase 接收、S+1+phase 发射。AS：S=t×(1+R×P)，Context c 地址在 S+c 接收；OS=1 在 S+1+c×P+phase 发射，OS>1 在 S+1+phase×R+c 发射。地址空拍时，发射取上一发射后一拍、当前Plane与地址各自接受后一拍三者的最晚沿。

4.4 CIM-Block 外部输入及执行时序

以下表格按同一实际时钟轴描述当前 v2.8 接口。C0 为首个外部 Command+A0 接受沿。ACT 无独立握手；内部发射与外部接受分开。示例选择 W8、标准 root 路径，内部发射至 raw 为 D=5T；W2/W4 标准路径分别为 3T/4T。

4.4.1 单 Context A8 接收与内部发射

| 实际沿 | 外部Command / ACT | 内部行为 |
| --- | --- | --- |
| C0 | Ctx0 descriptor+A0 | 保存配置、地址与A0 |
| C1 | 连续提供A1 | 保存A1，同时发射Ctx0/A0 |
| C2 | 无新包 | 发射Ctx0/A1 |
| C3…C6 | 本批末发射后等待输出 | 归约、fusion与流水推进 |
| C7 | raw out_valid_o对应位有效 | W8 D=5T：发布Ctx0，本批完成 |

表 4-1 单 Context A8 的外部接收与内部发射

示例os/ws/as=1/1/1，A8：C0接受命令+A0，C1接收A1并发射A0，C2发射A1；W8标准D=5T，C7发布raw。首命令尚未接受时保持Command+A0；下一包仍等本包末次发射后的下一拍。

4.4.2 AS A8 四个 Context

| 实际沿 | 外部接收 | 内部行为 OS1 AS4 |
| --- | --- | --- |
| C0 | Ctx0地址+A0 | 保存首descriptor、地址与A0 |
| C1 | Ctx1地址+A1 | 发射Ctx0/A0，同时接收 |
| C2 | Ctx2地址 | 发射Ctx0/A1 |
| C3 | Ctx3地址 | 发射Ctx1/A0 |
| C4 | 无新ACT | 发射Ctx1/A1 |
| C5 / C6 | 无新包 | 发射Ctx2/A0、A1 |
| C7 | 无新包 | 发射Ctx3/A0；同时发布Ctx0 raw |
| C8 | 无新包 | 发射Ctx3/A1 |
| C9 / C11 / C13 | 等待本批输出完成 | W8：依次发布Ctx1 / Ctx2 / Ctx3 raw |

表 4-2 AS A8 四个 Context 的地址收集与内部复用

示例os/ws/as=1/1/4，A8：C0…C3各收一个Context地址，A0/A1仅在C0/C1接收一次；C1…C8按Context→Slice发射。每Context的两个slice保持自己的地址，C2/C4/C6/C8完成末次发射，W8 raw分别在C7/C9/C11/C13发布。

4.5 命令与容量合法性

os_cnt、ws_cnt、as_cnt 均为 8 bit，合法字段值为 1～255，0 非法，256 不可编码；cluster_ctrl_t 总宽度 CTRL_W=107 bit。OS 上限 255 指每个 Context 的 K Tile 累加次数，仍需满足 signed32 不溢出的数值约束。WS/AS 的字段位宽不代表可忽略存储容量上限。 所有模式R≤MAX_CONTEXTS=64；AS还要求as_cnt≤WGT_RADDR_BUFFER_DEPTH=64；仅OS>1再要求R≤OUTPUT_BUFFER_DEPTH=16。ws/as不同时大于1。树、Slot及K覆盖须合法；实际硬件错误上报和地址buffer额外握手未定义。

5. Bit Fusion、Psum 与数值规格

5.1 Digit 运算与位宽

每 OC 配备 64 个 4×4 Lane，可组成 32 个 dual-lane slice：

- W8：pair = W_low×A_digit + ((W_high×A_digit)<<4)（Weight Bit-Parallel）。

- W4：pair = W4_even×A_even + W4_odd×A_odd。

UINT 下所有 Digit 为 unsigned。INT 下仅完整整数的最高有效 Digit 为 signed：W2/W4 自身按 signed 解释，W8 的 Low Digit 为 unsigned、High Digit 为 signed；A4 的 A0 为 signed，A8 的 A1 为 signed，A16 的 A3 为 signed，其余 Activation Slice 为 unsigned。完整 W8A8 分解为：

W×A = W_L×A_L + 16W_H×A_L + 16W_L×A_H + 256W_H×A_H

每个 4×4 Lane 的乘积统一规范化为 signed9，合法范围为 U4×U4：0…225，S4×S4：-56…64，混合符号：-120…105。

原始 4×4 核实现可采用以下两种等价修正之一：

- unsigned 原始核：p9 = u − 16·neg_w·a_raw − 16·neg_a·w_raw + 256·neg_w·neg_a；

- signed 原始核：p9 = q + 16·fix_w·a_s + 16·fix_a·w_s + 256·fix_w·fix_a。

其中 neg_* 表示当前 Digit 按 signed 解释且编码最高位为 1；fix_* 表示当前 Digit 按 unsigned 解释且编码最高位为 1。u 为 unsigned4×unsigned4 的原始乘积，q 为 signed4×signed4 的原始乘积；*_raw 为原始 4-bit unsigned 编码，*_s 为原始编码的 signed4 解释。内部扩宽和修正必须在数值不截断的条件下完成。

推荐 Macro 每 OC 的宽度链：

32×signed13 → 16×signed14 → 8×signed15 → 4×signed16 → 2×signed17 → 1×signed18

Cluster pair/quad/root 对应 signed19/20/21，较小树组的 Phase Sum 符号扩展至统一 signed21。当前 v2.8 从内部发射到 tmp：leaf/pair 2T、quad 3T、root 4T；再 1T 运算写回或发布 raw，即 D=3T/4T/5T。macro_en_mask 只控制贡献，不改变物理树深。上述固定拍数为当前参考实现基线；STA 和流水修改须同步修订时序。

5.2 唯一 tmp 与 Context Psum

每个逻辑 channel 由 group_id 与局部 OC 形成，lane=4*group_id+oc_id，最多 32 路。每个 channel 只有一个 32-bit tmp，以及 OUTPUT_BUFFER_DEPTH 个 32-bit Psum Context entry。Context 之间不相加，不配置独立的 LowFusion Context 数组。

| 存储 | 容量 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| tmp | 每 channel 1×32 bit；最多1024 bit | WS/OS1 AS保存融合前缀；OS>1 AS保存当前原始slice |
| Psum[ctx] | 每 channel DEPTH×32 bit | 仅OS>1保存跨Tile累加或AS融合历史；OS1全部关闭 |

运算规则与 tmp 两侧的流水分工：

- WS/单Context与OS1 AS：A0的R_slice覆盖tmp；高phase在tmp捕获前计算tmp+(R_slice<<(4×phase))并回写同一tmp，保存当前Context的融合前缀。

- WS/单Context与OS1 AS：最后phase融合后的tmp在下一拍用于发布或写Psum。所有OS1均直接输出并关闭Psum；WS OS>1在首Tile填充、后续Tile累加Psum[ctx]。fusion与acc由tmp分隔，不组合串联。

- 仅OS>1 AS保留原路径：tmp保存当前R_slice；首Tile/A0填充Psum[ctx]，后续Tile/A0做acc，高phase做Psum[ctx]+(R_slice<<(4×phase))。仍按Slice→Context执行；OS1 AS不进入此路径。

- Psum 的填充、fusion、acc 及最终输出由已锁定的模式、counts 与对齐的 Tile/phase/Context 标签内部派生，外部 descriptor 无 flush_reduce 字段。每 channel 每拍最多更新一个 Psum Context entry。

每channel共享fusion/acc，未使用输入隔离。tmp捕获前1T预测使能；OS>1 AS逐phase预测Psum写，WS仅OS>1末phase写。OS1 AS整批关闭Psum。WS与OS1 AS的归约末级→fusion→tmp路径需STA。

5.3 容量与调度约束

令 DEPTH=OUTPUT_BUFFER_DEPTH，R=max(ws_cnt,as_cnt)。容量按最多 32 个逻辑 channel 计，不乘 Activation phase 数，也不另乘 os_cnt。

C_tmp=32×32=1024 bit；C_Psum=1024×DEPTH bit，DEPTH默认16。仅OS>1开放低R个Psum entry，其余关闭；所有OS1关闭全部Psum。地址暂存另为64×8=512 bit，属于独立控制存储。

需要Psum的条件仅为os_cnt>1。OS1 AS的融合前缀在唯一tmp中完成，因此AS64全部精度可运行；OS>1 AS仍以Psum[ctx]保存隔拍历史，其stationary Context数仍受Psum深度限制，默认AS≤16。ACT固定4096 bit，不随Context数复制。

5.4 signed32 与 Overflow

所有存入 Psum 的值统一限制在 signed32 two’s-complement 范围：

- INT：−2^31 ≤ Psum ≤ 2^31−1，检查正向与负向 Overflow；

- UINT：0 ≤ Psum ≤ 2^31−1，仅允许非负范围，超出上界视为 Overflow。

加法及移位先进行足够位宽的扩展，再判断 signed32 范围，不得利用 UINT 的 bit31 扩展正数值域。UINT 完整 K Tile 最坏增量和 OS 最多安全累加次数定义为：

P_tile_max = K_parallel × (2^bW−1) × (2^bA−1)

N_OS_max = floor((2^31−1)/P_tile_max)

| Mode（K_parallel=256） | P_tile_max | N_OS_max |
| --- | --- | --- |
| W8A8 | 16,646,400 | 129 |
| W4A8 | 979,200 | 2,193 |
| W4A4 | 57,600 | 37,282 |

N_OS_max是signed32范围允许的完整K Tile累加次数，不是时钟周期数，也不是接口字段容量。实际os_cnt≤min(255,N_OS_max)；数据分布有更紧上界时按实际约束判断。Overflow后的异常、饱和或终止策略仍待冻结。

5.5 Fusion 与 Psum 操作顺序

下表展示A8在同一channel的更新。R0/R1为当前Tile原始slice归约值。WS与OS1 AS在tmp前fusion；仅OS>1 AS在tmp后更新Psum。A16扩展到A2/A3，移位量8/12，Context之间不相加。

| 模式 / 阶段 | tmp操作 | Psum / 输出 |
| --- | --- | --- |
| WS或OS1 AS A0 | 捕获R0 | 尚非末phase时不输出 |
| WS或OS1 AS A1 | 捕获tmp+(R1<<4) | 下一拍：OS1直接输出；WS OS>1填充/acc |
| OS>1 AS 首Tile A0 | 捕获R0 | 下一拍填充Psum[ctx] |
| OS>1 AS 后续Tile A0 | 捕获R0 | 下一拍acc：Psum[ctx]+R0 |
| OS>1 AS 任意Tile A1 | 捕获R1 | 下一拍fusion；末Tile末phase后输出 |

表 5-1 A8 在 WS 与 AS 下的 tmp 和 Psum 更新

6. 当前输出与量化 性能及功耗

6.1 Raw 与组合 Requant 输出

保留 psum_data_o[1023:0] 与 out_valid_o[31:0]，逐 OC 发布最终 raw signed32。新增 requant_data_o[255:0] 与 requant_valid_o[31:0]，每 OC 对应 8 bit signed INT8。数据通路为raw Psum输出寄存器→单级组合Requant→32×8-bit量化输出寄存器。若raw在Ck发布，则量化结果与valid在C(k+1)发布，比raw晚一拍；Requant算术内部没有额外流水寄存器。输出接收端始终就绪，本阶段不增加ready、FIFO或输出反压。

启用Requant仅允许一个有效归约组。每OC最终Psum在全部slice融合及OS Tile累加后发布，下一沿锁存对应INT8，valid晚1T。中间phase/Tile不量化。raw-only多组/混合树验证设ENABLE_REQUANT=0，不发布量化valid。无valid的lane保持旧值；复位清零量化数据及valid并取消待输出结果。

Requant配置采用独立298-bit requant_cfg_t：conv_mode及requant_mode各1bit、4×INT32 multiplier、4×INT10 shift、4×INT32 zp。OC c固定使用参数c，对应oc_mask的OC0～3位序；屏蔽某OC不会压缩参数索引。107-bit compute descriptor不变。

requant_mode=0：四OC共用第0项multiplier/shift，zp仍用四项。requant_mode=1：四OC分别使用对应multiplier/shift，要求conv_mode=1。无论scale模式，启用Requant均限制一个对齐归约组：W8用Macro0～7，W4选0～3或4～7，W2选四个对齐Macro对之一。当前有效shift为−31～31。 ENABLE_REQUANT默认1；设0仅用于raw-only多组归约验证，不发布INT8 valid。四个组合算术通道收集OC0～3，结果仍回到原物理lane。

REQUANT_CONTEXT_DEPTH默认1，整批共用一套四通道配置。AS不同Context需要不同量化参数时，配置该深度至少为as_cnt；首K Tile各Context Command加载各自四项zp和四组scale，后续K Tile须重复一致参数。mode在batch内不变；per-tensor只使用batch第0项scale，zp仍逐Context选择。地址表64项、标签容量64、Psum默认16和Requant参数表是独立约束。

OS2/AS4需显式配置REQUANT_CONTEXT_DEPTH=4：16个INT32 zp为512bit，16组INT32 multiplier/INT10 shift为672bit，共1184bit参数，不含valid和298-bit batch配置。默认depth=1不是自动按as_cnt扩展。最后raw发布后的下一沿，可同时锁存该结果的INT8并接受下一batch的Command/配置；输出使用沿前旧参数，新参数沿后生效。cmd_ready_o不额外等待量化valid结束；外部仍可主动插入命令空拍。

6.2 Requant 公式与参数

数据通路为raw Psum输出寄存器→组合Requant→INT8输出寄存器，量化比raw晚1T。全部slice和K Tile完成后执行一次量化，不改变tmp/Psum历史。输入补偿已合入外部提供的逐通道zp，Cluster直接处理raw Psum，不重复施加输入offset。

q_out[n] = clip_INT8(round(Psum[n] × multiplier[s] × 2^shift[s]) + zp[c])；本地OC c=0…3，per-tensor选s=0，per-channel选s=c。

round 采用最近整数、恰好半整数远离零；clip_INT8(x)=min(127,max(-128,x))，最终按 signed INT8 二补码输出。requant_zp 在 round 之后相加，再做最终 clip，不能移到 round 内。

| 字段 / 运算 | 类型或范围 | 明确语义 |
| --- | --- | --- |
| Psum | signed INT32 | 完成所有Slice与K Tile的输入值 |
| requant_multiplier | 4×signed INT32 | OC c对应[32*c+:32]；per-tensor共用第0项，无隐含Q31缩放 |
| requant_shift | 4×signed INT10，每项−512…511 | OC c对应[10*c+:10]；当前RTL支持−31～31 |
| requant_zp | 4×signed INT32，按输出OC提供 | 合并输入补偿后的有效zp仍per-channel；OC c用[32*c+:32]，在round后、clip前加入 |
| q_out | signed INT8，−128…127 | 先完成round与zp相加，再饱和到输出范围 |

对应截图的 M 表示 scale：M=requant_multiplier×2^requant_shift，不与输出 q_out 混用。截图的 Sat_B(psum) 在本节对应当前 signed32 输入边界；当前 raw Psum 已满足该范围，Sat_32 对它不改变数值。更宽累加器的饱和边界需与输入接口一起定义，不能直接截低32 bit。

requant_mode仅控制scale粒度。输入补偿与原输出偏置合并后的zero-point仍为per-channel；即使weight使用per-tensor scale，每个weight输出channel仍有自己的signed INT32有效zp。当前接口仅四项zp，固定对应OC0～3，与四组scale采用同一索引。

ACT非对称、weight对称时，参数生成端依据输入zero-point与各列权重和合成有效zp，例如zp[n]=output_zp_reference[n]+round((−ACT_zp×sum(Wq[:,n]))×scale)。硬件golden严格按raw缩放舍入后加该zp生成。Python另存中心化数学参考并记录定点折算/舍入差异；不将不同运算顺序混为同一整数参考。

6.2.1 乘法 移位 舍入与裁剪

先精确计算 signed32×signed32 的 signed64 乘积 T。本阶段有效 shift 范围为 −31～31，字段仍保留 signed INT10；超出范围的配置在仿真中报错，大 shift 的完整范围实现与优化暂不纳入。s≥0 时先将 T 符号扩展至 signed96 后左移；s<0 时对绝对值使用至少65 bit计算 floor((|T|+2^(−s−1))/2^(−s))，再恢复符号，实现半整数远离零。

缩放/舍入结果及加zp使用signed96组合中间值，最终只在加zp后裁剪到signed INT8。中间值不截为INT8，不在INT32边界提前饱和，允许zp抵消较大缩放结果。算术本身不增加流水寄存器，完成后由32×8-bit输出寄存器锁存；raw输出寄存器至量化输出寄存器的组合路径时延需后续综合及STA评估。

INT10 是移位控制字段，不意味着需要几百位移位寄存器。本阶段不实现极大移位的阈值、分段或提前饱和处理；数学公式保持不变，当前可验证 RTL 合同仅覆盖 −31～31。将来扩展到 −512～511 时需同步数据通路、独立参考模型和测试，不能用静默截断代替数值契约。

6.2.2 数学边界示例 大 shift 尚未实现

| Psum / requant_multiplier | shift / zp | 最终 q_out |
| --- | --- | --- |
| P=3, mult=1 | s=-1, zp=0 | 2 |
| P=-3, mult=1 | s=-1, zp=0 | -2 |
| P=-1, mult=1 | s=-1, zp=1 | 0 |
| P=1, mult=1 | s=31, zp=-2147483648 | 0 |
| P=-1, mult=1 | s=31, zp=2147483647 | -1 |
| P=1, mult=1 | s=32, zp=-2147483648 | 127 |
| P=-1, mult=1 | s=32, zp=2147483647 | -128 |
| P=-2147483648, mult=-2147483648 | s=-63, zp=0 | 1 |
| P=-2147483648, mult=-2147483648 | s=-64, zp=0 | 0 |
| P=1, mult=1 | s=-512, zp=5 | 5 |
| P=1, mult=1 | s=511, zp=0 | 127 |
| P=0, mult=1 | s=511, zp=-2147483648 | -128 |

例Psum=−1、multiplier=1、shift=−1、zp=1：round(−0.5)+1=0；若把zp移到round内则round(0.5)=1，结果不同。例shift=31、Psum=multiplier=1、zp=−2^31，最终为0，不能在加zp前先饱和到INT8。

6.2.3 单 Cluster WS32 GEMM 验证例

X[32,128]×W[128,16]仅用一个Cluster，分四批N4；每批OS/WS/AS=1/32/1，W8A16，split=0，EN=0xff，slots=0xfac688。八Macro全归约K256/N4，逻辑K128的尾部权重和ACT补零；行0x40～0x43分别保存四批N4。X的32行重放四次，A0与Command同拍输入，包间隔5T。

Python先算实数GEMM再校准。两个GEMM TB均保留per-tensor weight并新增per-channel weight版本：后者按W各输出列分别计算对称W8 scale，由ACT_scale×W_scale[n]/output_scale生成逐通道multiplier/shift，合并输入补偿后的zp也为per-channel。WS32每批raw在C9…C164、INT8在C10…C165发布，共128条Command、512次发射；每版512个raw和512个INT8匹配整数接口golden。

6.2.4 单 Cluster OS2 AS4 GEMM

X[32,512]×W[512,16]使用一个Cluster，八Macro全归约为K256/N4，OS=2覆盖K512，AS=4覆盖N16，WS=1。每行X独立发起一个batch，两个K Tile的4个Context地址分别为0x60…0x63和0x64…0x67。每Macro存8行、全Cluster共8KiB权重；每行共8条Command、32次内部发射，32行共256条Command和1024次发射。

AS Context参数表为四组×四OC：16个INT32 zp共512bit，16组INT32 multiplier与INT10 shift共672bit，总1184bit。首K Tile各Context分别加载，第二Tile校验一致；每拍只选当前Context的四组。OS2/AS4的raw仍在C35…C38发布，INT8在C36…C39发布，Psum默认深度16足够。

6.2.5 端到端 GEMM 高位置组与边界验证

W4高位置组：X[8,192]×W[192,8]，W4A16，OS1/WS8/AS1，Macro4～7，split=0x01、EN=0xf0；输出lane4～7，两批N4，地址0x80/0x81。首行raw/INT8为C8/C9。

W2最后一组：X[8,192]×W[192,8]，W2A8，OS1/WS8/AS1，Macro6～7，split=0x07、EN=0xc0；输出lane12～15，两批N4，地址0x90/0x91。首行raw/INT8为C5/C6。

N尾部：X[8,160]×W[160,6]，W4A16、Macro4～7，地址0xa0/0xa1。第二批OC mask=0101，逻辑列4、5分别位于OC0、OC2（lane4、6）；OC2继续使用参数2，OC1/3无valid且输出寄存器保持。

舍入/饱和边界：X[12,160]×W[160,4]，W4A16、Macro4～7、OS1/WS12/AS1、地址0xb0。前四行单位基权重产生可控点积，其余K权重为0；通过真实Macro计算和归约。multiplier=[1,3,1,1]、shift=[−1,−2,0,0]、merged zp=[0,1,100,−100]，ACT_zp=11。命中正/负半整数各5项、低/高越界2/4项、精确−128/127各2项。

前三类各运行per-tensor weight和per-channel weight两版，边界使用定向per-channel Requant，共7个suite、400个raw和400个INT8。Python独立整数/Fraction golden，SV从常规SRAM装载、Command/ACT输入到最终输出逐元素精确比较。完整回归76个suite通过，48个预期拒绝；每case打印英文时间戳与描述。

复现入口：python RTL/cluster/tb/py/run_sram_regression.py --gemm-edges-only；完整回归使用--full。共享tb_Cluster_GEMM_Edges.sv及分离的driver、scoreboard、regression include。场景数据、真实输出与SHA256保存在RTL/cluster/tb/data/gemm_edges/。

6.3 算力统计

1 MAC=2 Ops，Bit Fusion 部分积不重复计数。下式给出计算阵列满利用率的理论峰值，II_compute 为相邻完整 Context 计算的内部理论间隔；A4/A8/A16 分别为 1/2/4。它不等于单 ACT bank 的外部包接收间隔。

P_macro=K_row*4*2*Fclk/II_compute

Cluster理论峰值为8个Macro之和；Group全资源值按16个Cluster计算，最多同时激活8个时上限减半。当前单bank支持同包接收/发射重叠：WS包间隔P+1，AS每Tile包间隔1+R×P，另计命令空拍和整批排空。OS1 AS先逐Context融合；OS>1 AS的R仍受Psum深度限制。外部吞吐还受Tree/Slot、Tail、依赖和后续Requant带宽限制，不能直接采用阵列峰值。

6.4 电源与复用行为

SRAM Array 采用 Dual-Rail 并支持 Deep-Retention；MAC 支持 Clock Gating。MAC MTCMOS Power Gating 及与 VDDP 共用电源的方案仍待确认，不能作为已冻结能力。当前 v2.8 的 tmp/Psum 提前一拍 ICG 和输入隔离见第 5 章；尚未综合或运行 STA/功耗分析。